Приложение 2

к постановлению администрации

города Тогучина Тогучинского района

Новосибирской области

От ________________ №______

ПАСПОРТ

муниципальной системы оповещения и информирования населения

города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области

по состоянию на 01.07.2020 г.

Наименование и шифр системы оповещения и информирования населения (далее- система) – П -166М

  - Охват населения стационарными средствами оповещения:

| Населенный пункт | Проживает населения | Охват населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | За 5 мин. Средства АСО | За 30 мин. Всеми доступными средствами. |
| Город Тогучин | 21063 | 21063 | 18957 | 21063 |

  - Охват населения различными средствами оповещения, %:

| Население | Городская сеть проводного вещания | Электронная связь | Радио вещание | Громкоговори- тель на авто | Сотовая связь | Подворовые обходы, сходы граждан, посыльные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское | 85 | 50 | 100 | 70 | 95 | 75 |

  - Охват населения локальными системами оповещения:

| Характеристика опасных объектов | Всего опасных объектов | Создано ЛСО | ЛСО, сопряженными с АСУ | Находится людей в зоне ответственности | Количество людей, охваченных средствами ЛСО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СЕВЕР» | 1 | 1 | - | 5 | 100 |
| АО "Газпромнефть-Новосибирск" | 1 | 1 | - | 10 | 100 |
| ООО ТК "ГСМ-сервис" | 1 | 1 | - | 4 | 100 |
| ООО "Сибгаз" | 1 | 1 | - | 5 | 100 |
| Итого | 4 | 4 | - | 24 | 100 |

  - Охват населения в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций системой оповещения

П-166М

| Зоны экстренного оповещения (критерии) | Проживает населения в зоне вероятных ЧС, чел. | Количество населения в зоне экстренного оповещения, чел. | Количество населения в зоне охваченного П-166М | Количество населения в зоне ЧС оповещаемое мобильными средствами оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природного характера: |  |  |  |  |
| -Природные (пожары) | 1000 | 400 | 400 | 300 |
| -Паводковые воды | 700 | 150 | 150 | 100 |
| -Ураганные ветры | 4000 | 900 | 900 | 600 |
| Биолого-социологического характера: |  |  |  |  |
| -Клещевой энцефалит | 500 | 300 | 300 | 200 |
| Техногенного характера: |  |  |  |  |
| - железнодорожный транспорт | 8000 | 540 | 540 | 540 |
| - разрушение плотин крупных прудов | 700 | 150 | 150 | 120 |
| - техногенные пожары | 700 | 80 | 80 | 60 |
| -пожароопасные объекты АЗС ГСМ | 100 | 40 | 40 | 30 |
| Итого | 15700 | 2560 | 2560 | 1950 |

Охват населения в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций системой оповещения П-166М составляет 100 %, мобильными средствами оповещения составляет 76 %. Между ЕДДС 112 и ДДС 21387 установлена прямая телефонная связь.

- Наличие систем оповещения и информирования в местах массового пребывания людей

| Места массового пребывания людей | Марки, названия | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожный вокзал | Звукоусилительная установка | 1 |
| МУК г. Тогучина физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив» | Звукоусилитель | 1 |
| МУК культуры г. Тогучина «Городской КДЦ» | Звукоусилитель переносной | 1 |
| Пляжи, спасательная станция | Мегафон ручной PM-20S – 1шт., автомегафон -1 шт. | 2 |
| Торговые центры -ДЭНС | Громкоговоритель переносной | 1 |
| Всего | * | 6 |

- Техническая характеристика системы.

  - В составе муниципальной системы оповещения Тогучинского района Новосибирской области ККТ-215/19-ИОС 24 располагаются системы оповещения П-166М БПРУ-02. Данная система представляет собой комплекс различных средств оповещения, в т.ч. систему громкоговорящей связи П-166ВАУ серии СГС-22-М750, состоящей из усилительного коммутационного блока, маршрутизатора, громкоговорителя и других технических средств. Муниципальная система оповещения разработана в рамках реконструкции Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Новосибирской области для тридцати муниципальных образований НСО и оснащению оборудованием оповещения города Тогучина (на определенных объектах).

Управление оборудованием оповещения в системе МСО Тогучинского района будет

осуществляться оперативным дежурным ЕДДС Тогучинского района с автоматизирован-

ного рабочего места (АРМ) на базе оборудования КТСО-П-166М, устанавливаемого по

программе реконструкции РАСЦО ГО НСО VIII очередь в 2020 году. Создание муниципальных систем оповещения Новосибирской области будет осуществляться за счет средств бюджета Тогучинского района.

  - Муниципальные системы оповещения создаются с целью:

- своевременного и гарантированного доведения до населения города достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- обеспечения максимально возможного охвата населения оповещением (не менее 90%), проживающего на территории города.

Установлено семь систем оповещения, из них одна система молниезащитного

заземляющего устройства.

Административный центр района – г. Тогучин с населением 21,2 тыс. человек,

расположенный на реке Иня, в правом притоке реки Оби, на железнодорожной магистрали

Новосибирск-Кузбасс в 115 км от г. Новосибирска.

Действующая региональная автоматизированная система централизованного оповещения создана в Новосибирской области на базе оборудования П-166М, П-166,

П-160, систем П-166 ВАУ серии СГС 22-М, электросирен С-40, блоков ОБ-60, сетей проводного вещания, каналов (в т.ч. IP-каналов) сети связи Новосибирского филиала ПАО

«Ростелеком».

Управление оборудованием оповещения предусматривается по защищённым каналам Ethernet, организованным в существующей цифровой сети оператора связи ПАО «Ростелеком». Провайдер предоставляет услуги доступа к сети Интернет на коммерческой основе.

|  | Обозначение решения | Наименоване чертежей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 215/19-ИОС31-1-С | ККТ-215/19- ИОС31.1; ККТ- | Типовая точка оповещения вариант №1 | Система П-166 ВАУ с семью громкоговорителями мощностью 100 Вт, устанавливаемая в здании |
| 215/19-ИОС31-2-С | ККТ-215/19- ИОС31.2; ККТ- | Типовая точка оповещения вариант №2 | Система П-166 ВАУ с пятью громкоговорителями мощностью 100 Вт, устанавливаемая в здании |
| 215/19-ИОС31-3-С | ККТ-215/19- ИОС31.3; ККТ- | Типовая точка оповещения вариант №3 | Сирена С-40, устанавливаемая на здании |
| 215/19-ИОС31-4-С | ККТ-215/19- ИОС31.4; ККТ- | Типовая точка оповещения вариант №4 | Сирена С-40, устанавливаемая на опоре |
| 215/19-ИОС31-5-С | ККТ-215/19- ИОС31.5; ККТ- | Типовая точка оповещения вариант №5 | Система СЗО-2 с четырьмя громкоговорителями мощностью 100 Вт, устанавливаемая в здании |
| 215/19-ИОС31-6-С | ККТ-215/19- ИОС31.6; ККТ- | Типовая точка оповещения вариант №6 | Система СЗО-1 с двумя громкоговорителями мощностью 100 Вт, устанавливаемая в здании |
| 215/19-ИОС31-7-С | ККТ-215/19- ИОС31.7; ККТ- | Типовая точка оповещения вариант №7 | Система АСОС-200 с двумя громкоговорителями мощностью 100 Вт, устанавливаемая на опоре |
| 215/19-ИОС31-8-С | ККТ-215/19- ИОС31.8; ККТ- | Типовая точка сопряжения вариант №8 | Оборудование для сопряжения существующей системы СЗО-2 |
| ИОС31- ЭГ.С | ККТ-215/19-ИОС31- ЭГ; ККТ-215/19- | План молниезащитного заземляющего устройства | В случае отсутствия существующего молниезащитного заземляющего устройства |

  - Оповещение населения о ЧС

Звуковое оповещение города Тогучина обеспечивается включением стационарных сирен дистанционно с АРМ ЕДДС Тогучинского района в режиме сирены.

Звуковое и речевое оповещение обеспечивается включением стационарных комплектов речевого оповещения (П-166 ВАУ, СЗО) дистанционно с АРМ ЕДДС Тогучинского района в режиме имитации сирены и в режиме речевого сообщения.

Основными операторами связи являются: ПАО «Ростелеком», "Мобильные Телесистемы" (МТС), ОАО "Мегафон", ОАО "Вымпел-Коммуникации" (Билайн).

В качестве основного оператора связи выступает ПАО «Ростелеком», как поставщик услуг передачи данных и предоставления каналов связи на большей части территории Новосибирской области с использованием технологий проводной и беспроводной связи. Процент покрытия территории НСО сетями связи ПАО «Ростелеком» составляет 92%.

Система П-166 ВАУ серии СГС-22-М500(750) установлена в местах массового пребывания людей. Система П-166 ВАУ работает в режимах:

- передачи речевой информации;

- сиренной сигнализации.

Усилительно-коммутационный блок УКБ из комплекта П-166 ВАУ предназначен

для коммутации и усиления сигналов. Усилитель в блоке УКБ выполнен в виде набора

модулей мощностью по 250Вт, напряжение выходов УКБ 30В, 120В или 240В. Суммар-

ная мощность блока УКБ от 250 до 5000 Вт. Блок позволяет иметь до 10 зон оповеще-

ния, и обеспечивает проверку выходных линий РФ на наличие короткого замыкания, пе-

регрузки или обрыва. Блок УКБ укомплектован блоком бесперебойного питания. Электросирена С-40 предназначена для подачи звуковых сигналов на открытой местности, для оповещения населения при возникновении чрезвычайной ситуации.

Блок П-166М БПРУ-02 предназначен для работы в составе КТС П-166М по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u) с гарантированной пропускной способностью «точка-точка» не менее 32 Кбит/сек и обеспечивает:

- прием команд, речевой информации и передачу сигналов подтверждения П- 166М БУ своего уровня;

- перехват и передачу по четырем аналоговым звуковым трактам радио и телевизионных установок речевой информации и сигналов оповещения;

- включение усилительно-коммутационного блока выходного акустического устройства П-166 ВАУ в режиме ретрансляции речевой информации и в режиме сирены;

- включение электропитания усилителей радиотрансляционного узла и подачу на их входы звукового сигнала оповещения;

- управление внешними устройствами путем переключения программно управляемых контактов и подачу на вход внешних устройств речевой информации и сигналов оповещения, а также прием от них сигнала подтверждения в виде срабатывания нормально разомкнутого «сухого» контакта.

  - Количество используемых в системе средств оповещения:

| Поселение | Электросирен/мощных акустических устройств |  | Неисправных электросирен /мощных акустических устройств | СЦВ, количество, СЦВ абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Включенных в АСУ | Не включенных в АСУ |  |  |
| Городское | 6 | - | - | 92% |

- Резерв средств оповещения

5.1. наличие резерва стационарных средств оповещения – П-166М;

5.2. наличие резерва мобильных средств оповещения –

Электромегафоны -   1 шт.,    автомобили ОМВД с ГГС -    2 шт.

- Эксплуатационно - техническое обслуживание оборудования будет осуществляться администрацией Тогучинского района Новосибирской области, в частности 1 работником, задействованным по совместительству. Системы оповещения и средства оповещения находятся на балансе администрации Тогучинского района Новосибирской области.