ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ГОРОДА ТОГУЧИНА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Новосибирск – 2022г.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ГОРОДА ТОГУЧИНА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор                                              Долнаков П.А.

Новосибирск – 2022г.

Состав авторского коллектива

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Генеральный директор | П.А. Долнаков |  |
| 2. | Главный инженер проекта | Ю.С. Кузнецов |  |
| 3. | Экономист градостроительства | Б.Е.Павлючик |  |
| 4. | Главный специалист по геоинформационному обеспечению градостроительной деятельности | А.А. Ваганов |  |
| 5. | Главный специалист по землеустройству | А.А.Шабурова |  |
| 6. | Главный архитектор | Е.А.Долнакова |  |
| 7. | Ведущий архитектор-градостроитель | И.А. Бекренева |  |
| 8. | Инженер по землеустройству | И.В. Николаенко |  |

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование |  | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |
| 1 | Карта границ г.Тогучин |  | М 1:10000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Тогучина |  | М 1:10000 | ГП-2 |
| 3 | Карта функциональных зон города Тогучина |  | М 1:10000 | ГП-3 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 4 | Ситуационная схема |  |  | ГП-4 |
| 5 | Карта современного использования территории г.Тогучин | М 1:10000 |  | ГП-5 |
| 6 | Карта размещения объектов инженерной инфраструктуры | М 1:10000 |  | ГП-6 |
| 7 | Карта размещения объектов транспортной инфраструктуры | М 1:10000 |  | ГП-7 |
| 8 | Карта лесов | М 1:10000 |  | ГП-8 |
| 9 | Карта зон с особыми условиями использования территории, территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | М 1:10000 |  | ГП-9 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1.	АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

1.1	Сведения о нормативно-правовых актах, применяемых при разработке генерального плана	9

1.2.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	16

1.1.	Географическое расположение муниципального образования	17

1.2.	Территориальные границы муниципального образования	17

1.3.	Историческая справка	17

2.	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	21

2.1.	Геологическое строение территории	21

2.2.	Гидрологическая характеристика территории	23

2.3.	Почвы	26

3.	ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	27

4.	ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	32

4.1.	Планировочная структура	32

5.	СЛОЖИВШИЕСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ	44

6.	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	46

6.1 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	49

7.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	53

8.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ	54

8.1.	Анализ документов в сфере социально-экономического развития	54

8.2.	Население и трудовые ресурсы	63

8.3	Социальная сфера	68

8.4.	Жилой фонд	84

9.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	86

9.1.	Водоснабжение	86

9.2.	Водоотведение	91

9.3.	Теплоснабжение	92

9.5.	Газоснабжение	95

9.6.	Электроснабжение	95

9.7.	Связь и информация	95

10.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	96

10.1.	Автомобильный транспорт	97

10.2.	Объекты транспортной инфраструктуры	99

10.3.	Железнодорожный транспорт	101

10.4.	Трубопроводный транспорт	103

10.5.	Объекты воздушного транспорта	103

10.6.	Улично-дорожная сеть	103

11.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	112

11.1.	Объекты специального назначения	112

11.2.	Санитарно-экологическое состояние территории муниципального образования	114

11.3.	Зоны с особыми условиями использования территории	122

12.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	126

12.1.	Перечень возможных ситуаций техногенного характера	126

12.2.	Источники чрезвычайных ситуаций природного характера	131

12.3.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	136

12.4.	Пожарная безопасность	137

ЧАСТЬ 2.	ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	139

13.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	139

13.1.	Границы городского поселения и населённого пункта	139

13.2.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ	140

13.2.	Объекты местного значения, планируемые к размещению	141

13.3.	Планируемое функциональное зонирование	141

14.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	143

14.1.	Демографический прогноз	143

14.2 Жиищное строительство и жилищный фонд на перспективу	158

15.	РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	160

15.1.	Водоснабжение	160

15.2.	Водоотведение	161

15.3.	Теплоснабжение	163

15.4.	Газоснабжение	165

15.5.	Электроснабжение	168

15.6.	Связь и информация	169

16.	РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	169

16.1.	Объекты транспортной инфраструктуры	169

16.2.	Улично-дорожная сеть	170

16.3.	Объекты воздушного транспорта	171

17.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	172

18.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	177

18.1.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера	177

18.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	180

18.3.	Перечень мероприятий по предотвращению биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	183

18.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	184

19.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	185

19.1.	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	185

19.2.	Мероприятия по охране водных объектов	186

19.3	Мероприятия по охране и восстановлению почв	188

19.4.	Мероприятия по озеленению территории	189

19.5.	Мероприятия по санитарной очистке территории	191

19.6.	Мероприятия по защите от электромагнитных излучений, шумозащитные мероприятия	194

ЧАСТЬ 1.	АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект генерального плана (далее – генеральный план, проект) муниципального образования город Тогучин Тогучинского муниципального района Новосибирской области (далее – город Тогучин, город, муниципальное образование) выполнен в рамках муниципального контракта № 0151200006022000137 на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области. Работа выполнена на основании Постановления администрации города Тогучина Новосибирской области от 11.11.2021 № 489 «О подготовке проекта Генерального плана города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области».

Генеральный план муниципального образования г. Тогучин был ранее разработан в 2008 году специалистами Унитарного предприятия Новосибирской области «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» и утвержден решением сорок девятой сессии четвертого созыва Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 24.11.2009 года № 101 «Об утверждении генерального плана города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области». В 2013 году корректировку генерального плана г. Тогучин выполнила организация «ООО ТЕРПЛАН».

Выполняемый комплекс работ представляет исследование сложившегося состояния, актуальных проблем и особенностей муниципального образования город Тогучин, имеющихся ресурсов и внешних факторов, которые должны обеспечить территориальное планирование его дальнейшего развития.

В составе работ над генеральным планом выполнен комплексный анализ территории и определена долгосрочная стратегия развития города.

В настоящее время необходимо стремиться к проведению на территории каждого поселения единой градостроительной политики, направленной на обеспечение экологически безопасной среды жизнедеятельности населения, позволяющей принимать относительно оптимальные решения по застройке территорий. Учитывая локальные действия по созданию новых производств за счет инвесторов, следует отметить, что современные задачи развития муниципального образования, с учетом перспектив, требуют их рассмотрения в едином комплексе, в увязке всех вопросов использования поселковых ресурсов, развития инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития поселения.

Устойчивое развитие территории – это не только экономическое благополучие поселения и функционирование его инфраструктуры, но и сохранение исторического и культурного наследия, природного окружения, благополучного экологического состояния и многих невозобновляемых ресурсов для последующих поколений. Поэтому проработка направлений и комплексных мер градостроительного развития города Тогучина должна быть сопряжена с идеями направления его социально - экономического развития на перспективу с учетом его особенностей и задач в масштабах Тогучинского муниципального района и всей Новосибирской области. Именно стратегия развития в ее пространственной интерпретации может дать наиболее эффективные решения в территориальном планировании муниципального образования. В связи с этим возникает вопрос оптимизации городских границ в условиях соблюдения положений современного законодательства.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации целью разработки проекта генерального плана является определение назначения территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития города, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений,   долгосрочной стратегии его градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие его территории.

Основные задачи проектно-аналитической работы:

установление границ муниципального образования город Тогучин;

отображение границ и параметров функциональных зон;

- отображение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования;

установление зон с особыми условиями использования территории;

анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

определение основных направлений пространственного развития территории.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории города в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, района и области, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории.

Генеральный план города Тогучин выполнен на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь реализации генерального плана) - 2027 г.

II этап (расчетный срок реализации генерального плана) - 2042 г.

На основании электронной версии генерального плана площадь территории города Тогучина составляет 7310,77 га.

Границы города отображены в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ (ред. 31.01.2017) "О статусе и границах муниципальных образований".

Генеральный план выполнен с применением компьютерных технологий в геоинформационной системе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы, которые позволяют получить (сформировать) необходимый картографический материал и пользоваться картами в электронном виде. Графические материалы выполняются в координатах, обеспечивающих привязку к системе координат МСК-54. Содержание цифровых карт и базы данных обеспечивают возможность их использования в ФГИС ТП.

1.1	Сведения о нормативно-правовых актах, применяемых при разработке генерального плана

Настоящий проект генерального плана города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Федеральные нормативные правовые акты. Федеральные законы

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 4 мая 1999г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;

Федеральный закон от 4 мая 1999г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 4 мая 1999г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации;

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон от 20 декабря 2004г. №166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";

Федеральный закон от 21 декабря 2004г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЭ «О территориях опережающего социально- экономического развития в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указы и поручения президента

Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Перечень Поручений Президента Российской Федерации ПР-2017от 18 октября 2017 года (п.5 Г) об обеспечении соблюдения установленных режимов и ограничений при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности в границах зон затопления и подтопления.

Постановления Правительства РФ

Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 (ред. от 03.02.2020) "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации";

Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1463 «О единых государственных системах координат»;

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления" (вместе с "Положением о зонах затопления, подтопления")";

Распоряжения правительства РФ

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

Акты федеральных органов исполнительной власти

Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Приказ Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

Приказ Министерства экономического развития РФ от 27.12.2016 № 853 «Об утверждении требований к составу, сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления».

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Нормативно-технические документы

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11.02.96;

СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. Свод правил СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, и 1:500, изд.1982 г. (с изменениями и дополнениями, изд.1987 г.).

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, и 1:500, изд.1989 г.;

ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах, изд.1973 г.;

ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ;

Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. ГКИНП (ГНТА)-02-036-02, Москва, ЦНИИГАиК, 2002г.;

ГОСТ 32453-2017– Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек»;

СП 438.1325800.2019 Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования;

СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СНиП 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации»;

СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно- технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 №705/пр и введенный в действие 01.12.2014.

Законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти Новосибирской области, муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;

Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;

Решение 7 сессии Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области № 91 от 20.05.2011 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Тогучинского района Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2016-2030 годы»;

Решение сорок девятой сессии четвертого созыва Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 24.11.2009 № 101 «Об утверждении генерального плана города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области»;

Решение двадцать первой сессии шестого созыва Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 30.06.2017 № 68 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области»

Решение шестнадцатой сессии шестого созыва Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 27.01.2017 № 56 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области».

Устав Тогучинского района Новосибирской области, принятый решением первой сессии Совета депутатов Тогучинского района первого созыва от 17.12.2004 № 2

Устав города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области (Принят Решением сорок шестой сессии Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области пятого созыва от 22.05.2015 №231, с изм. от 27.05.2022 №81).

Документы территориального планирования

Схема территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области;

Схема территориального планирования Новосибирской области;

Схема территориального планирования муниципального образования "Тогучинский муниципальный район";

Генеральный план г.Тогучина Тогучинского района Новосибирской области 2009г;

Правила землепользования и застройки г.Тогучина Тогучинского района Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области

1.2.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Проект внесения изменений в генеральный план разрабатывался с учетом документов:

- -	Программа социально-экономического развития города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области на 2011-2015 годы и на период до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов Тогучинского района НСО №66 от 08.04.2011г.

Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п

Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030года;

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области (В редакции, введенной  постановлением Правительства
 области от 20.07.2021 № 279-п, -

Программа «комплексного развития систем транспортной инфраструктуры города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области на 2021 – 2023 годы», утвержденная Постановлением Главы города Тогучин Тогучинского района Новосибирской области от 30.03.2021г., №157.

  - Географическое расположение муниципального образования

Тогучинский район расположен на востоке Новосибирской области (далее НСО). Муниципальное образование со статусом городского поселения город Тогучин включает в свой состав город Тогучин и прилегающие территории. Территория городского поселения город Тогучин граничит на северо-западе и западе с Гутовским сельсоветом, на северо-востоке – с Сурковским сельсоветом, на востоке – с Киикским сельсоветом, на западе – с Кудринским сельсоветом, на юго-западе – с Кудельно-Ключевским сельсоветом, на юге – с Нечаевским сельсоветом, на юго-востоке – с Заречным сельсоветом. Площадь территории городского поселения составляет 7310,77 га.

Город Тогучин является административным центром Тогучинского района НСО. Расположен в северной части Тогучинского района на расстоянии 120 км от областного центра г.Новосибирска и на расстоянии 172 км до административного центра Кемеровской области г. Кемерово. Связь с этими городами осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. В городе имеется железнодорожная станции Тогучин. По территории города протекают реки Иня, Тогучинка, Куделька и Боровлянка, а также ручей Березовка. Площадь территории города Тогучина составляет 3258,27 га. Численность городского населения по данным на 1 января 2022 г. 20820 человек.

1.2.	Территориальные границы муниципального образования

Границы муниципального образования городского поселения город Тогучин отображены в соответствии с Законом Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 10.02.2022 № 176-ОЗ (ред. Закона Новосибирской области от 05.04.2010 г. №468-ОЗ) "О статусе и границах муниципальных образований".

Границы города Тогучин установлены в соответствии с Генеральным планом г. Тогучина Тогучинского района Новосибирской области (утв. Решением 49-ой сессии четвёртого созыва Совета депутатов г. Тогучина №101 от 24.11.2009 г.). Сведения о границах внесены в ЕГРН.

Согласно электронной версии проекта генерального плана площадь территории городского поселения город Тогучин составляет 7310,77 га. Площадь территории города Тогучина составляет 3258,27 га.

1.3.	Историческая справка

История появления людей и их расселения на территории современной Новосибирской области насчитывает тысячелетия. Люди пришли сюда более 10 тысяч лет назад, с окончанием ледникового периода. Ранние стоянки обнаружены археологами в Барабе (Волчья Грива в Каргатском районе, Венгерово-5 и Новый Тартас в Венгеровском районе), в предгорьях Салаирского кряжа (Елбань-3 в Тогучинском районе). Во второй половине I-го тысячелетия н.э. с исконных алтайских земель пришли тюркские (кыпчакские) племена. В результате поглощения ими местных угрских народов при политическом и культурном влиянии монголов, завоевавших Сибирь в XIII веке, образовались этнические группы сибирских татар. В западной части современной Новосибирской области жили барабинские татары, в северо-восточной, по берегам Оби, – чатские. На севере ближайшими соседями татар Западной Сибири явились угроязычные ханты, на юго-востоке – тюркоязычные телеуты. В конце XV в. земли барабинских татар и их сородичей, расселившихся по Тоболу и среднему течению Иртыша, объединились в одно ханство. К нему присоединились земли Тюменского ханства, и это государственное образование со столицей в городе Искер (Кашлык) получило наименование Сибирское ханство.

На юге современных территорий Новосибирской области (до озера Чаны) и всего Алтайского края располагалась так называемая «телеутская землица». Население ее составляло немногим более тысячи человек. Телеуты (в русских актах их называют «белыми калмыками» – за европейскую внешность) кочевали в степных и лесостепных предгорьях Алтая по обе стороны Оби.

Присоединение Сибири к России началось в последние десятилетия XVI века после разгрома сибирского хана Кучума в августе 1598 г. Началось активное переселение русских в Сибирь. Сюда отправлялись переселенцы из завербованных царскими воеводами крестьян, ссыльные, посадские люди, а также вольные переселенцы. Царское правительство активно стимулировало занятие хлебопашеством, так как завоз продовольствия из центральных районов страны был обременительным.

Первые упоминания о Тогучине относятся к началу 1600-х годов. На берегу реки Иня, вблизи впадения в нее речки Тогучинки, поселились первые жители-землепроходцы.

В феврале 1609 года телеутский хан заключил с Московским государством договор о военно-политическом союзе, и на протяжении всего XVII в. государство телеутов играло роль своеобразного буфера между русскими уездами и владениями «черных калмыков» (западных монголов). В 1673-76 гг. многие телеуты перекочевали к Кузнецку и на земли между Бердью и Иней. От них пошли тюркские наименования поселений в современном Тогучинском районе. С 1687 года на территории будущих поселений Тогучинского района совместно с землепроходцами стали оседло жить татары.

Через 100 лет после установления с Московией дипломатических отношений телеутская знать, поняв, что государство телеутов не удержать, приняла подданство соседней Джунгарии (географическая и историческая область Центральной Азии в северном Синьцзяне на северо-западе Китая). Племена, населявшие будущую Новосибирскую область и Алтай (азкыштымцы, абинцы, барабинцы, чаты, шорцы и кумандинцы), восприняли смену правящей верхушки спокойно.

В конце XVII века были открыты Салаирские прииски. Поселения, образовавшиеся к этому времени, были приписаны для обязательных работ к Салаиру, находившемуся в 90 км от Тогучина по реке Иня. Население приписных сел исполняло заводские повинности: выжигало древесный уголь, вывозило руду, поставляло рекрутов для рудников и приисков.

Первоначальное заселение территории нынешней Новосибирской области русскими и другими представителями народов Европейской России происходило в конце XVII века – первой половине XVIII века. Первые достоверно датированные постоянные русские поселения появились в Приобье в 1690-х годах. В них селились выходцы из Поволжья, центральных губерний русского государства и его западных территорий. Основными занятиями населения были хлебопашество, рыбная ловля, охота и извоз. Первое русское поселение на землях будущего Тогучинского района Новосибирской области возникло в 1691 году, когда томскими служивыми людьми на притоке Ини – речке Изыла, была основана Изылинская деревня. Вскоре по берегам этого притока возникают другие русские поселения.

Освоению земель длительное время мешала угроза нападения со стороны кочевников. В начале восемнадцатого века началось планомерное «государственное» освоение Приобья и Барабы. От набегов кочевников поселенцев оберегали укрепленные остроги и форпосты: Умревинский (основан в 1703 году), Бердский (нач. XVIII века), Чаусский (1713 год), Каинский, Убинский, Усть-Тартасский (1722 год).

Первое упоминание о деревне Тогучинской находится в материалах первой ревизии (1720 г.). С середины XVIII века до начала XX века южная и восточная части   Новосибирской области вместе с прилегающими территориями современных Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области, юга Томской области, Восточного Казахстана входили в состав Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа. В XVIII веке через селение был проложен тракт Томск – Барнаул, связавший город Томск с территориями Алтая, где велась разработка и выплавка руд цветных металлов.

В 1804 году была образована Томская губерния с центром в г. Томске. Она включила в себя почти всю территорию будущей Новосибирской области, в том числе и земли современного Тогучинского района.

В 1859 году в деревне Тогучинской насчитывалось 33 двора, проживало 103 мужчины и 124 женщины. С 1867 года Тогучин в составе Кайлинской волости Томского уезда Томской губернии. По переписи 1894 года в Тогучине число хозяйств составляло 122, население до 595 человек.

В 1893 г. в районе пересечения строящегося Транссиба и р. Оби возник поселок Новониколаевский, получивший в 1903 г. статус безуездного города Томской губернии.

В 1911г. д. Тогучинская становится селом в составе Гутовской волости Кузнецкого уезда. В 1914 году появилось первое училище (по ул. Колхозная).   Население Тогучина выросло. Жители занималось, в основном, земледелием и животноводством. Развивались кустарные промыслы: кирпичные, дегтярные, санные и др. Промышленных предприятий на территории Тогучина не было.

После завершения боев гражданской войны на территории современной Новосибирской области в январе 1920 года был образован Тогучинский сельсовет. Стали образовываться коллективные и совместные хозяйства, производящие сельскохозяйственную продукцию. Резкие изменения в жизни района произошли со строительством железной дороги Новосибирск-Кузбасс в 1928 г. Строительство железной дороги изменило экономическое и географическое положение Тогучина, он оказался на важном транспортном пути в Кузбасс. Железнодорожная линия прошла по северной окраине тогдашнего Тогучина, здесь была построена железнодорожная станция.

Рисунок 1.5-1 - Станция Тогучин

Во второй половине 1931 года районный центр из села Вассино был перенесен в село Тогучин. Постановлением ВЦИК 1 января 1932г. Вассинский район был переименован в Тогучинский в составе Западно-Сибирского края.

С преобразованием Тогучина в административный центр района началось его активное развитие. Для строительства административных зданий был выделен участок Тогучинского бора в междуречье рек Ини и Тогучинки. Здесь возник новый центр Тогучина. В 1931 году были заложены здания райисполкома, Дома колхозника, амбулатория, типография и т.д. Одновременно началось строительство овощесушильного завода. В 1932 году был построен пенькозавод, в 1934 организован райпищекомбинат, а также райпромкомбинат. Работали промысловые артели. В 1933 году образован райлесхоз, обслуживающий фонд лесов Тогучинского района.

Для обеспечения связи нового центра Тогучина с железнодорожной станцией в 1935 году был заложен мост через реку Иня, в 1934 построены мосты через речку Тогучинка.

Развитие транспорта и промышленности способствовало росту населения и изменению его профессионального состава.

В 1936 году Тогучин стал рабочим поселком. Постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. Западно-Сибирский край разделен, образована Новосибирская область. В 1937 году Тогучинский район был включён в Новосибирскую область

Тогучин продолжал расти. Стало более значительным его место в экономике области. Расширялись промышленные предприятия. Росла сеть школ. Увеличивалось население. Все это обусловило преобразование в 1945 году рабочего поселка Тогучин в город. В 1948 году Постановлением Совета Министров СССР была организована Новосибирская лесная школа в г. Тогучине при Тогучинском лесхозе, в 1953 году Решением Правительства СССР лесная школа была преобразована в Тогучинский лесной техникум

Современная промышленность Тогучина представлена небольшими предприятиями. В качестве сырья используются сельскохозяйственные ресурсы района, местные полезные ископаемые, местный и привозной лес, сырье и полуфабрикаты, поступающие из других районов страны. Уголь поставляется шахтами Завьяловского месторождения и привозится из Кузбасса.

После перестройки в 90-х годах промышленность и сельское хозяйство пришло в упадок, а из-за низкой рождаемость снизилась численность населения.

На сегодняшний день положение улучшилось, и мы можем говорить о дальнейшем перспективном развитии города.

2.	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.	Геологическое строение территории

Тогучинский район находится в границах Алтае-Саянской складчатой области.

Инженерно-геологические условия района включают территории с простыми и средне-сложными инженерно-геологическими и строительными условиями. Территория района расположена на террасах левобережья реки Оби. Под рыхлым чехлом лежит гранитный массив. Выходы коренных гранитных пород имеются на всей территории района. Граниты содержат высокие концентрации радиоактивных элементов. Гранитный массив разбит сложной серией магистральных и оперяющих разломов. Основные виды грунтов на территории района: крупнообломочные (щебнистые и галечниковые,  гравийные (магматогенные), гравийные (осадочные)); песчаные (пески (гравелистые и крупные), пески средней крупности, пески мелкие, пылеватые); глинистые (глины, суглинки, супеси); скальные (граниты, известняки, сланцы, гнейсы, плотные песчаники, известняки, сланцы, песчаники нарушенные)

Грунтовые воды залегают в понижениях от 1-5 метров, до 15-20 м на водораздельных поверхностях.

Из физико-геологических процессов имеют место развитие овражно-балочной сети, изредка оползневые явления. Появлению и росту оврагов способствует слабая сопротивляемость пылеватых грунтов, слагающих крутые склоны берегов, размыву поверхностными водами; неурегулированность поверхностного стока; уничтожение лесной растительности, вытаптывание дернового покрова и распахивание незакрепленных склонов.

В инженерно-геологическом отношении грунтами оснований будут являться элювиально-делювиальные лёссовидные суглинки, с прослоями кое-где супесей и песков. Грунты участками могут обладать просадочными и пучнистыми свойствами, поэтому, при освоении под строительство необходимо избегать замачивания и промораживания грунтов.

Район нахождения г. Тогучина является составной частью предгорий Салаирского кряжа, представленной лесостепью, изрезанной речными долинами.

Территория города разделена рекой Иней на две части: левую – возвышенную, с крутым падением к реке и узкой пойменной частью, и правую – пониженную, с выположенными берегами и широкой поймой. На территории города в реку Иню впадают с правой стороны река Тогучинка и безымянный ручей, с левой – речки Куделя, Боровлянка и ручей Березовка. Рельеф района, в целом, спокойный, за исключением отдельных участков, прилегающих к реке Ине и ее притокам.

Современные отложения поймы реки Ини представлены делювиально- аллювиальными отложениями: разнозернистыми песками, гравийными отложениями, галечниками, илами, иловатыми суглинками, супесями, глинами.

Обобщенный типичный литологический разрез района в геоморфологических условиях второй и третьей надпойменных террас представлен в следующем виде:

Почвенно-растительный слой, сильно гумусированный, мощностью 0,1-0,7 м.

Суглинки макропористые лессовидные, мощностью 10-15 м.

Суглинки местами замещаются супесями макропористыми лессовидными или разнозернистыми песками с включением галечников. Толщи суглинков подстилаются разнозернистыми обводненными песками средней свиты. Этот комплекс отложений подстилается с разных глубин коренными породами (известняки, сланцы), выходы которых на поверхность прослеживаются в пойме р. Ини и в правобережной части города. Нормативная глубина промерзания равна 2,2 м; карстов, оползней и провальных явлений не наблюдается. Сейсмичность района равна 6 баллам.

2.2.	Гидрологическая характеристика территории

Тогучинский район расположен в пределах Алтае-Саянского сложного бассейна корово-блоковых вод. Характер сезонных колебаний поверхности отличается относительной стабильностью в течение года с небольшими годовыми амплитудами (в основном 0,1-0,26 м, реже до 0,5 м).

Весенне-летние максимумы уровней подземных вод, в основном, располагались на низких отметках, до 30-50% ниже нормы. Летне-осенние минимумы приходятся в основном на конец октября – начало ноября и превышают предвесенние на 0,05-0,7 м (в среднем на 0,15 м). При этом ноябрьские уровни ниже в среднем на 0,25 м, за исключением скважин, расположенных вблизи р. Иня и ее притоков.

Подземные воды

Гидрологические условия района определяются его положением в южной части Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна. Основные факторы формирования подземных вод района – это количество атмосферных осадков, а также фильтрационные и емкостные свойства пород геологического разреза.

Западно-Сибирский артезианский бассейн характеризуется наличием напорных и высоконапорных подземных вод в отложениях мела и палеогена и слабо напорных грунтовых вод в неогеновых и четвертичных отложениях. В пределах района подземные воды приурочены, в основном, к трещиноватым породам палеозоя.

Амплитуда колебаний грунтовых вод, приуроченных к верху коренных пород, зависит от сезонного выпадения осадков, а на участках, примыкающих к реке Ине в зоне депрессионной кривой, от сезонного колебания уровня в реке.

Подземные воды являются одним из важнейших компонентов геологической среды, имеют большое практическое значение и широко используются шахтными колодцами и артезианскими скважинами.

Подземные воды, как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют ряд преимуществ перед поверхностными. Они, как правило, характеризуются более высоким качеством и не требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения и испарения. Естественные условия формирования гидродинамического режима грунтовых вод определяются климатическими факторами, особенностями ландшафтов, геологического строения и геокриогенной обстановки территории. К приоритетным режимообразующим климатическим факторам относятся величина атмосферного питания и температурный режим территории. Основное питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации снеготалых вод весной и дождевых вод в летне-осенний период.

В целом, потребности хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены прогнозными ресурсами подземных вод.

Мониторинг состояния подземных вод Тогучинского района ведется на шести постах: в г. Тогучине, с. Долгово, с. Доронино, с. Дергаусово, с. Марай и п. Горный. В южной части района на участках распространения гранитоидов предполагаются минеральные радоновые воды.

Реки и озера

Поверхностные водные объекты в Тогучинском районе представлены водотоками: реки, ручьи и водоѐмами: озера, пруды и болота.

По территории города Тогучин в направлении юго-восток – северо-запад протекает извилистая река Иня – правый приток реки Обь. Общая протяженность реки составляет 663 км, площадь водосборного бассейна 17 600 км2. По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – р.Обь от города Барнаул до Новосибирского гидроузла, без реки Чумыш; речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Иня – типичная равнинная река степи и лесостепи. Иня имеет в своей дельте множество рукавов, стариц, островов. Берёт начало на южном склоне Тарадановского увала Кузнецкой котловины. Впадает в Обь в районе г. Новосибирска. Бассейн реки находится, в основном, в пределах Кузнецкой котловины. Река Иня течёт в хорошо разработанной долине. В верхнем и среднем течении река меандрирует. Извилистое русло сохраняется и в низовье реки, появляется много одиночных разветвлений русла. Вершины излучин интенсивно размываются.

В нескольких километрах от устья реки находится каменистый порог. Русловые отложения изменяются по длине реки от галечно-валунных (верховье) до песчаных. В верхнем и среднем течении ширина реки составляет 20–30 м, а глубина – 0,5–2,0 м. В устье ширина русла достигает 110 м.

Среднемноголетний расход воды (119 км от устья) равен 195 м3/с (объём стока 6,154 км3/год). Питание реки смешанное с преобладанием снегового. Западносибирский тип водного режима. Основная фаза водного режима – весеннее половодье (май). Максимальный расход воды 701 м3/с. Длительная летне-осенняя межень переходит в зимнюю межень. Диапазон сезонных изменений уровня воды достигает 609 см. Река замерзает в октябре. К концу зимы толщина льда достигает 107 см. Река вскрывается в мае. Ледоход обычно проходит в один день. Ледовые явления на реке продолжаются 158 суток.

Рисунок 2.2-1 – Река Иня. Вид в сторону санатория «Тогучинский.

На реке сооружены Беловское водохранилище (1964 г.) и Беловская ГРЭС. В настоящее время водохранилище является рекреационным водоёмом.

Водомерный пост находится на реке Иня (Нижняя) в г. Тогучин. Координаты гидропоста: 55.2483,84.4053, отметка нуля водомерного поста (в Балтийской системе высот) –121,54 м.

Вода в реке мутная. Максимальная мутность воды составляет 789 г/м3. Минерализация воды в период максимального стока мала. По химическому составу вода относится к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе. Иня принимает городские сточные воды, в частности в районе добычи угля в Кузнецкой котловине. По качеству вода соответствует сильно загрязнённой и грязной.

Основными источниками загрязнения реки являются сточные воды промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Объем сбросов загрязняющих веществ в реку Иня по Новосибирской области 17 млн куб. м сточных вод. Проблема загрязненности реки Иня и её притоков обостряется малой емкостью и полным отсутствием очистных сооружений на предприятиях промышленности, объектах сельского хозяйства, населенных пунктов Кемеровской и Новосибирской областей, расположенных в бассейне реки Иня (города Ленинск-Кузнецкий, Белово, Тогучин, Беловская ГРЭС и др.).

Для вод реки Иня характерен высокий естественный фон содержания металлов. По пяти элементам он превышает ПДК: медь, цинк, молибден, железо, алюминий.

На изменение естественного режима и неблагополучное состояние водных объектов влияют:

антропогенные нагрузки – выпуски сточных вод, сбросы загрязняющих веществ, размещение объектов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах и т.д.;

естественные факторы – циклические колебания уровня воды, связанные с климатическими изменениями, а также гниение водных растений, недостаток кислорода;

техногенные причины, вызывающие ухудшение стокоформирования на водосборах и режима водных объектов (регулирование стока рек, отчленение дамбами озер и водотоков, сооружения и карьерные разработки в русле).

В пределах городаТогучин в р. Иню впадает еще четыре притока. Самым крупным притоком является р. Тогучинка, впадающая с правой стороны в районе центра города.

Река Тогучинка протекает в хорошо разработанной долине шириной в пределах города 300 – 400 м. со спокойными склонами, местами обрывистыми.

По левому берегу в р.Иня в пределах города впадают ещё две реки: р. Боровлянка и р. Куделька, а также ручей Березовка.

Наиболее крупная – р. Куделька с максимальными паводковыми расходами 30,5 – 48,0 м3/сек. Площадь водосбора ее около 70,2 км2. При прохождении паводка она заливает значительную часть прибрежной территории.

Речка Боровлянка имеет максимальные паводковые расходы 6,5 – 7,0 м3/сек. Протекает в глубоко врезанном русле.

Ручей Березовка имеет максимальные расходы 1–2 м3/сек. Русло сильно врезано. Имеет обрывистые, подмываемые берега. В межень расходы этих притоков незначительны.

2.3.	Почвы

Материнскими породами на всей территории района служат рыхлые четвертичные отложения в форме суглинков, глин и значительно реже песков Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными и лугово-черноземными, которые локализуются по нижним частям пологих склонов и их шлейфам, а также по днищам балок в сочетании с черноземно - луговыми. Эти почвы отличаются как высокой гумусированностью и повышенной мощностью гумусового горизонта (до 60-70 см), так и промытостью профиля, а вследствие этого проявлением в нем признаков оподзоливания. По долинам рек формируются луговые оподзоленные почвы, а иногда и болотные. Под березняками и разнотравными лугами, раньше бывшими под лесом, встречаются тёмно-серые оподзоленные лесные почвы с пониженным содержанием перегноя. На наиболее широких и открытых водоразделах расположены слабо выщелоченные чернозёмы с гумусовым горизонтом 35-50 см и содержанием гумуса 10-12% в первом десятисантиметровом слое. В местах понижения рельефа, на северных склонах наиболее бедные, сильно оподзоленные серые лесные почвы. По днищам логов и оврагов и по долинам рек расположены почвы болотистого типа. На склонах холмов почва супесчаная и суглинистая.

В городском поселении г.Тогучин почвы представлены лессовидными суглинками, лессом. Растительные слои подстилают тяжелосуглинистые и глинистые отложения. Засолений почвы нет. Инженерно-геологические процессы и явления, которые наблюдаются при строительстве дорог: сезонное пучение грунтов, заболачивание, подтопление, изменение режима грунтовых вод, поврхностная эрозия и оврагообразование.

3.	ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат

В соответствии с климатическим районированием Новосибирской области муниципальное образование город Тогучин располагается на территории с дискомфортными метеорологическими условиями (II район, зимняя дискомфортность значительная). В течение всего года здесь преобладает юго-западный перенос воздушных масс. Повторяемость юго-западных и южных ветров в течение года составляет соответственно 31% и 22%. В соответствии с планировочными особенностями города и расположением промышленных предприятий особое значение имеет перенос воздушных масс с северо-западного и юго-восточного румба (повторяемость 7-8% за год).

Климат континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Ежегодно выпадает в среднем 300 – 400 мм осадков. Летом возможно выпадение ливневых осадков. Зима продолжается около пяти месяцев, средняя температура в январе равна -19ºС (минимальная температура -55ºС). Самый тёплый месяц года – июль, среднемесячная температура составляет +19ºС (максимальная +40ºС). Преобладают ландшафты степей и лесостепей.

Характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха -0,5оС, июля +18°, января -19,5°С. Абсолютный максимум температуры составляет +40,0°С, минимум - 55,0°С. Переходы среднесуточной температуры воздуха через 0°С наблюдаются, обычно, в начале апреля и во второй половине октября. Период с положительной среднесуточной температурой продолжается 178 дней. Устойчивые морозы наступают в среднем с 13 ноября и прекращаются в среднем 19 марта, продолжаясь 127 дней. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно, -35° и -21°.  Продолжительность отопительного периода 220 дней. Среднегодовая температура воздуха изменяется от - 0.3 до - 0.6°С, температура января - 18.6°, июля 18.3°.

Другой важный элемент климата – осадки. Годовая сумма осадков составляет 480 мм (больше, чем в западных районах Новосибирской области). Из этого количества за вегетационный период выпадает 280 мм, а за теплый – 350 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее – в феврале. Снежный покров небольшой, в среднем 32-36 см.

Средняя дата появления снежного покрова приходится на середину октября.  Снегопады образуют устойчивый снежный покров в первой декаде ноября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в феврале-марте (0.5 м). Разрушение устойчивого снежного покрова обычно происходит в первой декаде апреля.

Максимальная глубина промерзания почвы 2.0 - 2.2 м.

Характер местности района обуславливает типичный ветровой режим, преобладают юго-западные ветры. Господство этих ветров особенно сильно выражено зимой. Среднемесячная скорость ветра колеблется в пределах 1,8 – 6,1 м/сек, в среднем за год составляет 2,2 м/сек. При данной скорости ветра метеорологические условия характеризуются как малоопасные. Полные затишья (штиль) наблюдаются от 33 до 35 % дней года.

Таким образом, агроклиматические ресурсы можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур. В целом климатические условия района планировочных ограничений не вызывают.

Рельеф

Рельеф – один из факторов перераспределения по земной поверхности тепла и воды. С изменением высоты местности меняются водный и тепловой режимы почвы. С особенностями рельефа связан характер влияния на почву грунтовых, талых и дождевых вод, а также миграция водорастворимых веществ.

Большая часть Тогучинского района расположена в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины. Северная часть района, в которой располагается город Тогучин, находится на равнине, расчлененной плоскими увалами, долинами рек и оврагами. Город Тогучин разделен рекой на две части. Правая (северная и северо-восточная) часть города имеет возвышенный рельф, с крутым падением к реке и узкой пойменной частью, левая (южная и юго-западная) часть – пониже, с выположенными берегами и широкой поймой. Тип рельефа-холмистый, в восточной части –гористый.

Берега р. Ини имеют хорошо выраженные уступы террас, из которых первая и вторая прослеживаются четко, а третья сглажена. Берега высокие с частыми обнажениями коренных пород. Правый берег более крутой, чем левый. В русле реки на поверхность выходят глинистые сланцы палеозойского возраста. В этих местах образуются перекаты. Бассейн Ини вытянут в широтном направлении.

Первая надпойменная терраса прослеживается в пределах абсолютных отметок 130 – 135 м, вторая – в пределах отметок от 135 до 150 м. Коренные берега левобережья изрезаны корытообразными лощинами с пологими и крутопадающими задернованными бортами. Ложа ручья Березовки, речек Боровлянки и Тогучинки находятся в обрывистых берегах, высотой до 1 м в верховьях, до 4 – 5 м в низовьях. Берега Тогучинки и Кудельки обрывисты не на всем их протяжении. Местами берега имеют плавные уклоны с сухим или заболоченным верхним покровом. Ручей Березовка и р. Боровлянка в плане прямолинейны, берега их, в основном, обрывисты, прорезаны оврагами, растущими сверху вниз под действием поверхностных талых и ливневых вод.

Долина р. Тогучинки более широкая, речка имеет меандры, пойма местами заболочена, прослеживаются старицы, заливаемые в период половодья.

На склонах водораздельных пространств в понижениях рельефа имеются водоемы (пруды, озера) площадью от 0,25 до 0,75 га с абсолютными отметками зеркала воды от 155,7 м до 158,1 м.

Абсолютные отметки описываемого района находятся в пределах 125,2 – 181,5 м, причем наименьшие из них приурочены к первой надпойменной террасе реки Иня, наибольшие – к водораздельным площадям междуречий.

Ландшафтное районирование

Ландшафт Тогучинского района занимает переходные позиции от лесостепного равнинного к горным ландшафтам. Это предгорья подтаёжных ландшафтов, подзона лиственных лесов. Для района характерен большой перепад высот, что вызывает значительные вариации микроклимата. На территории района отмечается избыток влаги и недостаток тепла. Северная и центральная части Тогучинского района расположены на равнине, расчлененной плоскими увалами, долинами рек и оврагами. Положение Тогучинского района в предгорьях, способствует более активному переносу воздушных масс.

Территория городского поселения город Тогучин входит в лесостепную зону. Для ландшафта этой зоны характерны поля, луга, берёзовые и берёзово-осиновые перелески и рощицы (колки). Ландшафт в равнинной части лесостепной, с редкими лесными массивами (колками) смешанного типа, с преобладанием березы и сосны, которые приурочены к склонам речных долин.

Растительный мир

Территория города Тогучин относится к Присалаирскому лесорастительному району. Здесь произрастают береза, осина, калина, смородина, черемуха, малина и др. Из хвойных пород – ель, сосна, пихта. Травостой представлен овсяницей гигантской, ежой сборной, викой лесной, клевером луговым, пыреем, полынью, сурепкой, вьюнком и другими видами растений.

Рисунок 3.1–Овсяница гигантская

Рисунок.3.2– Ежа сборная

Рисунок 3.3 – Сурепка                                                 Рисунок 3.4 – Клевер луговой

Животный мир

Животный мир Тогучинского района богат, разнообразен и носит смешанный характер лесных и степных форм. Из лесных животных распространены белка, бурундук, колонок, заяц-беляк, выдра, крот. Бурый медведь встречается в таежных лесах севера области и Салаирского кряжа. Здесь же водятся типичные лесостепные животные: горностай, ласка, лисица. Незначительно распространение волка. Также водится пестрый дятел, встречаются ящерицы и ядовитые змеи – гадюки. В Красную книгу России занесено 36 видов растений и 31 вид животных, в том числе эндемик Салаиро-Кузнецкой горной области–Эйзения салаирская (дождевой червь мелкого размера)

Орнитофауна

На территории городского поселения г.Тогучин проживают куропатки, глухари, тетерева, рябчики. Типичными птицами являются дятлы, рыжая овсянка, поползень, кукушка, большие синицы, дятлы, серые и обыкновенные снегири. В кронах и на стволах деревьев устраивают гнезда многие насекомоядные птицы (например, кедровка питается исключительно семенами деревьев). Мелкие птицы и грызуны – пища хищников (филина, ястреба).

Рисунок 3.5 – Рыжая овсянка                                 Рисунок 3.6 –Поползень

Рисунок 3.7– Серый снигирь                                Рисунок 3.8–Кедровка

Долины рек и озер служат основными миграционными путями для многих перелётных птиц, большая часть которых относится к числу водоплавающих и околоводных. Многие из них во время пролёта задерживаются на водоёмах, собираясь большими стаями.

Ихтиофауна

В реке Иня равномерно распространены: карась, плотва, налим окунь, толстолобик, щука, чебак, красоперка, пескарь, лещ и др., в верховьях обитает судак. С конца весны и до первых признаков появления льда хорошо ловится хариус.

Минеральные ресурсы

Государственным балансом по состоянию на 01.01.2022 учтено месторождение известняков и глинистых сланцев Осиновское в Тогучинском районе Новосибирской области. В результате геологоразведочных работ, проводимых ООО «Компания «Сибирь-Развитие» на Осиновском месторождении по лицензии НОВ 01866 ТР, на государственный баланс в 2009 году поставлены запасы:- известняки по категории С1 в количестве  42 751 тыс. т и по категории С2 в количестве 26 905 тыс. т; - глинистые сланцы по категории С1 в количестве 5 642 тыс. т и по категории С2 в количестве 12 953 тыс. т (Протокол ГКЗ №1831 от 16.02.2009). В октябре 2010 года право пользования недрами на Осиновском месторождении передано ООО «ТогучинЦемент» (лицензия НОВ 02342 ТР), в связи с учреждением ООО «Компания «Сибирь-Развитие» нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке недр. В 2020 году добычные работы предприятием не проводились. В 2021 году действие лицензии НОВ 02342 ТР было прекращено. Запасы цементного сырья Осиновского месторождения переданы в нераспределенный фонд недр.

В Тогучинском районе расположены 15 месторождений строительных камней. Основными потребителями продукции предприятий, добывающих строительный камень, являются РЖД, строительные отрасли г. Новосибирска и Новосибирского района, дорожно-строительная отрасль Новосибирской области.

4.	ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1.	Планировочная структура

Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Город Тогучин является административным центром Тогучинского района. Это единственный населенный пункт в составе муниципального образования городское поселение город Тогучин. В состав городского поселения входят город Тогучин и окружающие его территории, в основном, леса. Население в 2022г. составляет 20130 человек. Город расположен в северной части Тогучинского района на реке Иня – правом притоке реки Оби, на железнодорожной магистрали Новосибирск – Кузбасс. Расстояние до областного центра г. Новосибирск 126 км. Площадь городского поселения составляет 7310,77 га, площадь города Тогучин составляет 3258,27 га.

Через город в направлении юго-запад – северо-восток проходит региональная автомагистраль 50 К-16 («129 км а.д. Р-255– Тогучин– Карпысак») – это транспортное направление через п. Русско-Семеновский – с. Сурково – д. Останино –д. Долгово. Автодорога «Тогучин – Степногутово» 50К-38 проходит из Тогучина на юго-восток через Гаревку–Завьялово – Гремячинский к региональной автотрассе 50К-19р.

На территории города имеется объект культурного наследия регионального значения – деревянный жилой дом по адресу ул.Центральная, дом №10.

Памятники и достопримечательные места в г.Тогучине:

Памятник милицейскому автомобилю УАЗ-31512 (Садовая ул., 10, возле здания полиции);

Памятник Воинам-Тогучинцам (Садовая ул.);

Противотанковое орудие ЗИС-2, установленное к 70-летию Победы (Садовая ул., 9, напротив здания районной администрации);

Сквер Пушкина (на пересечении улиц Островского и Комсомольской);

Бюст А.С. Пушкина и скульптуры персонажей некоторых его сказок (сквер Пушкина);

Памятник В.И. Ленину (Садовая ул., 25, возле РДК);

Памятник павшим воинам-выпускникам и учителям школы № 4 (бывш. № 51, ул. Крупской, 7; установлен в 1967, отреставрирован в 2014);

Памятник воинам Великой Отечественной войны во дворе школы № 1 (Комсомольская ул., 23).

В городе имеется обустроенные места массового отдыха населения города: парк «Юность», парк им.А.С.Пушкина, парк «Любимый город».

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 г. обустраивается пешеходная зона ул.Садовая, Островского. Жители сами проголосовали за данный объект благоустройства.

Рисунок 4.1 - Набережная озера. г.Тогучин.

На территории г.Тогучин расположены следующие объекты:

Прочие объекты обслуживания:

1	Администрация г.Тогучина – 1 объект; Садовая,17;

2.	Администрация Тогучинского района–1 объект;

3.	Почтовое отделение №4 Почта России –1 объект;

4.	Диспетчерская служба –1 объект;

5.	Магазин стационарный– 183 объекта;

6.	Баня общего пользования (Комсомольская,45) 1 объект;

7.	Приход Храма во имя преподобного Серафима Саровского, ул. Пушкина, 1 – 1 объект;

8.	Православный Храм во имя преображенного Сергия Радонежского, ул. Садовая, 11 – 1объект;

9.	Салон ритуальных услуг–1объект;

10.	ГКУ НСО «Центр занятости населения Тогучинского района –1 объект;

Островского 32 а;

11.	Фонд социального страхования –1 объект;

12.	МФЦ «Мои документвы» –1 объект; (Театральная,7);

13.	Управление ветеринарии ТО НСО –1 объект;

14.	УК ЖКХ г.Тогучин –1 объект;

15.	МВД РФ по Тогучинскому району –1 объект;

16.	4-е регистрационное отделение Межрайонного отдела;

техконтроля и регистрации автомототранспорта –1 объект;

17.	Тогучинский народный суд–1 объект;

18.	Уголовно-исполнительная инспекция –1 объект;

19.	Отдел опеки и попечительтства Администрации Тогучинского района НСО – 1 объект;

20.	Прокуратура по Тогучинскому району–1 объект;

21.	Следственный отдел по г.Тогучину /Россельхозцентр –1 объект;

22.	Межрайонная инспекция ФНС №23 по НСО –1 объект;

23.	Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних –1 объект;

24.	Административное здание –1 объект;

25.	ПОУ Руц РО ДОСААФ России НСО –1 объект; ул.Островского 36;

26.	Центр гигиены и эпидемиологии в НСО;

27.	Отделение по вопросам миграции ОМД РФ по Тогучинскому району – 1 объект;

28.	Строймаркет –1 объект;

29.	Военкомат Тогучинского, Болотнинского и Мошковского районов – 1 объект;

30.	Административные здания /Банки;

31.	Ветеринарное обслуживание;

32.	Контора Тогучинского лесничества ГОУ СПО «Тогучинский лехозтехникум»;

33.	Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по НСО – 1 объект;

34.	Тогучинское районное потребительское общество – 1 объект;

35.	ООО «ХлебокомбинатТогучинского райпо» – 1 объект;

36.	Предприятия по оказанию бытовых услуг – 102 объекта (в том числе баня, прачечная);

37.	Предприятия общественного питания–21объект;

38.	Общественные столовые – 3 объекта;

39.	Пожарная часть - 1 объект Комсомольская,65;

40.	Росстат Садовая,9;

41.	Редакция Тогучинская газета Садовая,6;

42.	Столовая Лесная 24А;

43.	Тогучинский Гортоп Деповская,1;

44.	Грузовой двор РЖД Деповская,3;

45.	Гостиница Домашний уют Деповская,98–1 объект;

46.	Прачечная ул.Заводская,1 – 1 объект.

Объекты культуры и искусства

1.	МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ» – 1 объект (Садовая,25);

2.	Городской КДЦ Дом культуры-Пушкина2В;

3.	Библиотека МБУК Тогучинского района «Тогучинский культурно-досуговый центр» – 1объект;

4.	Городская библиотека №1 - 1 объект;

5.	Центральная библиотека – 1 объект, ул. Театральная,7а;

6.	МБУДО Тогучинского района «Тогучинская детская музыкальная школа»;

7.	Центр развития творчества, Садовая 12А;

8.	Городская библиотека №35 - структурное подразделение МБУК Тогучинского района «Тогучинская централизованная библиотечная система» - 1объект;

9.	Тогучинская центральная библиотека имени М.Я. Черненка – структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинская централизованная библиотечная система» – 1 объект;

10.	Краеведческий музей в МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества».

Объекты образования и науки

- 1.	МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №1» –1 объект;

- 2.	МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №3»;

3.	МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №4» –1 объект;

- 4.	МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №5» –1 объект;

- 5.	МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа им. В.Л. Комарова» –1 объект;

6.	ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» –1 объект;

7.	Музыкальная школа –1 объект;

8.	Управление образования Администрации Тогучинского района–1 объект;

9.	МАОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества»;

10.	ДОСААФ России, региональный учебный центр–1 объект;

11.	МКДОУ Тогучинского района детский сад №1 –4 объекта;

12.	МКДОУ Тогучинского района детский сад №2 –3 объекта Пролетарская,41;

13.	МКДОУ Тогучинского района детский сад №4 –1 объект;

14.	МКДОУ Тогучинского района детский сад №5 –1 объект;

15. МКДОУ Тогучинского района детский сад №6 –1 объект;

14. МКДОУ Тогучинского района детский сад №7 –1 объект;

15. МКДОУ Тогучинского района детский сад №8 –1 объект;

- Объекты здравоохранения:

- ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» Лапина, 2 – 7 объектов;

- Поликлиника ГБУЗ НСО и поликлиническое отделение Лапина,1–1 объект;

3.	Станция скорой помощи-Лапина, 2 - 1объект;

4.	Поликлиника (Административный корпус) МУЗ Тогучинского района «Тогучинская ЦРБ» (Комсомольская,36) –1 объект;

5.	Стоматологическая клиника - 1объект (Садовая,5а);

6.	Центральная аптека (Лапина,26);

7.	Амбулатория №1 здравпункт, медпункт ОАО РЖД ул.Бригадная, 20 - 1объект;

8.	Районная больница стоматологическое отделение, ул. Вокзальная,7

9.	Противотуберкулезный диспансер Деповский пер., 17 – 1 объект;

10.	Стоматологическая клиника доктора Железного (Островского,25).

Объекты социального обслуживания

1.	ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат –1объект; Линейная,16

2.	Комплексный центр социального обслуживания населения Тогучинского района – ООО «Тогучинский бетон» –1 объект;

3.	Детский дом №2, ул. Коммунистическая,1 – 1 объект;

4.	Центр диагности и консультирования. Детский дом, ул. Центральная, 60.

Объекты санаторно-курортного назначения

- Тогучинский санаторий- 1 объект.

Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства

1.	Элеватор – 1 объект;

2.	Птицефабрика – 1 объект.

Объекты физической культуры и массового спорта

1.	МБОУ Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (спорт комплекс «Победа» – 1 объект; Островского,32/1;

2.	МБОУ Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» «Локомотив» – 1 объект, ул.Пушкина 2а;

3.	МБОУ Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» – 1 объект;

4.	Автодром – 1 объект;

5.	Баскетбольная площадка - 1 объект;

6.	Спортивная площадка –– 1 объект;

7.	Стадион «Динамо» – 1 объект;

8.	Спортивная школа, ул. Островского 32/Б;

9.	Автошкола – ул. Островского 36.

Объекты сельского хозяйства

- 1.	ООО «Поля Сибири» - 2объекта;

- 2.	«Тогучинская семеноводческая компания» – 1 объект;

3.	ЗАО «Нечаевское»- выращивание зерновых и масличных –– 1 объект;

- 4.	ГАУ НСО «Тогучинский лесхоз».

Объекты пищевой и перерабатывающей промышленности

1.	ООО «Тогучинское молоко» – 1 объект;

- 2.	ООО «Хлебокомбинат «Тогучинского райпо» – 1 объект;

3. ООО «Старый Тогучин» (пиво) – 1 объект;

4.	Тогучинское потребительское общество «Общественное питание»–1 объект;

5.	ООО «Пекарня Тогучин»- –1 объект;

6.	ООО «Межфермерское предприятие «Богатырь» – пр-во муки – 1 объект;

7.	ОАО «Тогучинский ПивВинКомбинат» – 1 объект;

8.	Пивзавод – 1 объект;

Объекты промышленности

- 1.	ООО «Тогучинский бетон» – 1 объект;

- 2.	ООО «Промышленное партнерство Сибирь-Профиль»;

- 3.	ООО «Тогучинский известковый карьер» - добыча камня;

- 4.	ООО «Доломит»-сухие бетон. смеси;

- 5.	ООО «Камень-Профи»-производство изделий из бетона;

- 6.	ООО «Теплоизол54»- производство ручных инструментов;

- 7.	ООО «ВИККОМ»-производство металлических строительных конструкций;

- 8.	ООО «Русич»-прозводство изделий из бетона;

- 9.	ООО «ДОРСТРОЙ»- добыча декоративного камня;

- 10.	Асфальтобетонный завод;

- 11.	Деревообрабатывающее предприятие» лесопилка;

- 12.	Добыча строительного камня;

- 13.	Цех ГАУ НСО «Тогучинский лесхоз» недействующее;

- 14.	МУП «Сибирь, пилорама;

- 15.	Пенькозавод;

- 16.	Льнозавод;

17.	Тогучинский завод насосно-аккумуляторных станций — филиал «ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС», ул. Строительная, 6.

Объекты связанные с производственной деятельностью

- 1.	Склады ГКУ НСО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»;

2.	ООО «АСТХ»–1 объект;

3.	ООО «СИБВОДГАЗМОНТАЖ» – 1 объект;

4.	Склад – 1 объект;

5.	Склад ГО г.Тогучин –1 объект;

- 6.	Склад строительных материалов – 1 объект;

7.	Овощехранилище – 1 объект;

8.	Объекты хранения и переработки сельскохозяйственной продукции – 2 объекта;

9.	Объекты по обеспечению деятельности организаций и объектов связи (техническая база Ростелеком)–1 объект;

- 10.	Мастерские –1объект

Объекты транспортной инфраструктуры

1.	АЗС –7объектов.

Объекты культурного наследия

1.	Жилой деревянный дом 1860 года постройки – 1 объект.

Места погребения

- 1.	Старое кладбище (ул.Лапина);

- 2.	Левобережное кладбище (юго-западная часть города, пересечение улиц Трактовая и Транспортная;

- 3.	Мостовское кладбище (ул.Майская, в 850 м на север от территории квартала Молодогвардейцев и в 500 м на северо-восток от квартала Звездолетов).

Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

- 1.	Скотомогильник законсервированный –1объект;

- 2.	Полигон ТКО–1 объект.

Объекты отдыха и туризма

1.	Лыжная база–1 объект;

- 2.	Парк «Любимый город» – 1 объект;

- 3.	Парк Пушкина –1 объект;

- 4.	Парк «Юность».

Рисунок 4.2 – Вид г.Тогучина

Планировочная структура города нерегулярная. Часть улиц в плане примерно повторяют направление реки Иня, другие улицы, перпендикулярные к ним, образуют в общем веерообразную планировочную сетку. Река Иня и железнодорожная магистраль разделяют территорию Тогучина на две зоны: северо-восточную правобережную и юго-западную левобережную.

В правобережной части застройка формируется по улицам и переулкам широтного направления (Лапина, Островского, Заводская, Лесная, Октябрьская, Полевая, Школьная, Пенькозаводская и пр.) и улицам меридионального и близкого к нему направления (Гутовская, Комсомольская, Королева, Жуковского, Чкалова, Звездная, Добровольского, Циолковского, Новая, Солнечная, Рассветная, Октябрьская). Центр города находится на правом берегу в междуречье рек Иня и Тогучинка. Здесь, на улицах Лапина, Садовой и Островского сосредоточены социально – культурные и торговые объекты, административные здания, 2-4 х- этажная жилая застройка. К основным улицам здесь можно отнести улицы Центральную, Островского, Садовую, Майскую, Комсомольскую, Гутовскую.

Здание Администрации расположено на участке между ул.Садовой и Островского. Перед зданием Администрации расположен сквер, а через дорогу – парковая зона, памятник воинам-тогучинцам. Рядом находится ряд зданий общественного назначения: ОМВД, Пенсионный фонд, отделение полиции, универсам, Сергиевская церковь, кафе, магазины различного назначения. В восточной части города находится лесхоз-техникум, по ул.Лапина сосредоточены учреждения здравоохранения: больница, станция скорой помощи, поликлиника. Ещё одна больница находится ближе к пересечению ул.Садовой и Комсомольсойю

На левобережной стороне реки Ини функции основных улиц выполняют Вокзальная, Свердлова, Ломоносова, Деповская, Трактовая. На улицах Вокзальной, Целинной, Дзержинского сформированы кварталы 2-3х-этажной застройки.

Рисунок 4.3 – Церковь и часовня Серафима Саровского в г.Тогучин

Рисунок 4.4 - Благоустройство территории г.Тогучина по программе «Формирование комфортной городской среды».

Завершены работы по благоустройству дворовой территории четырех домов и парка «Юность» в г. Тогучине в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. – стоимость работ на объектах благоустройства в этом году составила около 13,8 млн рублей.

На дворовой территорий многоквартирных жилых домов по ул. Садовая, 14,18,18а, Островского, 22 выполнен ремонт дворовых проездов, оборудовано освещение, установлены урны и скамейки, игровые и спортивные площадки. Также устроены тротуары и парковки, произведено озеленение территории. В парке «Юность» выполнены устройство тротуаров из тротуарной плитки, озеленение, освещение, устройство спортивной площадки. Благодаря мероприятиям в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» парк улучшается. Реализация приоритетного проекта находится на постоянном контроле областного министерства ЖКХ и энергетики, работы ведутся в плановом режиме».

В городе много жилых улиц с частичным благоустройством и улиц с застройкой усадебного типа без благоустройства. Тротуары шириной 1.0-1.5 м выполнены на некоторых основных улицах города. В городе отсутствуют непосредственные связи между периферийными районами, центральные улицы перегружены транспортом.

Рисунок 4.5 – Центр г.Тогучина.Улица Островского

В левобережной части города расположен железнодорожеый вокзал, школы №4 и №5, психоневрологический интернат, амбулатория, культурно-досуговый центр, Серафимовская церковь, несколько, магазинов.

Рисунок 4.6 - Вид на пересечение улиц Трактовой и Деповской. г.Тогучин

Рисунок 4.7 – Меморальный комплекс "Память"в г.Тогучине.

Рисунок 4.8 - Железнодорожный вокзал г.Тогучин

Вся территория г. Тогучина расчленена долинами рек Иня, Тогучин, Кудели, Березовки, Боровлянки. Основная водная артерия города – р. Иня. Остальные реки находятся в подпорном режиме р. Иня.

Правобережье города с расположенным там центром с большим количеством капитальных зданий подвержено затоплению паводковыми водами I% повторяемости. Генпланов 2013года для защиты этой территории от затопления в проекте было предусмотрено строительство дамб обвалования, верх которых назначен на 0,8м, выше паводка I% повторяемости. Кроме обвалования предполагалась частичная подсыпка территории до незатопляемых отметок для обеспечения самотечного режима работы водостоков.

В основу высотного решения территории города положена сеть существующих улиц. В высотном решении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу при условии обеспечения стока поверхностных вод. Исключением являются те участки дорог, которые будут подтоплены паводковыми водами однопроцентной повторяемости. Эти участки дорог необходимо подсыпать до незатопляемых отметок (см. раздел «Защита территории от затопления»).

До незатопляемых отметок предусмотрена подсыпка автодорог, а небольшая часть прилегающей территории в долине р. Тогучин для обеспечения самотечного режима работы ливневой канализации.

5.	СЛОЖИВШИЕСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На территории г. Тогучин выделены следующие функциональные зоны:

1.	Функциональные зоны городского поселения:

зона градостроительного использования;

зоны сельскохозяйственного использования;

зона сельскохозяйственных угодий;

зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

зона транспортной инфраструктуры;

зона инженерной инфраструктуры;

зона лесов;

зона кладбищ;

зона складирования и захоронения отходов;

иные зоны.

2.	Функциональные зоны города Тогучина:

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

зона застройки маоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

многофункциональная общественно-деловая зона;

зона специализированной общественной застройки;

производственная зрна;

коммунально-складская зона;

зона транспортной инфраструктуры;

зона инженерной инфраструктуры;

зоны сельскохозяйственного использования;

зона сельскохозяйственных угодий;

зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

производственнаая зона сельскохозяйственных предприятий;

иные зоны сельскохозяйственного назначения;

зоны рекреационного назначения;

зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

зона отдыха;

курортная зона;

иные рекреационные зоны;

зона кладбищ;

зона складирования и захоронения отходов;

- иные зоны.

Таблица 5.1 – Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО Тогучин | 7310,77 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 3258,27 | 44,57 |
| 2 | Коммунально-складская зона | 0,07 | 0,00 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,59 | 0,01 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 187,62 | 2,57 |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования | 179,60 | 2,46 |
| 6 | Зона сельскохозяйственных угодий | 32,33 | 0,44 |
| 7 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 20,39 | 0,28 |
| 8 | Зоны рекреационного назначения | 6,99 | 0,10 |
| 9 | Зона лесов | 1948,00 | 26,63 |
| 10 | Зона отдыха | 0,11 | 0,00 |
| 11 | Зона кладбищ | 7,33 | 0,10 |
| 12 | Зона складирования и захоронения отходов | 19,70 | 0,27 |
| 13 | Иные зоны | 1649,77 | 22,57 |
|  | г. Тогучин | 3258,27 | 100 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 606,15 | 18,60 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 52,69 | 1,62 |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 0,56 | 0,02 |
| 4 | Общественно-деловые зоны | 0,06 | 0,00 |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 21,28 | 0,65 |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | 57,48 | 1,76 |
| 7 | Производственная зона | 168,57 | 5,17 |
| 8 | Коммунально-складская зона | 24,78 | 0,76 |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | 11,00 | 0,34 |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры | 284,97 | 8,75 |
| 11 | Зоны сельскохозяйственного использования | 358,64 | 11,01 |
| 12 | Зона сельскохозяйственных угодий | 23,43 | 0,72 |
| 13 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений | 15,56 | 0,48 |
| 14 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 20,25 | 0,62 |
| 15 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 4,57 | 0,14 |
| 16 | Зоны рекреационного назначения | 1562,10 | 47,94 |
| 17 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 2,51 | 0,08 |
| 18 | Зона отдыха | 4,21 | 0,13 |
| 19 | Курортная зона | 6,01 | 0,18 |
| 20 | Иные рекреационные зоны | 1,10 | 0,03 |
| 21 | Зона кладбищ | 14,32 | 0,44 |
| 22 | Зона режимных территорий | 18,03 | 0,55 |

6.	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Объекты культурного наследия,– это объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориально, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры., градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К объектам культурного наследия относятся памятники истории и культуры, воинские захоронения и другие мемориальные сооружения, такие объекты охраняются государством. В Новосибирской области учет этих объектов осуществляет государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

В городе Тогучине имеется объект культурного наследия регионального значения – жилой деревянный дом 1860 года постройки, расположенный на ул.  Центральной, №10. Категория охраны –Р (Постановление Главы администрации НСО от 18.12.00 № 1127) (Рис.6.1).

Рис.6.1 – Жилой дом постройки 1860 г. Памятник архитектуры регионального значения. г. Тогучин, ул. Центральная, №10

На государственную охрану с категорией охраны «местная» поставлены следующие памятники истории, расположенные в г. Тогучине:

Памятник воинам-сибирякам в Великой Отечественной войне (в центре,1967г.);

Памятник ветеранам Великой Отечественной войны (в центре города,1967г.);

Памятник В.И.Ленину (на территории Дома культуры, 1967г.);

Обелиск ветеранам ВОВ – выпускникам школы №1 (на территории школы,1968г.);

Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне выпускникам школы №4 (на территории школы №4, 1967г.);

Памятник А.С.Пушкину (на углу улиц Островского и Комсомольской, 1954г.) Высота 0,8м). Скульптор В.Н.Домогацкий (массовая модель, бетон.

Рисунок 6.2.– Памятник  А.С. Пушкину

Заслуженный деятель искусств РСФСР скульптор Домогацкий В.Н.(1876-1939гг.) выполнил бюст Пушкина в 1930 году по заказу Всесоюзного кооперативного союза работников изобразительных искусств («Всекохудожник») как массовую модель, для установки в разных населенных пунктах по стране однотипных памятников (гипс, бронза и т.п.)

На северной окраине г. Тогучина на берегу реки находится археологический памятник – «Иня-I» - поселение. Планиграфически памятник не прослеживается. Открыт В. А. Захом. Культурный слой толщиной 0,3-0,4 м, перекрыт речными наносами толщиной 0,9-1 м. В нем обнаружена керамика, относящаяся к одинцовской культуре.

В соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках г.Тогучина, заказчик таких работ обязан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем  археологической разведки в порядке, установленном ст.45.1 Федерального закона от 25.062002№73-ФЗ, и представить в Инспекцию заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка или документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, в которой содержатся результаты исследований. По результатам этих исследований устанавливается наличие или отсутствие на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

При обнаружении на земельном участке объекта, обладающего признаками  объекта археологического наследия, если Государственная Инспекция принимает решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, то в составе проектной документации должен быть разработан раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия (проект обеспечения сохранности выявленного объекта либо план проведения спасательных археологических работ). Необходимо получить заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его в Инспекцию на согласование.

В соответствии со ст. ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ; ст. ст. 5, 11, 18 ОЗ № 79-03 земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с органом охраны объектов культурного наследия

6.1 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия рекомендуется паспортизация объекта, определение охранной территории, ее благоустройство, поддерживающие ремонты памятников.

Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

иные требований, установленных законодательством.

На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

согласование проектирования и проведения работ с Государственной Инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии).

информирование об обнаруженном объекте Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия

Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Государственной Инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Государственной Инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Новосибирской области на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

1.	Особый режим использования земель в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия:

1)	запрещается:

а)	устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении;

б)	применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия;

в)	размещение нестационарных и мобильных объектов;

г)	засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм;

д)	размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, наружной рекламы, за исключением информационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объекта культурного наследия - размерами не более 1,0 х1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) не более 2,0 метра;

2)	некоммерческое оформление территории для проведения торжественных мероприятий осуществляется по тематическим планам, с устройством оборудования, посадочных мест на период проведения культурных мероприятий;

3)	благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения особенностей объекта культурного наследия, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения и восстановления его природной среды, в том числе:

с устройством и заменой покрытия пешеходных дорожек (твердые покрытия - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и аналогичных материалов);

с устройством функционального освещения;

с устройством архитектурного освещения, направленного на создание выразительной визуальной среды объекта культурного наследия;

с размещением малых архитектурных форм (устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, городская мебель, осветительное оборудование, ограждение);

с заменой зеленых насаждений.

2.	Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия:

1)	виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского поселения;

2)	ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Таблица .6.1. - Градостроительные регламенты в границах зон охраны

| Градостроительные регламенты | Охранная зона (ОЗ) | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) | Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, входящих в зону | Зеленые насаждения; Объекты освещения и благоустрой ства. | Жилые дома; Аптеки; Предприятия бытового обслуживания и торговли. | Лесные массивы, лесо- парки; Древесно – кус -тарниковые насаждения; Открытые луговые про странства; Водоемы; Набережные; Лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки. |
| 2. Минимальная площадь земельных участков | - | 500 кв. м | - |
| 3. Максимальная площадь земельного участка | - | 2000 кв. м | - |
| 4. Минимальный отступ от границ земельного участка | - | 3 м | - |
| 5. Максимальный процент застройки | - | 60% | - |
| 6. Максимальная высота застройки объектов капитального строительства. Этажность. | - | Для основных строений - 2 этажа, высота от уровня земли до конька скатной кровли – 9 м; Для вспомога тельных строений – 1 этаж, высота от уровня земли до конька кровли – 7 м. | - |
| 7. Максимальная протяженность фасадов | - | 15 м | - |
| 8. Материал строительства и отделки фасадов | - | Дерево с окраской фасадными красками, кирпич | - |
| 9. Конструкция, материал кровли | - | Скатная чердачная кровля, кровельная сталь, металлочерепица | - |

7.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

По данным Министерства природных ресурсов и экологии НСО особо охраняемые природные территории регионального значения в г.Тогучине отсутствуют.

8.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

8.1.	Анализ документов в сфере социально-экономического развития

Административный центр Тогучинского района город Тогучин является малым городом. В 2021году численность его населения составляла 20482чел. Площадь территории 81 кв.км. Промышленным центром Тогучинского района является поселок Горный.

В своем экономическом развитии Тогучинский район в первую очередь опирается на дальнейшее развитие поселка Горный и сельское хозяйство. Город Тогучин в последнее время не получает интенсивного развития, численность его населения последнее десятилетие постепенно сокращается.

Необходимо отметить, что на территории Тогучина отсутствуют объекты федерального значения, имеющие значение для стратегического развития. Тогучин не фигурирует в приоритетных национальных проектах, межгосударственных программах и программах развития отдельных отраслей экономики России, за исключением национального проекта «Демография». По этому проекту до конца 2022 года построят в городе Тогучине Новосибирской области детский сад для ясельных групп на 230 мест.

Анализ документов планирования социально-экономического развития территории был осуществлен с учетом межмуниципального характера влияния проектируемой территории в рамках Новосибирской области и Тогучинского района. Были проанализированы:

стратегия и прогнозы социально-экономического развития Новосибирской области;

инвестиционная стратегия Новосибирской области;

государственные программы Новосибирской области (выборочно);

стратегия социально-экономического развития Тогучиного района;

прогноз социально-экономического развития Тогучиного района;

муниципальные программы Тогучиного района (выборочно);

программа социально-экономического развития города Тогучина;

Документы планирования социально-экономического развития Новосибирской области:

Прогнозом социально-экономического развития Новосибирской области на 2016 - 2030 годы (утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 N 450-п) обозначены следующие конкурентные преимущества региона:

развитый научно-образовательный комплекс (большое количество научно-исследовательских институтов, организаций высшего профессионального образования);

развитая сеть региональных институтов развития инновационной деятельности;

диверсифицированная структура экономики;

масштабное развитие транспортной отрасли и межрайонной транспортной инфраструктуры и логистики;

развитая сфера услуг;

лидерство в Сибири по развитию IT-компаний.

Основные варианты социально-экономического развития Новосибирской области на долгосрочный период определяются степенью реализации следующих ключевых факторов:

развитие и реализация инновационного, институционального, научно-образовательного и инфраструктурного потенциала региона;

эффективность реализации политики реиндустриализации экономики региона, направленной на инновационное развитие действующих производств и создание новых высокотехнологичных отраслей;

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Новосибирской области;

интенсивность формирования среднего класса;

повышение комфортности среды проживания Новосибирской области.

Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области предполагает развитие все отраслей экономик. При этом учитывается так называемая кластерная и парковая политика, значительная ставка делается на высокую инвестиционную привлекательность при недостаточности собственных средств.

Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года (утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п) определены следующие стратегические приоритеты:

развитие человеческого потенциала и социальной сферы;

развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции;

создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков Новосибирской области.

Главное преимущество и специфику области определяют благоприятные условия для развития инноваций. Преимуществом является развитый человеческий капитал, развитая система образования.

Существенный разрыв между высоким научно-техническим потенциалом и низкой восприимчивостью производственной системы региона к инновациям является одной из специфических проблем развития Новосибирской области.

Доминантами социально-экономического развития региона станут:

ускоренное инновационное и технологическое развитие, базирующееся на сочетании использования внутренних интеллектуальных человеческих ресурсов, технологий и привлечении внешних ресурсов, обеспечивающих инвестиции и компетенции масштабирования разработок для выхода на глобальные международные рынки;

стимулирование роста реального сектора экономики, в том числе обрабатывающей промышленности, на основе ускоренного обновления фондов, использования новых технологий и выхода на новые рынки сбыта;

развитие традиционных конкурентных преимуществ региона как транспортно-логистического хаба через формирование соответствующей инфраструктуры, использование инструментов стимулирования, поддержки отраслей и привлечение инвестиций, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства;

расширение и развитие инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований, и разработок с участием ведущих в своей области мировых ученых и созданием сетевых проектов и лабораторий;

укрепление и развитие малого и среднего предпринимательства как масштабного резерва экономического роста, занятости и уровня жизни населения, создание условий для начинающих предпринимателей и стимулирование технопредпринимательства.

К 2030 году Новосибирская область станет значимым инновационным хабом международного уровня, центром компетенций в сфере «новой экономики», в том числе по созданию и внедрению цифровых сервисов для граждан и организаций с опорой на региональные технологии и решения, экспортером конкурентоспособной продукции и услуг в высокотехнологичных, наукоемких отраслях и сферах, а также укрепит свое лидерство в сферах науки, образования, культуры, медицины, транспорта и логистики, оптовой торговли, развития предпринимательства.

По отношению к Тогучинскому району по экономической специализации предусматривается смешанный тип производства. Доля промышленности в объеме валового продукта составляет 45%. Ведущей отраслью в промышленности является отрасль производства строительных материалов (82%).

В Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года (утв. постановлением Правительства Новосибирской области от25.12.2014 № 541-п) отмечается, что именно качество научных исследований будет определять конкурентоспособность Новосибирской области. В долгосрочной перспективе предполагается реализация следующих ключевых научно-технологических трендов и приоритетных направлений:

1.	Науки о жизни (биотехнологии, медицина и здравоохранение), предусматривающие, в частности:

производство пищевых и промышленных биопродуктов, включая биотехнологические продукты для сельского хозяйства;

создание биотехнологических систем охраны окружающей среды (экологические биотехнологии);

создание материалов с новыми свойствами и развитие принципов таргетной терапии, подразумевающих узконаправленное медикаментозное или терапевтическое воздействие, не затрагивающее посторонние биомишени организма, создание биодеградируемых и небиодеградируемых материалов и сложных имплантов;

развитие инновационных систем диагностики и технологий персонализированной медицины;

производство инновационной хирургической техники, новых лекарственных средств.

2.	Информационно-телекоммуникационные технологии, предусматривающие, в частности:

внедрение информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах социальной и инфраструктурной деятельности; развитие технологий электронного правительства в органах власти всех уровней;

создание единой управляющей среды и единого информационного пространства транспортной инфраструктуры, интеллектуальной транспортной системы Новосибирской области, в том числе на основе современных спутниковых технологий;

создание коммуникационных инфраструктур с терабитовыми скоростями передачи информации и развитие суперкомпьютерных вычислений;

развитие облачных инфраструктур, сетей персональных компьютеров и мобильных устройств;

создание аппаратно обособленных информационно-интегрированных систем;

развитие распределенных сетей с независимыми узлами и адаптивной маршрутизацией между ними с точки зрения работы с контентом (семантические сети);

развитие исследований в области новых интерфейсов (тактильные сенсоры, 3D-принтеры, включая «биопечать»).

3.	Новые материалы и нанотехнологии (индустрия наносистем), предусматривающие, в частности:

разработку перспективных материалов для отдельных производств (энергетики и электротехники), а также иных новых типов легких и прочных материалов, в первую очередь композитных, наноструктурированных, имеющих широкий спектр применения;

развитие и распространение технологий производства материалов на основе молекулярной самосборки;

разработку перспективных преобразователей солнечной энергии в электрическую, катализаторов для получения инновационных энергоносителей.

4.	Рациональное природопользование, предусматривающее, в частности:

развитие производства и технологий экологически безопасной утилизации отходов и обезвреживания токсикантов, а также технологий рециклинга и повторного использования сточных вод;

внедрение новых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий, высокоэффективного газоочистного оборудования;

развитие многофункциональной и проблемно ориентированной геоинформационной системы и перспективных интеллектуальных экспертных систем обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности, а также систем мониторинга, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

развитие систем мониторинга, в том числе космического мониторинга рационального использования земельных ресурсов (приоритетно в сельскохозяйственном секторе экономики Новосибирской области), а также создание эффективных технологий дистанционных оценок состояния экосистем (ландшафтов);

развитие технологий в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

5.	Транспортные системы, предусматривающие, в частности:

развитие управления транспортными потоками на основе систем мониторинга транспортных средств, управления дорожным движением и контролем использования транспортных ресурсов; создание интеллектуальных транспортных систем и новых систем управления: интеллектуальные транспортные системы городских агломераций, транзитных транспортных коридоров, автоматизированного и автоматического управления транспортными средствами;

разработка схем и производство двигателей на новых принципах получения тяги (новых типов двигателей с улучшенными потребительскими характеристиками) и создание эффективных конструкций транспортных систем с традиционными двигателями внутреннего сгорания со сниженным весом транспортного средства, повышенной живучестью, активными средствами защиты пассажиров, электронными системами помощи водителю и другими перспективными характеристиками с использованием легких сплавов и полимерных композитных материалов;

разработка новых классов летательных аппаратов, обеспечивающих повышение эффективности авиаперевозок и транспортных услуг;

переход к транспортным системам с двигательными установками, в которых реализованы «зеленые» технологии.

6.	Энергоэффективность и энергосбережение, предусматривающие, в частности:

массовое внедрение энергосберегающих технологий, в том числе на объектах бюджетной сферы посредством энергосервисных контрактов, поддержка строительства объектов с энергоэффективностью класса «А»;

развитие технологий аккумулирования энергии;

развитие технологий использования возобновляемых источников энергии для производства электрической и тепловой энергии.

Согласно государственной программе Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» (уст. постановлением Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 №291-п) предполагается создание условий для развития промышленного потенциала, повышения конкурентоспособности промышленных организаций Новосибирской области, расширения производства наукоемкой продукции.

Задачи государственной программы до 2024 года:

1.	Содействие развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области.

2.	Содействие развитию исследований и разработок, обеспечивающих создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции в Новосибирской области.

3.	Создание условий для развития организаций медицинской промышленности Новосибирской области.

Подпрограммы:

1.	«Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области» (цель подпрограммы: содействие развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области).

2.	«Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области» (цель подпрограммы: содействие развитию исследований и разработок, обеспечивающих создание новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции в Новосибирской области).

3.	«Развитие медицинской промышленности Новосибирской области» (цель подпрограммы: создание условий для развития медицинской промышленности Новосибирской области).

Согласно государственной программе Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» (утв. постановлением Правительства Новосибирской  области от 01.04.2015 №126-п) предполагается улучшение инвестиционного климата на территории Новосибирской области и активное привлечение инвестиций, создание условий для развития инновационных процессов (инновационной экономики) в Новосибирской области, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок.

Задачи государственной программы до 2030 года:

- Формирование организационно-правовых условий для улучшения инвестиционного климата Новосибирской области.

- Привлечение инвестиций на территорию Новосибирской области, оказание мер государственной поддержки инвестиционной деятельности.

- Применение механизмов государственно-частного партнерства для содействия реализации инфраструктурных и социальных проектов Новосибирской области.

- Развитие парковых проектов Новосибирской области.

- Развитие инновационных и промышленных кластеров Новосибирской области.

- Формирование и развитие туристско-рекреационного кластера Новосибирской области.

- Информационная поддержка инвестиционной деятельности.

- Содействие развитию международной кооперации и экспорта.

- Создание условий для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развития интеллектуального потенциала Новосибирской области.

- Развитие инфраструктуры и среды для научной, научно-технической и инновационной деятельности, соответствующей лучшим российским практикам.

- Формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики Новосибирской области и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса.

- Формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций.

Согласно государственной программе Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» (утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 N 68-п):

Предполагался объем ввода жилья на территории Новосибирской области ежегодно составит не менее 1600,0 тыс. кв.м, в том числе в г. Новосибирске - 1030,0 тыс. кв.м, в прочих муниципальных образованиях Новосибирской области - 550,0 тыс. кв.м.

В соответствии с мероприятиями программы в городе Тогучин предусмотрено освоение земельных участков и комплексное жилищное строительство микрорайона «Южный».

Документы планирования социально-экономического развития Тогучинского района

Стратегией социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года (утв. решением Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 25.12.2018 № 176) содержит комплексную оценку социально-экономического развития Тогучинского района, определены преимущества и потенциал района. Стратегией определена стратегическая цель социально-экономического развития Тогучинского района: обеспечение достойного уровня и качества жизни населения района, основанные на развитой инфраструктуре для обеспечения жизнедеятельности населения, удовлетворения важнейших жизненных потребностей, обеспечении социальными услугами, соответствующими принятым стандартам.

В стратегии предлагаются два варианта долгосрочного социально – экономического развития Тогучинского района: консервативный и целевой (умеренно-оптимистичный). Основным сценарием должен стать целевой.

Основные приоритеты социальной и экономической политики базового сценария включают ряд положений, влияющих на развитие Тогучина:

развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции на основе существующих предприятий района: ООО «Тогучинское молоко», ООО «Хлебокомбинат» Тогучинского райпо, ООО «Пекарня Тогучин»,

развитие жилищного строительства и обеспечение реализации проектов малоэтажного строительства жилья;

в сфере образования – строительство детского сада на 230 мест в г. Тогучине и строительство школы на 700 мест в г. Тогучине;

в сфере здравоохранения – строительство стационара противотуберкулёзного диспансера в г. Тогучине и строительство современного лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Тогучинская ЦРБ»;

в культуре и спорте – построен центр культуры и отдыха «Победа», ул. Ленина, 7.

Прогноз социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области на долгосрочный период на 2019 - 2030 годы разработан на базе Прогноза социально-экономического развития Новосибирской области.

Прогноз на долгосрочный период содержит оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Тогучинского района, оценку факторов и ограничений экономического роста Тогучинского района на долгосрочный период и основные направления социально-экономического развития района.

Прогноз на долгосрочный период полностью учитывался при разработке стратегии социально-экономического развития Тогучинского района. На основе Прогноза определяются основные параметры муниципальных программ Тогучинского района.

Муниципальная программа «Развитие туризма в Тогучинском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы» разработана для реализации одного из приоритетных направлений социально-экономического развития Тогучинского района. Туризм в сельской местности приобретает здесь все большую популярность.

Программа ставит задачу не только формально развивать туризм, а поддерживать и развивать малое и среднее предпринимательство в провинциальном туризме. При этом необходимо развитие системы сервисного обслуживания туристов в районе. Определенный вклад может внести и город Тогучин с его инфраструктурой. Так выполнено благоустройство пляжной зоны озера «ул. Заводская» совместно с прилегающей привокзальной площадью. Проект строительства набережной в Тогучине стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно».

Следует отметить, что большинство муниципальных программ Тогучинского района содержит организационные и массовые мероприятия, что не касается вопросов территориального планирования, решаемых в проекте генерального плана поселения.

Документы планирования социально-экономического развития города Тогучина:

Главной целью социально-экономического развития города Тогучина, определенной Комплексной программой социально-экономического развития города Тогучина Тогучинског района Новосибирской области в 2011-2015 годах и на период до 2025 года (утв. решением Совета депутатов города Тогучина от 08.04.2011 №66), является обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения города, на основе создания положительной динамики социально-экономического развития.

Приоритетами социально-экономической политики города Тогучина, направленными на реализацию главной стратегической цели социально-экономического развития города Тогучина, являются:

- обеспечить рост реальных денежных доходов населения на основе развития экономики;

- создать условия для привлечения инвестиций, повышения трудовой активности и развития предпринимательской деятельности;

- эффективное использование природных, трудовых и производственных потенциалов территории;

- повысить конкурентоспособность продукции за счет повышения ее качества;

- на основе развития экономики обеспечить рост налогового потенциала и повышения уровня обеспеченности собственными доходами;

- повысить эффективность системы оказания адресной социальной поддержки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения;

- создать условия для качественного развития общедоступной социальной инфраструктуры города;

- обеспечить устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства города на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчета за услуги ЖКХ.

В целях обеспечения социально-экономического развития города Тогучина, эффективного использования потенциала его экономического роста считать приоритетными направлениями на среднесрочную перспективу:

1)	развитие промышленности строительных материалов и конструкций путем наращивания объемов производства в существующих промышленных организациях и создания новых, в том числе за счет использования территориальных и инфраструктурных возможностей, незагруженных промышленных объектов;

2)	развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, расширение рынков сбыта данной продукции с использованием железнодорожного транспорта;

3)	развитие малого и среднего предпринимательства;

4)	развитие жилищного строительства, включая индивидуальное, с более полным использованием мер государственной поддержки строительства жилья. Формирование в городе площадок для комплексной жилищной застройки с обеспечением их необходимыми объектами инженерной инфраструктуры;

6)	развитие дорожной сети.

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития в перспективе планируется газификация города, строительство очистных сооружений и коллектора, строительство магистрального водопровода в г. Тогучине протяженностью 9,0 км.

Следует отметить, что в документах планирования социально-экономического развития города Тогучина, как и в документах Тогучинского района делается ставка на развитие малого бизнеса. При этом отмечается, что в Тогучинском политехническом колледже готовят квалифицированные кадры для предприятий малого и среднего бизнеса.

8.2.	Население и трудовые ресурсы

Город Тогучин является самым крупным населенным пунктом на территории Тогучинского района. Численность постоянного населения Тогучина по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат) на начало 2022 года составила 20130 человек. При численности населения всего Тогучинского района на это же время 53403 человека, численность населения Тогучина составила 37,7%.

Следует отметить, что, не смотря на колебания, до начала 2000-х годов численность постоянного населения поселения возрастала. Но с 2000 года началось постепенное снижение численности населения с отдельными периодами роста, а с 2011 года процесс снижения численности населения стал стабильным. О чем свидетельствуют данные таблицы 8.1.

Процесс динамики изменения населения города Тогучин хорошо демонстрирует график изменения численности населения за последние годы, рисунок 8.1.

Рисунок 8.1 - Изменение численности постоянного населения Тогучинского района и города Тогучин (поселения) за последние пять лет

Демографическая ситуация в городе Тогучин, как и в целом по Тогучинскому району и по России характеризуется сложными процессами. В результате естественного движения населения и миграционных процессов численность населения в последние годы снижается, более интенсивный процесс сокращения численности населения наблюдается по Тогучинскому району в целом. При этом особую остроту имеет проблема низкой рождаемости. Ситуацию по сокращению численности населения муниципального района и города Тогучина в соотношении хорошо демонстрирует гистограмма на рисунке 8.2.

Таблица 8.1 – Численность населения города Тогучина по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области

|  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года | 21900 | 21856 | 21821 | 21663 | 21530 | 21357 | 21159 | 21064 | 21063 | 20820 | 20489 | 20130 |

Рисунок 8.2 – График изменения численности населения города Тогучина за последние годы

Средний показатель смертности на 1000 жителей превысил 16,7 к 2019-2020 годам. Средний показатель рождаемости на 1000 жителей приблизился к 15,0. Соответственно естественный прирост имеет отрицательную динамику, хотя в 2021 году число новорожденных стало на 10% выше показателей 2018 гола. Миграционный прирост в это время имел отрицательную динамику. Поэтому получили снижение общей численности населения. Сейчас ситуация не изменилась, по данным статистики продолжается убыль населения.

Ситуация усугубляется низкой трудовой занятостью населения, отсутствием необходимого количества рабочих мест, не говоря о новых рабочих местах, так как ряд бывших предприятий и организаций прекратили свое существование. Заниматься самозанятостью или создавать новые производства в сложившихся экономических условиях население фактически не может. Не хватает средств и опыта.

При всех этих негативных процессах в поселении всегда имелись трудовые ресурсы, вопрос только заключается в их квалификации. Так в 2012 году ресурс незанятых рабочих составил порядка 700 человек.

На структуре населения также негативно отражается отъезд наиболее энергичных квалицированных кадров в трудоспособном возрасте. В результате возрастает удельный вес лиц старше трудоспособного возраста. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат) численность лиц трудоспособного возраста на начало 2021 года составила в общей численности населения Тогучина 55,01%. Это вплотную подошло к критическому показателю 55% - ниже которого демографическая ситуация уже становится кризисной.

Так по материалам муниципальной программы «Демографическое развитие Тогучинского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» в структуре трудовых ресурсов трудоспособное население с учетом маятниковой миграции работающих и учащихся в трудоспособном возрасте по состоянию на 01.01.2018 г. составило 29914 чел. или 52,8% от общей численности населения Тогучинского района.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического снижения численности населения привели к сложившейся структуре возрастного состава населения. Так количество детей в общей численности населения за последние годы несколько увеличилось, в 2010 году составляло 19,6%, а на начало 2021 года 21,4%. При этом количество детей в возрасте до 7 лет стало составлять 9,22% от общей численности населения, а количество детей в возрасте от 7 до 18 лет – 15,25%.

Рисунок 8.3 - Возрастная структура постоянного населения города Тогучин по состоянию на 01.01.2021.

Негативные демографические процессы сказываются на экономике поселения и потребительском рынке. В соответствии с отчетными документами доходы населения не столь высокие. Объем розничного товарооборота за 2021 год по Тогучинскому району и в большей степени по городу Тогучину составил 106,1% к соответствующему периоду прошлого года. В то время, как уровень инфляции по оценке Росстата составила 8,39 процента. Таким образом, инфляция перекрыла показатели роста товарооборота и благополучия в потребительском рынке. По России уровень цен на товары и услуги в 2021 году превысил прогнозы властей и стал максимальным с 2015 года. Только рост цен на продовольственные товары составил 10,62%.

Соответственно продолжается постепенный отток работоспособного населения и снижение занятости населения города. При этом в последние годы сохраняется национальный состав населения, который распределён следующим образом: русские — 19 383 (93.10%) человека, немцы — 254 (1.22%) человека, татары — 198 (0.95%) человек, украинцы — 181 (0.87%) человек, другие национальности (менее 0,5% каждая) — 804 (3.86%).

Уровень образования жителей Тогучина по состоянию на 2021-2022 год выглядит следующим образом:

-	высшее образование имеют 22.5% (4 685 человек);

-	неполное высшее — 2.7% (562 человека);

-	среднее профессиональное — 35.2% (7 329 человек);

-	11 классов — 15.3% (3 185 человек);

-	9 классов — 10.3% (2 144 человека);

-	5 классов — 8.5% (1 770 человек);

-	не имеют образования — 1.2% (250 человек);

-	неграмотные — 0.4% (83 человека).

Таким образом 35,7% населения не имеют должной профессиональной подготовки, в лучшем случае общее среднее образование.

Основной проблемой поселения, напрямую отражающейся на негативных демографических процессах и снижении уровня жизни, является занятость населения.

Официально по состоянию на 2022 год численность занятого населения по городу Тогучину составляет – 12409 человек, но необходимо учитывать, что здесь солидный объем скрытой безработицы. Официально оформленных и состоящий на учете безработных 1 208 человек (5.8%).

Значительное сокращение численности работников в основных отраслях экономики с начала 2000-х годов оказало неблагоприятное влияние на состояние рынка труда.

Уровень безработицы в настоящее время остается довольно высоким. Кроме того, негативное влияние на эффективность управления развитием поселения оказывает неформальная занятость. Хотя это позволяет дать работу отдельным индивидам, которым не хватило мест в формальном секторе.

За последнее десятилетие усилился дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в промышленности, малом бизнесе. Существует проблема недостаточного трудоустройства учащихся в летний период, не осуществляется квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на предприятиях и организациях города.

8.3	Социальная сфера

Анализ состояния социальной инфраструктуры поселения выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Приказа Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244 и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 января 2018г. №10. Также учитываются СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области от 12.08.2015, №303-п (с изменениями и дополнениями 15 февраля 2022 г), Социальные нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (в редакции от 29.07.2017 № 95-р).

Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий (при наличии соответствующей информации), в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, рассчитать потребность в объектах социальной сферы с использованием действующих нормативов и оценить обеспеченность населения.

Социальная инфраструктура города Тогучин в градостроительной документации представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания населения. При анализе учитываются учреждения и организации всех форм собственности и ведомственной подчиненности. При этом необходимо учесть, что торговли, общественного питания (общего доступа) и бытового обслуживания населения являются коммерческими.

При анализе состояния социальной инфраструктуры по городу Тогучину необходимо учитывать, что территория населенного пункта разделяется рекой Иня на две части, которые не смотря на наличие моста имеют слабую связь. Поэтому с градостроительной точки зрения анализ выполняется по двум частям города.

Образование

На территории Тогучина действует пять общеобразовательных школ (МБОУ СОШ) рассчитанных на обучение 2328 учащихся в суммарной массе. Фактически количество обучающихся колеблется в последние годы в пределах. 2990 человек. Все школы переполнены. Информация по объектам представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – общеобразовательные учреждения города Тогучина

| № п/п | Наименование | Адрес размещения | год постройки | проектная мощность. | фактически уч-ся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 1» | ул. Комсомольская, 23 | 1963/1988 | 480 | 475 |
| 2 | МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 2 им В.Л.Комарова» | ул. Трактовая, 2 | 1977 | 748 | 865 |
| 3 | МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 3» | ул. Коммунистическая, 1 | 1961 | 650 | 838 |
| 4 | МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 4» | ул. Крупской, 7 | 1937 | 250 | 419 |
| 5 | МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 5» | ул. Никитина, 43 | 1956 | 200 | 393 |

Здания школ №3 и №5 имеют износ 70% и более, а здание школы №4, постройки 1937 года, имеет фактически 100% износ и требует строительства нового школьного здания. В дальнейшем зданию школы №4 необходима глубокая реконструкция и перепрофилирование с учетом его расположения в структуре города.

Рисунок 8.4 - Тогучинская средняя школа №1

Рисунок 8.5 Тогучинская средняя школа №2

Рисуное 8.6 - Тогучинская средняя школа №3

Рисунок 8.7 - Тогучинская средняя школа №4

Рисунок - 8.8 - Детский сад №29, (ул.Пролетарская,41)

Рисунок 8.9 - Тогучинская средняя школа №5

В Тогучине по состоянию на начало 2022 года действует восемь детских садов, при этом детский сад №1 расположен в четырех отдельных зданиях, а детский сад №2 расположен в трех зданиях. Общая вместимость всех детских садов города составляет 828 мест, а фактическая посещаемость порядка 920 человек. Не смотря на сокращение численности населения города в последние годы, спрос на дошкольные образовательные учреждения сохраняется. Информация по дошкольным образовательным учреждениям города Тогучин на начало 2022 года представлена в таблице 8.3.

Таблица 8.3 –Учреждения дошкольного образования города Тогучина

| № п/п | Наименование | Адрес | Год по строй ки | Проектная мощность. | Фактически детей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» (здание 1) | ул. Лесная, 6 | 1957 | 70 | 74 |
| 2 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» (здание 2) | ул. Добролюбова, 3а | 1966 | 95 | 123 |
| 3 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» (здание 3) | ул. Белинского, 1 | 1937 | 35 | 59 |
| 4 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» (здание 4) | ул. Лесная,8 | 1955 | 19 | 24 |
| 5 | МБДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №2» (здание 1) | ул. Пролетарская, 41 | 1980 | 215 | 185 |
| 6 | МБДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №2» (здание 2) | ул. Октябрьская, 64 | 1980 | 33 | 33 |
| 7 | МБДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №2» (здание 3) | пер. Октябрьский, 1 | 1973 | 35 | 27 |
| 8 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад № 5» | ул. Крупской, 5 | 1934 | 60 | 100 |
| 9 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №6» | ул. Дзержинского, 87а | 1987 | 136 | 109 |

Из всех объектов дошкольного образования наиболее значимыми и более современными являются «Тогучинский детский сад №2» (корпус по ул. Пролетарской, 41) и «Тогучинский детский сад №6».

Рисунок 8.10 – Детский сад №2 (корпус на ул. Пролетарской, 41)

Для обеспечения дополнительных форм образования на территории города Тогучин действует шесть единиц структуры учреждений образования. Они имеют техническое, художественное, социально-гуманитарное, естественнонаучное, туристско-краеведческое направления, подготовку в сфере молодежной политики. Значительный объем уделяется развитию различных видов спорта. Информация по дошкольным образовательным учреждениям города Тогучин на начало 2022 года представлена в таблице 8.4.

Таблица 8.4 –учреждения дополнительного образования города Тогучина

| № п/п | Наименование | Специализация | Адрес размещения | Фактически уч-ся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества» | техническое, художест венное, социально-гума нитарное, естественно на учное, туристско-краевед ческое направления | город Тогучин, ул. Садовая, 12а | 250 |
| 2 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (административное здание) | административный ресурс, лыжные гонки, прокатная база | город Тогучин, ул. Островского, 32 | 100 |
| 3 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта»(спортивный павильон) | молодежная политика | город Тогучин, ул. Островского, 32 | 50 |
| 4 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (спорткомплекс "Победа") | волейбол, баскетбол, футбол, бокс, платные услуги | город Тогучин, ул. Островского, 32/1 | 300 |
| 5 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (крытая хоккейная площадка "Локомотив") | хоккей, прокатная база | город Тогучин, ул. Пушкина, 2г | 100 |
| 6 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (нежилое здание "Стадион") | хоккей, лыжные гонки, прокатная база | город Тогучин, ул. Совхозная, 16 | 100 |

Кроме вышеуказанных единиц структуры учреждений образования в Тогучине в сфере культуры действует муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тогучинского района "Тогучинская детская музыкальная школа" (МБУДО "ТДМШ"). Музыкальная школа рассчитана на 600 учащихся. В школе обучаются преимущественно ребята города Тогучина.

К проблемам в сфере образования можно отнести слабое материально-техническое обеспечение школ, необходимость капитального ремонта зданий, приобретения современной техники и оборудования, отсутствие притока молодых специалистов (остается высоким процент учителей пенсионного возраста), так в качестве учителей начальных классов используются студенты Новосибирского педагогического университета.

На основании сведний, предоставленных по запросу Министерством образования Новосибирской области, на территории города Тогучина Тогучинского района функционирует один объект регионального значения – ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж», расположенного по адресу: ул. Строительная, 29.

Здравоохранение

Система здравоохранения города Тогучин представлена государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница". Это объект регионального значения, но его структура оказывает медицинские услуги населению города.

В составе центральной районной больницы действует поликлиническое отделение по адресу: город Тогучин, ул. Лапина, 1. Оно обеспечивает 618 посещений в смену для населения. Расчетно можно принять 278 посещений в смену для жителей города Тогучина. Также действует противотуберкулезный диспансер (поликлиника) по адресу: город Тогучин, Деповской переулок, 17, рассчитанный на 30 посещений в смену.

Стационар центральной районной больницы в городе Тогучине имеет 283 койко-места. Принимаем порядка 45% от коечного фонда для жителей города Тогучина.

На территории города Тогучин на начало 2022 года действует 18 аптек и аптечных пунктов, обслуживающих население.

Система здравоохранения в Тогучине имеет ряд проблем от нехватки финансирования, до недостатка специалистов, способных оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Необходимо улучшение качества медицинского обслуживания и внебольничной помощи населению, улучшение медико-технического и лекарственного оснащения, а также кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, в особенности притока молодых специалистов.

Культура

Учреждения культуры города Тогучин представлены прежде всего Муниципальным казённым учреждением культуры города Тогучина «Городской культурно-досуговый центр». Он расположен в здании по адресу: город Тогучин, ул. Пушкина, 2в. Культурно-досуговый центр имеет в своем составе помещения для кружковой и творческой работы, зал вместимостью 160 мест.

При Городском культурно-досуговом центре действует библиотека, фонд которой насчитывает 4,7 тысяч экземпляров. Также в Тогучине работают городская библиотека №1 (11,3 тысяч экземпляров) и городская библиотека №35 (8,9 тысяч экземпляров). Это структурные подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинская централизованная библиотечная система».

В здании Администрации Тогучинского района действует Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека, это объект районного значения, но здесь обслуживают и жителей города.

Следует отметить, что в 2010 году в городе действовала централизованная библиотечная система, которая включала в себя 6 филиалов, с библиотечным фондом в 156,2 тыс. экземпляров книг. К настоящему времени библиотечная система несколько сократилась.

Помимо городских учреждений культуры в Тогучине с 1961 года действует Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тогучинского района "Тогучинский культурно-досуговый центр". Тогучинский культурно-досуговый центр имеет в своем составе различные помещения для культурно-массовой работы и зал на 326 посадочных мест. Услугами Тогучинского культурно-досугового центра пользуются также жители города.

В городе Тогучин действует краеведческий музей в здании «Центра развития творчества». Кроме того, действуют пять школьных краеведческих (комплексных) музеев.

Учреждения культуры поселения являются центрами досуга, информации, развития народного и художественного творчества, эстетического и нравственного воспитания населения. В условиях города Тогучина как районного центра значимость учреждений культуры весьма велика.

На территории города Тогучина объектом культурного наследия является жилой дом по адресу: город Тогучин, ул. Центральная, 10. Памятников археологии на территории города нет. Объектами, представляющими культурную и духовную ценность, является памятники и мемориалы воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Ключевой проблемой для города остается недостаточность финансовых средств, направляемых учреждениям культуры из местного и районного бюджета. В связи с нехваткой финансирования слабо обновляется материально – техническая база учреждений культуры, не приобретается современное оборудование, музыкальные инструменты, мебель. Слабо ведется комплектование библиотек периодическими изданиями и книгами.

Физическая культура и спорт

В 2020 году в городе Тогучине был сдан в эксплуатацию спортивный комплекс «Победа». Площадь помещений для занятий спортом и физической культурой составила 1971,4 кв.м.

В январе 2022 года было ликвидировано муниципальное казённое учреждение города Тогучина "Физкультурно-спортивный комплекс "Локомотив". Крытая хоккейная коробка «Локомотив» площадью 2157,1 кв.м. передана МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта».

На территории поселения имеется стадион «Динамо» с трибунами на 150 мест, футбольное поле в районе ул. Гоголя, стадион школы №5, спортивная площадка школы №3. В общей сложности на территории города порядка 20 плоскостных площадок, пригодных для занятий спортом, но часть из них не открыта для общего доступа, а часть требует реконструкции или благоустройства.

К проблемам в сфере физической культуры и спорта можно отнести недостаточное количество общедоступной социальной инфраструктуры для занятий физической культурой, спортивных игр, недостаточная обеспеченность спортивным инвентарем.

Торговля и бытовое обслуживание

По состоянию на 2012 год в поселении функционировало 9 частных торговых предприятий, в том числе: 3 стационарных магазина потребительской кооперации, 1 предприятие общественного питания.

К настоящему времени в Тогучине действует 117 стационарных магазинов.

Ряд магазинов проводят торговлю смешанными товарами. По данным администрации города Тогучина можно четко выделить 43 специализированных продовольственных магазина с площадью торгового зала 2413,9 кв. м и 64 специализированных непродовольственных магазина с площадью торгового зала 5482,6 кв. м. Для оценки обеспеченности населения торговыми объектами в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 N 158-п выполнено деление всех стационарных магазинов на две группы:

-	82 магазина продовольственных товаров, торговой площадью 10534,3 кв.м.;

-	35 магазинов непродовольственных товаров, торговой площадью 5257,6 кв.м.

При этом следует отметить, что большая часть магазинов расположена в северо-восточной части города. Оценивая их дислокацию и торговые площади, можно оценить, что 19-20% расположено в юго-западной части города, а остальные – в северо-восточной части.

В качестве стационарного рынка на территории города Тогучина действует универсальная ярмарка по адресу ул. Садовая, 15. Торговая площадь ярмарки 310 кв.м.

Необходимо отметить, что число торговых организаций в Тогучине растет, оборот розничной торговли постепенно увеличивается (в денежном выражении), но это не свидетельствует об улучшении качества обслуживания населения. Можно отметить, что увеличение оборота в денежном выражении полностью перекрывается происходящей инфляцией и ростом цен.

Система общественного питания в Тогучине представлена различными предприятиями. На начало 2021 года по данным администрации города было зарегистрировано 4 столовые и закусочные, 23 ресторана, кафе и бара. В 2022 году работало 14 объектов общественного питания, таблица 8.5.

Таблица 8.5 – Предприятия общественного питания города Тогучина

| № п/п | Предприятия | Число мест | Улица | № дома | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресторан «Сосновый бор» | - | Садовая | 11 | ул. Островского |
| 2 | Ресторан «Руслан» | - | Островского | 2 б | «Золотой лев» |
| 3 | Кафе «Огни Баку» | - | Ленина | 1 |  |
| 4 | Кафе «У Иван Иваныча» | - | Бригадная | 30 |  |
| 5 | Кафе «Минутка» | - | Лапина | 1/1 |  |
| 6 | Кулинария «Maman» | - | Заводская | 3 | кафе |
| 7 | Кафе быстрого питания | - | Островского | 17 | Корпус 1 |
| 8 | Кафе, бар | - | Береговая | 2 а |  |
| 9 | Кафе, бар | - | Машинотракторная | 10 а/2 |  |
| 10 | Банкетный зал «У Зураба» | - | Машинотракторная | 10 а/3 | кафе |
| 11 | Банкетный зал «Гамбит» | - | Дзержинского | 38 | кафе |
| 12 | Столовая | - | Блюхера | 2 а/1 | ИК-14 |
| 13 | Чайхана | - | Островского | 10 в |  |
| 14 | Кафе – буфет вокзала | 12 | Береговая | 2 |  |

Система бытового обслуживания населения Тогучина относительно развита, хотя отдельные направления довольно слабы и не соответствуют численности населения города, особенно учитывая, что город Тогучин – административный центр района и организации (предприятия) по обслуживанию населения должны быть с некоторым избытком.

По данным администрации города Тогучина на начало 2021 года число объектов, оказывающих различные услуги населению, составляло 102 единицы. Из этого количества бытовые услуги на территории поселения оказывало 78 единиц.

Службы бытового обслуживания населения размещены по территории города неравномерно, большая часть (71 - 72%) размещена в северо-восточной части города, при этом тяготеют к улицам Комсомольской, Островского, Садовой, Лапина.

Муниципальное унитарное предприятие БОН «Иня-Сервис» осуществляет эксплуатацию муниципальной бани (два отделения на 24 человека) и предоставляет прачечные услуги в объеме 125 кг белья в смену. Единственная в Тогучине Химчистка одежды La vetrina в 2022 году закрылась.

В городе Тогучине в начале 2022 года действовали отделения восьми различных банков: Сбербанка, Почта Банка, Левобережного, Совкомбанка, Пойдем, Тинькофф Банка, Россельхозбанка, Веста Банка. Также работал банкомат ВТБ банка.

На начало 2022 года в Тогучине действовало два объекта гостиничного типа:

-	Мни отель «Домашний уют» - 8 номеров по типу хостела;

-	Гостиница «Столица» - 12 мест.

Серьезной проблемой является утрата позиций потребительской кооперации, недостаточное обеспечение населения продуктами питания и промышленными товарами повседневного спроса, необходимость усиления контроля качества реализуемых товаров, отсутствие некоторых бытовых услуг, недостаточно высокий профессиональный уровень работников.

Анализ состояния социальной инфраструктуры на начало 2022 года по городу Тогучину (в разрезе разделения территории населенного пункта рекой Иней на две части) выполнен в табличной форме и содержит показатели фактического состояния объектов и нормативных показателей исходя из численности населения. Соответственно сопоставление показателей позволяет определить дефицит мощности учреждений соцкультбыта в соответствии с нормативными показателями (для градостроительной деятельности), или избыток, таблица 8.6.

Нормативные показатели по учреждениям приняты в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области, при отсутствии показателей в данных региональных нормативах были использованы требования СП 42.13330.2016 Градостроительство. Нормы расчета учреждений и медицинских организаций устанавливаются по заданию на проектирование, или могут быть заданы Департаментом охраны здоровья населения Новосибирской области. На момент разработки Генерального плана города Тогучина указанные нормы не были предоставлены

Таблица 8.6 – Анализ обеспеченности постоянного населения муниципального образования и потребности в объектах социальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2022.

| Наименование объекта | Минимальная норма | Юго-запад |  |  | Северо-восток |  |  | ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП 42.13330.2016 или по МНГП | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит |
| Численность населения | человек | 8000 |  |  | 12130 |  |  | 20130 |  |  |
| Дети 1-6 лет | человек | 644 |  |  | 980 |  |  | 1624 |  |  |
| Дети 7-15 лет | человек | 973 |  |  | 1477 |  |  | 2450 |  |  |
| Дети 16-17 лет | человек | 177 |  |  | 270 |  |  | 447 |  |  |
| Дети 5-18 лет | человек | 1450 |  |  | 2220 |  |  | 3670 |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет - 70 %, место | 326 | 451 | 125 | 502 | 686 | 184 | 828 | 1137 | 309 |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности – 90% (среднее общее) 16-17 лет, место | 60 | 159 | 99 | 40 | 243 | 203 | 100 | 402 | 302 |
|  | Уровень обеспеченности – 100% (основное общее) 7-15 лет, место | 1010 | 973 | -37 | 800 | 1477 | 677 | 1810 | 2450 | 640 |
| Дополнительное образование | 80 % от числа детей 5-18 лет, место | 200 | 1160 | 960 | 1300 | 1776 | 476 | 1500 | 2936 | 1436 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врачебные амбулатории, поликлиники | 181,5 посещений в смену на 10000 жителей, посещ. в смену | 30 | 145 | 115 | 278 | 220 | -58 | 308 | 365 | 57 |
| Стационары всех типов | 134,7 коек на 10000 жителей, койка | 0 | 108 | 108 | 127 | 163 | 36 | 127 | 271 | 144 |
| Аптеки | 1 объект на 10000 человек, объект | 6 | 1 | -5 | 12 | 1 | -11 | 18 | 2 | -16 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | 1 объект на 10000 человек, объект | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Помещения культурно-массовой, досуговой работы | 50 м2 общ. площади на 1000 человек, м2 общ. площади | 50 | 400 | 350 | 40 | 607 | 567 | 90 | 1007 | 917 |
| Кинозал | 1 объект на поселение, объект | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Общедоступные библиотеки | 1 объект на 20000 человек, объект | 3 | 0,4 | -3 | 1 | 0,6 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| Общедоступная библиотека с детским отделением (детская) | 1 объект на на 10000 детей до 14 лет, объект | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 0,1 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 объект на поселение, объект | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| Краеведческий музей | 1 объект на поселение, объект | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 |

| Объекты физической культуры и массовогоспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | 70 м2 площади зала на 1000 человек, м2 | 0 | 560 | 560 | 1972 | 849 | -1123 | 1972 | 1409 | -563 |
| Бассейны (открытого и закрытого типа) | 20 м2 на 1000 человек, м2 зеркала вощды | 0 | 160,0 | 160,0 | 0 | 242,6 | 242,6 | 0 | 403 | 403 |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки) | 1950 м2 на 1000 человек, м2 | 10860 | 15600 | 4740 | 13400 | 23654 | 10254 | 24260 | 39254 | 14994 |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли (стационарные магазины) | 479,0 м2 торговой площади на 1000 человек, м2 торг. пл. | 12559 | 3832 | -8727 | 50233 | 5810 | -44423 | 62792 | 9642 | -53150 |
| в т.ч. продовольственных товаров | 158,7 м2 торговой площади на 1000 человек, м2 торг. пл. | 2107 | 1270 | -837 | 8427 | 1925 | -6502 | 10534 | 3195 | -7339 |
| непродовольственных товаров | 320,3 м2 торговой площади на 1000 человек, м2 торг. пл. | 10452 | 2634 | -7818 | 41806 | 3885 | -37921 | 52258 | 6520 | -45738 |
| Розничные рынки по продаже продовольственных товаров | 0,9 торговых мест на 1000 чел., торговые места | 0 | 7 | 7 | 310 | 11 | -299 | 310 | 18 | -292 |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 человек, место | - | 320 | 320 | - | 485 | 485 | - | 805 | 805 |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 рабочих мест на 1000 человек, рабочее место | 52 | 72 | 20 | 127 | 109 | -18 | 179 | 181 | 2 |
| Прачечные | 110 кг. белья в смену на 1000 человек, кг | 0 | 880 | 880 | 125 | 1334 | 1209 | 125 | 2214 | 2089 |
| Химчистки (приемный пункт) | 11,4 кг. белья в смену на 1000 человек, кг | 0 | 91,2 | 91,2 | 0 | 138,3 | 138,3 | 0 | 229,5 | 229,5 |
| Бани | 5 мест на 1000 человек, место | 24 | 40 | 16 | 0 | 61 | 61 | 24 | 100,7 | 76,7 |
| Отделения и филиалы банка | 0,3-0,5 объекта на 1 тыс человек, объект | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| Отделение связи | объект на жилую группу, объект | 3 | 1 | -2 | 2 | 1 | -1 | 5 | 2 | -3 |
| Гостиницы (кемпинги, мотели) | 6 мест на 1000 человек, место | 10 | 48 | 38 | 12 | 73 | 61 | 22 | 121 | 99 |

Расчёт объектов социальной инфраструктуры выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 №158-п.

8.4.	Жилой фонд

По данным федерального статистического наблюдения (форма №1 – жилфонд) в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области на 17.12.2021г. составляет 434,15 тыс. кв. м общей площади. За предшествующий год прибыло общей площади 2,85 тыс. кв. м, объема выбывшей площади не зарегистрировано. Подобная динамика сохранялась в течении последних лет без резких изменений, хотя жилищный фонд начинает стареть. В городе по адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» проводится капитальный ремонт жилого фонда. При этом постепенно формируется объем ветхого и аварийного муниципального жилого фонда. Также имеется большой объем ветхого фонда в частном секторе.

Фактически подавляющий объем жилищного фонда находится в собственности граждан. Доля муниципального жилищного фонда в настоящее время мала и составляет 6,13 тыс. кв. м общей площади. Необходимо отметить, что в Тогучине имеется специализированный жилищный фонд и жилые помещения маневременного фонда (100 кв. м).

В соответствии с численностью постоянного населения, в среднем на одного жителя приходится 21,56 кв. м площади. Это невысокий показатель для условий Тогучинского района. Хотя реальная обеспеченность семей жилищным фондом может резко отличаться и не совпадать со средним значением по всему поселению.

По состоянию на начало 2022 года в поселении имеется 136 многоквартирных домов общей площадью 90,95 тыс. кв. м, 1250 жилых домов блокированной застройки общей площадью 71,6 тыс. кв. м и 5432 индивидуальных дома.

Большая часть жилищного фонда города находится в кирпичных и блочных домах (56%), при этом значительный объем располагается в деревянных домах (34%).

Основная часть жилищного фонда города Тогучина находится в удовлетворительном состоянии, 64% жилищного фонда имеет по официальным данным износ в пределах 65%. 150 тыс. кв. м жилищного фонда имеют износ от 66 до 70%, 4,5 тыс. кв. м жилищного фонда имеют износ более 70%. Это характерно для индивидуальных жилых домов.

Таблица 8.7 - Распределение жилищного фонда по проценту износа на 17.12.2021г. (тысяч кв.м.)

| Процент износа | Индивидуальные жилые дома | Дома блокированной застройки | Многоквартирные дома |
| --- | --- | --- | --- |
| от 0 до 30% | 67,98 | 9,6 | 11,05 |
| от 31% до 65% | 95,0 | 52,5 | 42,3 |
| от 66% до 70% | 102,2 | 9,5 | 37,6 |
| свыше 70% | 4,5 | - | - |

На конец 2021 года жилищный фонд Тогучина имеет удовлетворительный уровень инженерного оборудования для поселения. Многоквартирные дома и часть блокированных имеют водоснабжение, и централизованную систему отопления.

Жилищный фонд в объеме 310,61 тыс. кв. м оборудован централизованным водоснабжением, а только 165,5 тыс. кв. м оборудованы централизованным водоотведением. Централизованное отопление имеет жилищный фонд 274,16 тыс. кв. м.

Сетевым сжиженным газом обеспечено 303,6 тыс. кв. м жилищного фонда, а 130,55 тыс.кв. м оборудованы электрическими плитами.

9.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1.	Водоснабжение

Сведения о водоснабжении взяты из материалов Схемы водоснабжения города Тогучина Новосибирской области на 2014-2019 г.г. и на период до 2024 г.

В городе действует централизованное водоснабжение. Охват населения 100%. Источник водонсабжения подземные воды. Лицензия НОВ №02456 ВЭ выдана Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу на срок до 12.09.2036 года.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и наружное противопожарное водоснабжение.

Централизованное водоснабжение осуществляется, одновременно из водозаборных узлов и из одиночных скважин, расположенных в границах города:

-	водозаборный узел №1, который включает шесть рабочих и две резервных скважины и расположен по адресу: улица Заводская;

-	водозаборный узел №2, который включает в себя одну рабочую скважину и расположен по адресу: Лесной техникум;

-	водозаборный узел №3, который включает в себя одну рабочую скважину и расположен по адресу: улица Школьная;

-	водозаборный узел №4, который включает в себя две рабочие скважины и расположен по адресу: улица Челюскинцев;

-	водозаборный узел №5, который включает в себя одну резервную скважину и расположен по адресу: улица Строительная;

-	водозаборный узел №6, который включает в себя одну рабочую и одну резервную скважины и расположен по адресу: улица Дзержинского;

-	водозаборный узел №7, который включает в себя одну рабочую скважину и расположен по адресу: 124 км.;

-	водозаборный узел №8, который включает в себя одну рабочую скважину и расположен по адресу: улица Зеленая.

Согласно существующей схеме, вода от 17 скважин насосами подается в водопроводную сеть. От двух скважин (№НВ 145/1, НВ 145/2) вода поступает в резервуары чистой воды (2 шт) объемом 1000 м3 каждый, затем насосами подается в водопроводную сеть.

Перечень скважин находящихся в ведении МУП ЖКХ г. Тогучин:

7 скважин (№№10 (10-249), 11(НВ-145/2), 12 (НВ-145/1), 13 (Н-01403), 14 (3-2007), 11А (Б432) 14А (Б434)) по ул. Заводская;

скважина № 4 (Н-01191), школа-интернат;

скважина № 2 (ТЛТ) (Н-01428);

2 скважины № 16 (16976), 16а по ул. Дзержинского;

скважина № 17 (10-220) по ул. Челюскинцев;

скважина № 25 по ул. Солнечная;

скважина № 15 по ул. Зеленая;

скважина Восток Бурвод № 10-688 по ул. Дзержинского;

скважина по ул. Строительная (1СБВ-2005);

скважина на 124 км ж/д (Ж-1994) по ул. Береговая;

скважина №8 по ул. Заводская (затампонирована);

скважина № 14 по ул. Челюскинцев (в резерве).

В настоящее время в технологическом процессе учавствует одна насосная станция второго подъема производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут.

На водопроводной сети установлено две водонапорные башни:

- на ул. Дзержинского (износ 5%);

- на ул. Челюскинцев (износ 80%).

В настоящее время в технологическом процессе учавствует одна насосная станция второго подъема производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут.

На водопроводной сети установлено две водонапорные башни:

-	на ул. Дзержинского (износ 5%);

-	на ул. Челюскинцев (износ 80%).

В таблице 9.1 приведены сведения о существующих скважинах. В таблицах 9.2 и 9.3 характеристики водонапорных башен насосной станции второго подъема.

Таблица 9.1 – Характеристика скважин

| Номер скважины | № 10-249 (кадастр. № 1080) | № НВ-145/2 (кадастр. № 1301) | № НВ-145/1 (кадастр. № 1288) | № Н-01403 (кадастр. № 878) | № З-2007 | № Б432 | Ж-1994 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расположение скважины | г.Тогучин (База РТП) ул.Заводская | г.Тогучин вост.окраина на территории водозабора (ул.Заводская) | г.Тогучин вост.окраина на территории водозабора (ул.Заводская) | г.Тогучин (школа) ул.Заводская | г.Тогучин (ул.Заводская) | г.Тогучин (ул.Заводская) | г.Тогучин сев.окраина ж/д 124 км (ул.Береговая) |
| Дебет скважины, куб. м/ч | 32 | 50 | 36 | 17 | 36 | 40 | 10 |
| Дебет скважины, куб. м/сут | 768 | 1200 | 864 | 408 | 864 | 960 | 240 |
| Глубина скважины, м | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | 90 | 100 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема, куб.м/час | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2,26 |
| Марка насоса | ЭЦВ-8-40-90 | ЭЦВ-8-40-90 | ЭЦВ-8-40-90 | ЭЦВ-8-40-90 | ЭЦВ-8-40-90 | ЭЦВ-8-40-60 | БЦП 0,63-63 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1979 | 1989 | 1989 | 1977 | 2007 | 2018 | 1994 |
| Состояние | Рабочая, износ 95% | Рабочая, износ 95 % | Рабочая, износ 95 % | Рабочая, износ 95 % | Рабочая, износ 95 % | Рабочая, износ 20 % | Рабочая, износ 95 % |
| ЗСО | 80x200 | 80x200 | 80x200 | 30x30 | 80x200 | 80x200 | 1,5x2 |
| Номер скважины | № Б434 | № Н-01191 (кадастр. № 841) | № Н-01428 (кадастр. № 877) | № 13976 (кадастр. № 954) | № 10-220 (кадастр. № 1078) | № 10-688 | 1СБВ-2005 |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расположение скважины | г.Тогучин (ул.Заводская) | г.Тогучин (ул.Коммунистическая Школа -интернат) | г.Тогучин, на территории Лесного техникума | г.Тогучин (МПМК) ул.Дзержинского | г.Тогучин, 0,5 км (каменный карьер) ул. Челюскинцев | г.Тогучин, ул. Дзержинского, 110 | г.Тогучин (ул.Строительная) |
| Дебет скважины, куб. м/ч | 40 | 30 | 26 | 57,6 | 6 | 32 | 18 |
| Дебет скважины, куб. м/сут | 960 | 720 | 624 | 1382,4 | 144 | 768 | 432 |
| Глубина скважины, м | 90 | 80 | 61 | 101 | 80 | 100 | 100 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема, куб.м/час | 40 | 40 | 25 | 10 | 6,5 | 6,5 | 10 |
| Марка насоса | ЭЦВ-8-40-60 | ЭЦВ-8-40-120 | ЭЦВ-8-25-100 | ЭЦВ-6-10-110 | ЭЦВ-6-6,5-125 | ЭЦВ 6-6,5-85 | ЭЦВ-6-10-110 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2018 | 1980 | 1974 | 1976 | 1979 | 1984 | 2005 |
| Состояние | Рабочая, износ 20 % | Рабочая, износ 95 % | Рабочая, износ 95 % | Рабочая, износ 95 % | Рабочая, износ 95 % | Рабочая, износ 95 % | Рабочая, износ 13 % |
| ЗСО | 80x200 | 30x30 | 80x200 | 1,5x2 | 80x200 | - | 30x30 |

Таблица 9.2– Характеристика насосной станции второго подъема (НПС)

| Расположение насосной станции | Производст венная мощность НПС 2-го подъема, куб.м/сут | Марка насосов | Марка электродвигателя насоса | Кол-во | Состояние агрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская | 2400,00 | 1Q-200-90а | Becner-Е2-8300-0,75Н-55кВт | 2 | Работоспособный |
|  |  | 1Q-200-90а | Vakon-100flov-90кВт | 2 | Работоспособный |
|  |  | 1Q-200-90а | Becner-Е2-8300-0,75Н-55кВт | 1 | Не работоспособный |

Таблица 9.3–Характеристика водонапорных башен

| № п/п | Расположение насосной станции | Объем, куб.м | Высота ствола, м | Охранная зона, м | Состояние, износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В.Б.№1 | ул. Дзержинского | 17,00 | 17,00 | 15,00 | Рабочая, износ - 5% |
| В.Б.№2 | ул. Челюскинцев | 17,00 | 13,00 | 15,00 | Рабочая, износ -80% |

Водопроводные сети общей протяженностью 120,80 км выполнены из труб различных материалов. По данным эксплуатирующей организации износ трубопроводов составляет 75%. Требуется капитальный ремонт и реконструкция.

Согласно «Каталогу месторождений питьевых и технических подземных вод по Новосибирской области» качество подземных вод при нормальной общей минерализации (0,20,8) г/куб.дм характеризуется повышенным содержанием железа (Fe) до 3,5 мг/куб.дм, марганца (Mn) до 0,5 мг/куб. дм и некоторых других элементов.

Скважины оборудованы механическими фильтрами. Биологическая очистка не проводится. В бактериологическом отношении воды чистые. В целом водопроводная вода соответсвует требованиям СанПиН 2.1.3684-21. Качество воды может снижаться из-за аварийного состояния водопроводных сетей на отдельных участках.

Горячее водоснабжение зданий от ИТП и индиваидуальных накопительных водонагревателей.

9.2.	Водоотведение

Сведения о водоотведении взяты из «Схемы водоотведения г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области», разработанной Муниципальным Унитарным предприятием г. Новосибирска «Горводоканал» в августе 2022 года.

Система канализования имеет одну эксплуатационную зону на левом берегу р. Иня. Эксплуатирующая организация ОАО «ТЖРП». На правом берегу р. Иня – централизованная система канализации отсутствует.

Приемник бытовых стоков – канализационные очистные сооружения полной биологической очистки, введенные в эксплуатацию в 70-е годы. Проектныая производительность 1000 м3/сут.

Согласно существующей схеме, сточные воды от выпусков зданий самотеком через дворовые и уличные коллекторы поступают в приемные резервуары канализационных насосных станций (КНС). Далее в напорном режиме транспортируются на очистные сооружения.

На канализационной сети установлено 4 КНС:

- -	КНС №1. Здание кирпичное, цилиндрической формы, диаметром 6 м. Установлены два насоса, марка не установлена. Насосные установки изношены.

- -	КНС №2. Здание кирпичное, прямоугольной в плане формы, размером 5х4 м. Крыша и стены имеют следы разрушения. Установлены два насоса, марка не установлена. Насосы, трубы и арматура сильно изношены.

- -	КНС №3. Находится в частном секторе, обслуживает от 8 до 15 частных домов. Представляет собой прямоугольное в плане сооружение, сваренное из металлических листов. Размер 2х2 м. Марка и характеристика насосов не установлены.

- -	КНС №4. Находится на территории предприятия  «Тогучинское молоко» Здание кирпичное цилидрической формы, диаметром 6 м. Целостность кладки и кровли нарушена. Рабочий насос К160/30; Q =160 м3час; Н=30 м; n=1450 об/мин. Тип резервного насоса и марка двигателей не установлены. Оборудование сильно изношено, требуется замена.

Все канализационно-насосные станции нуждаются в капитальном ремонте.

Общая протяженность трубопроводов канализации – 5,45 км в том числе:

-	напорных 3,57 км;

-	самотечных 1,88 км.

Трубопроводы канализации выполнены из различных материалов (чугун, полиэтилен, сталь) и имеют значительный срок эксплуатации. Процент износа 85%.

Отвод бытовых стоков от зданий, не попадающих в эксплуатационную зону централизованного водоотведения, осуществляется в индивидуальные выгребы и септики с последующим вывозом жидких бытовых отходов в согласованные места.

Сброс неочищенных сточных вод ов объме до 600 м3/сут из отдельных нецентрализованных участков сетей осуществляется на поля фильтрации.

Очистные сооружения канализации обеспечивают прием и обработку овсего объема поступающих сточных вод. Обеззараживание сточных вод не осуществляется. Контроль за качеством сбрасываемых стоков ведется лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ» по Сибирскому федеральному округу. Применяемая технологическая схема очистки сточных вод не соответсвует требованиям обеспечения нормативов качества очистки.

Состав основного технологического оборудования очистных сооружений включает:

приемная камера–1 шт.;

2-х секционная горизонтальная песколовка с прямолинейным движением воды–1 шт.;

осветлители-перегниватели – 2 шт.;

отдельно стоящие осветлители –2 шт.;

флотационные установки (неработающие по техническому состоянию)–2 шт.;

усреднитель расхода сточных вод–1 шт.;

вторичные отстойники – 2 шт.;

ершовый смеситель отсутствует;

контактный резервуар –1 шт.,

иловые площадки – 4 шт.,

резервуар сырого остатка – 1 шт.,

резервуар активного осадка-1 шт.,

резервуар дренажных вод–1 шт.,

хлораторная на жидком хлоре-1 шт (фактически обеззараживание хлором не производится); насосная станция-1шт.

Все оборудование КОС находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Применяемая технологическая схема очистки сточных вод не соответствует современным требованиям обеспечения нормативов качества очистки. Имеется дефицит мощностей очистных сооружений.

Системы организованного отвода стоков поверхностных вод отсутствуют. Дождевые и талые воды отводятся самотеком по отдельным кюветам и канавам на рельеф.

9.3.	Теплоснабжение

Сведения о теплоснабжении взяты из материалов «Схемы теплоснабжения города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области (актуализация на 2023 год)» (утверждена постановлением администрации города Тогучина, Тогучинского района Новосибирской области от 27.06.2022 №335».

Основная часть капитальной застройки и общественных зданий города сосредоточены в центральном районе. Жилая застройка в других районах города представлена, в основном, одноэтажными деревянными домами приусадебного типа. Общая тепловая нагрузка на данный период составляет 29,794 Гкал/ч. Численность населения г. Тогучина по данным 2022 года составляет 20 130 человек. Существующий жилой фонд города равен 441,743 тыс.м2. Таким образом, обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 21,56 м2 .

Теплоснабжение города Тогучин осуществляется от 20 котельных, в том числе:

МУП «Теплоснабжение №4» - 8 котельных;

МУП «Теплоснабжение №5» - 4 котельных;

Прочие котельные – 8 котельных.

Индивидуальная жилая застройка получает тепло от индивидуальных источников, работающих на печном топливе (уголь, дрова) или с использованием электроэнергии.

Таблица 9.4 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| № пп | Наименование котельной | Вид топлива | Установленная тепловая мощность | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Теплоснабжения №4» |  | 28,488 | 11,61 |
| 1 | Котельная №1 Садовая 1 | Каменный уголь | 5,85 | 4,22 |
| 2 | Котельная №4 ул. Садовая 9б | Каменный уголь | 10,5 | 5,77 |
| 3 | Котельная №5 пер. Банковский 1 | Каменный уголь | 6,2 | 1,62 |
| 4 | Котельная №10 ул. Челюскинцев 1 | Каменный уголь | 0,52 | 0,336 |
| 5 | Котельная №11 ул. Комсомольская 65 | Каменный уголь | 0,258 | 0,15 |
| 6 | Котельная №21 ул. Строительная 1Б | Каменный уголь | 1,04 | 0,6 |
| 7 | Котельная №22 ул. Тургенева 1 | Каменный уголь | 0,52 | 0,3 |
| 8 | Котельная лесхоз-техникума ул. Лесная 20 | Каменный уголь | 3,6 | 2 |
|  | МУП «Теплоснабжения №5» |  | 19,102 | 10,024 |
| 1 | Котельная №3 | Каменный уголь | 2,572 | 0,714 |
| 2 | Котельная №8 | Каменный уголь | 4,69 | 2,675 |
| 3 | Котельная №9 | Каменный уголь | 4,44 | 2,119 |
| 4 | Котельная № 16 | Каменный уголь | 7,40 | 4,516 |

Таблица 9.5 – Перечень источников тепловой энергии других организаций

| № пп | Наименование котельной | Вид топлива | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Санаторий «Тогучинский» | Каменный уголь | 7,1 | 0,975 |
| 2 | Котельная МУП «Тогучинское АТП» | Каменный уголь Природный газ | 2,5 | 0,921 |
| 3 | Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» тогучинский МЦТЭТ | Каменный уголь | 0,75 | 0,22 |
| 4 | ГАУ ССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» | Каменный уголь | 9,2 | 1,675 |
| 5 | ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» | Каменный уголь | 2,0 | н.д. |
| 6 | Управление образования Администрации города Тогучина | Каменный уголь | 1,244 | 0,008 |
| 7 | ГБЗУ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Каменный уголь | 0,29 | 0,245 |
| 8 | Дирекция по теплоснабжению- структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги-филиал «РЖД» | Каменный уголь | 1,38 | 0,7 |
| Итого |  | - | 24,464 | 4,744 |

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, котлы).

В настоящий момент основным видом топлива для производства тепловой энергии на всех источниках тепловой энергии служит уголь марки ДОМСШ.

Возобновляемые и местные виды топлива не используются.

Теплоноситель – вода. Отпуск тепла со всех котельных осуществляется по графику 95/70°С. Система теплоснабжения закрытая. Регулирование – качественное. Тепловая энергия используется на нужды отопления. Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует. Горячее водоснабжение от индивидуальных накопительных водонагревателей.

Система теплоснабжения двухтрубная и четырехтрубная. Теплопроводы проложены поземно в непроходных каналах и бесканально, а также надземно на низких опорах.

Трубопроводы стальные. Тепловая изоляция пенополиуретан, минеральная вата. Общая протяженность сетей в дутрубном исчислении:

-	МУП «Теплоснабжение №5» 19296 м, в том числе надземная 2132 м, канальная 2132 м;

-	МУП «Теплоснабжение №4» - канальная 17071 м;

-	котеьная МУП «Тогучинское АТП» - канальная 1,8 м;

-	ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» - канальная 200 м.

Тепловые сети имеют значительный срок эксплуатации. Износ составляет свыше 60%. Требуется капитальный ремонт и реконструкция.

9.5.	Газоснабжение

На территории г. Тогучин централизованное газоснабжение отсутствует. Население использует привозной сжиженный газ в баллонах.

9.6.	Электроснабжение

Потребители электрической энергии г. Тогучина находятся в зоне следующих центров питания:

-	ПС 110/35/10 кВ «Березовская» (АО «РЭС») с трансформаторами мощностью 2х16 МВА;

-	ТПС 110/35/10 «Тогучин» (АО «РЖД») с двумя трансформаторами 20 и 25 МВА;

По данным АО «РЭС» на 01.10.2022 г. объем свободной для технологического присоединения к электрическим сетям трансформаторной мощности по ПС 110/35/10 кВ «Березовская» – 7,67 МВт.

Территорию города пересекают магистральные линии электропередачи:

-	ВЛ «Линейное сооружение - электросетевой комплекс «П3 - П4»;

-	ВЛ «ВЛ 35 КВ 35109 /110 ПС БЕРЕЗОВСКАЯ- ПС РОЩА»;

-	ВЛ «Электросетевой комплекс «35331-35332»;

-	ВЛ «электросетевой комплекс «35347»;

-	ВЛ «электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс «35351-35349»;

Электроснабжение потребителей города Тогучин отуществялется от ТП-10/0,4 кВ, запитанных по распределительной сети ЛЭП-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Березовская» и ТПС 110/35/10 кВ «Тогучин».

9.7.	Связь и информация

В настоящее время телефонизация г. Тогучин состаляет 100%. Связь абонентов с АТС, осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

Через территорию города проходят магистральные линии связи:

-	ВОЛС «г.Новосибирск(ул.Планетная, д.30) - г.Тогучин - пгт Промышленная» (учетный номер 54.24.2.14);

-	ВОЛС «Болотное-Тогучин» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (учетный номер 54.24.2.3);

-	ВОЛП «Болотное-Тогучин на территории г. Тогучина Тогучинского района Новосибирской области» (учетный номер 54.24.2.5);

-	"ВОЛС для устранения цифрового неравенства в Тогучинском районе Новосибирской области" (учетный номер 54:24.2.195).

Цифровое телерадиовещание осуществляется от антенно-мачтового сооружения ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Сотовая связь и мобильный интернет осуществляется от передающих радиотехнических объектов (базовых станций) операторов сотовой связи ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл».

Услуги почтовой связи предоставляются АО «Почта России». В городе расположены почтовые отделения №633451, №633452, №633453, №633454, №633456.

10.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортный комплекс города Тогучина представлен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Территория г.Тогучина находится в третьей дорожно-климатической зоне, основными характеристиками которой являются продолжительная холодная зима, сравнительно короткое теплое лето, ранние осенние заморозки. Сеть автомобильных дорог общего пользования Тогучинского района имеет протяженность 1376,9 км, имеет выход на Новосибирский, Болотнинский, Мошковский и Маслянинский районы, Кемеровскую область. Из них автомобильных дорог регионального значения – 345,5 км; межмуниципального значения – 352,1 км; муниципального значения – 679,3 км. По типам покрытия: цементобетон – 4,3 км; асфальтобетон – 258,9 км; черный щебень – 140,3 км; щебень – 657,5 км; грунтощебень – 315,9 км.

Основные дороги городского поселения г.Тогучин Тогучинского района:

- А)	Автодороги регионального значения:

- -	50 ОП РЗ 50К-16 – 129 км а/д "Р-255" - Тогучин – Карпысак;

- -	50 ОП РЗ 50К-38 – Тогучин – Степногутово.

- Б)	Автодороги межмуниципального значения

50 ОП МЗ 50Н-2611 - Тогучин - Киик - Кусмень

50 ОП МЗ 50Н-2612 – Тогучин-Елтышево (в гр. района);

Н-2613 50 ОП МЗ 50Н-2613 – Тогучин – Кудрино-Златоуст.

Для городского поселения принципиальное значение имеет развитие транспортной инфраструктуры и, в первую очередь, дорожной сети, обеспечение безопасности и безаварийности движения.

Протяженность автомобильных дорог г. Тогучина составляет 127,064 км. Из них протяженность автодорог с твердым покрытием – 99,182 км. Общая протяженность освещенных улиц – 45,7 км.

Грузовые перевозки на территории осуществляют промышленные, сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, индивидуальные предприниматели.

Пассажирские перевозки во всем Тогучинском районе осуществляют предприятие МУП Тогучинское «Автотранспортное предприятие» и индивидуальные предприниматели. Общественный транспорт в городе представлен тремя номерами автобуса.

Движение пешеходов по основным улицам г. Тогучин организовано посредствам тротуаров и пешеходных дорожек. Движение пешеходов на второстепенных улицах и проездах организовано за полосой отвода улиц, а также по бровке проезжих частей.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения. Основные группы объектов тяготения:

объекты социальной сферы;

объекты трудовой деятельности

узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Проблемы транспортного комплекса:

высокий уровень старения и износа транспортных коммуникаций, требующих регулярной реконструкции, низкий технический уровень дорог;

недостаточная обеспеченность дорогами с твердым покрытием (22%) от общего объема дорог общего пользования;

отсутствие в поселении транспорта для оказания ритуальных услуг;

высокий уровень старения и износа транспортных коммуникаций, автомобильных и пешеходных мостов, требующих регулярной реконструкции, низкий технический уровень дорог;

Автодороги поселения являются важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а их развитие – одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения, повышение уровня жизни населения.

10.1.	Автомобильный транспорт

Значительная роль во внешних связях Тогучинского района и города Тогучина принадлежит автомобильному транспорту. Автотранспортом производятся грузовые и пассажирские перевозки по городу, району, осуществляются связи с соседними районами и городами области.

Грузовые перевозки осуществляются автомобильным транспортом индивидуальных предпринимателей и предприятий, занятых в коммунальной сфере и других областях производства. Предприятия перевозят зерно, щебень, уголь, строительные, лесные и другие грузы. В год перевозится свыше 1900 тыс. тонн грузов.

Основной объем пассажирских перевозок в городе осуществляет МУП Тогучинского района Тогучинское АТП. Пригородные и междугородние маршруты автобусов берут начало у железнодорожного вокзала, посадка и высадка пассажиров осуществляется с обустроеннойпосадочной платформы. Также в пределах населённого пункта организованы городские маршруты общественного транспорта с обустроенными остановочными пунктами.

Интенсивность движения транспортных средств по основным улицам в г. Тогучин составляет от 2000 до 8000 авт/сут., по улицам, имеющим категорию «проезд» в соответствии с СП 42.13330.2016 от 50 до 200 авт/сут. При этом в основном транспортный поток на 85 % представлен легковыми транспортными средствами, в т.ч. мотоциклами, 13% представляют сельскохозяйственная техника (трактора, грузовики и др.), 2% представляют автобусы (общественный транспорт).

Автомобильный парк города состоит из легковых и грузовых автомобилей, принадлежащих частным лицам и организациям. Детальная информация по видам транспорта отсутствует. За 2018-2020 годы отмечен рост количества транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Индивидуальный транспорт хранится на участках усадебной застройки, частично в боксовых гаражах у многоквартирных домов, ведомственный транспорт – на участках предприятий и организаций. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры, торговых, административных зданий хозяйствующих организаций и мест отдыха.

Таблица 10.1– Оценка уровня автомобилизации населения города Тогучина

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 21063 | 20820 | 20820 |
| 2 | Количество автомобилей у населения | шт. | 5895 | 5947 | 5998 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения | шт. / 1000 чел | 276 | 281 | 285 |

В Тогучинском районе действует 18 внутрирайонных автобусных маршрутов, которые соединяют практически все населенные пункты района с административным центром - городом Тогучином. Осуществляются пассажирские перевозки по междугородным маршрутам: «Тогучин – Новосибирск»; «Тогучин – Болотное». В городе Тогучине – 3 маршрута муниципального значения.

Основной перевозчик пассажиров по регулярным автобусным маршрутам – МУП Тогучинского района. Тогучинское АТП имеет в наличии парк автобусов из 27 единиц. Общий процент срока амортизационного износа подвижного состава пассажирского транспорта МУП Тогучинского района Тогучинское АТП в 2021году составляет 71,8%.

10.2.	Объекты транспортной инфраструктуры

Общая протяжённость дорожной сети города Тогучин составляет 127,064 км.

В городе имеется 7 заправочных станций, сведения о которых по состоянию на 01.01.2022 представлены в таблице 10.2. Также развиваются частные пункты сервиса и технического обслуживания автотранспорта Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры, торговых, административных зданий хозяйствующих организаций и мест отдыха.

Таблица 10.2 – Дислокация автозаправочных станций, расположенных на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области по состоянию на 0.01.2022.

| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | Наименование объекта | Адрес расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГСМ – сервис (бензин) | ГСМ – сервис | ул. Вокзальная, 26 А |
| 2 | ООО «СЕВЕР» (бензин) | ООО «СЕВЕР» | ул. Островского, 2а |
| 3 | АО «Газпромнефть – Новосибирск» (бензин) | АО «Газпромнефть – Новосибирск» | ул. Юбилейная, 1/1 |
| 4 | Гранд (бензин) | Гранд | ул. Элеватрорная, 10 |
| 5 | ГСМ – сервис (бензин) | ГСМ – сервис | ул. Ломоносова, 98 |
| 6 | ООО «Сибгаз» (бензин + газ) | МАЗСГРАНД | ул. Деповская, 10 |
| 7 | ГазОйл (газ) |  | ул. Ломоносова, 98 б |

На территории города имеются искусственные дорожные сооружения – мосты, водопропускные устройства–трубы, автомобильный тоннель под железнодорожными путями.

Таблица 10.3 – Искусственные сооружения дорожной сети города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Год постройки | Вид покрытия | Материал | Протяженность в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост через р. Тогучинка по ул. Комсомольская в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области автодороги местного значения, км 000+000 (Реестровый номер – ДХН0008851) | 2012 г. | Асфальто бетон | Железо бетон | 30 |
| 2 | Мост через р. Тогучинка по ул. Майской в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области автодороги местого значения, км 000+000 (Реестровый номер – ДХК0008852) | - | - | - | - |
| 3 | Мост коммунальный через р. Иня по ул. Островского в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области (Категория – первая, Реестровый номер – ДХК0000575) | 1967 г. | Асфальто бетон | Железо бетон | 140 |
| 4 | Мост через р. Тогучинка по ул. Лесной в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области, км 000+000 (Реестровый номер – ДХК0008853) | - | - | - | - |
| 5 | Пешеходный мост через р. Иня в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области (Реестровый номер – ДХК0008854) | 1995 г. | Металлический лист | Металл | 110 |
| 6 | Автодорожный тоннель под ж/д путями ст. Тогучин по ул. Ломоносова в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области (Реестровый номер ДХН0011247) | 2003 г. | Асфальто бетон | Железо бетон | 60 |

По данным «Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры г. Тогучина» в городе отсутствует четко выраженная структура подъездных дорог промышленных зон, коммунально-складских районов, нет грузовых дорог, нет окружной трассы для транзитного автомобильного транспорта. Построены только подъезды к крупным промышленным предприятиям. Весь грузовой поток приходится на существующую сеть автомобильных дорог общего пользования. Транзитный транспорт следует через жилые районы города. С юго-запада подходит автомобильная дорога областного значения Новосибирск – Тогучин. Первое основное направление транзита проходит по улице Ломоносова через автомобильный тоннель и железобетонный мост в створе с улицей Островского. Далее транзитный поток следует в северном направлении по дороге областного значения Новосибирск – Болотное или по улице Гутовская и Челюскинцев к каменному карьеру. Второе основное направление транзита – по улицам Ломоносова, Вокзальная и Юбилейная на юго-восток к селу Степногутово с выходом на трассу Новосибирск – Ленинск – Кузнецкий.

Существующие технические средства организации дорожного движения ((далее ТСОДД) по состоянию на июнь 2022 г. находятся в частично неудовлетворительном состоянии. Часть таких технических средств утрачена или отсутствует. В основном ТСОДД в г. Тогучин располагаются на основных дорогах поселения, местных улицах и местных дорогах, у детских образовательных учреждений в виде: дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, искусственного освещения и имеет в большей степени удовлетворительное состояние. На улицах в г. Тогучин с категорией «проезд» большая часть ТСОДД утрачена или отсутству (по данным Проект организации дорожного движения 2022г.)

10.3.	Железнодорожный транспорт

Ведущую роль в обеспечении межрайонных транспортных связей играет железнодорожный транспорт. Через Тогучинский район проходит участок Западно-Сибирской железной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий, являющейся важнейшей транспортной артерией области. Железная дорога проходит практически через весь Тогучинский район, протяженность железнодорожных путей составляет 140 км. По железнодорожной магистрали осуществляются значительные грузоперевозки каменного угля из Кузнецкого бассейна и других грузов до 108 составов в сутки.

Железная дорога проходит через город с северо-запада на юго-восток, делит город на две примерно равные по площади части. Железная дорога двухпутная, электрифицированная.

Рисунок 10.1 – Тоннель под железнодорожными путями.

Рисунок 10.1 – Железнодорожный вокзал в Тогучине

Железнодорожная станция Тогучин – промежуточная станция 2-го класса. Путевое развитие станции состоит из 8 путей, из них два главных, 6 приемно-отправочных. Имеется одна пассажирская платформа, грузовой двор, небольшое локомотивное хозяйство и пункт комплексной подготовки вагонов под погрузку. В пределах города отсутствует ограждение и шумозащитные экраны железнодорожных путей.

Для обслуживания пассажиров, кроме железнодорожной станции Тогучин на территории поселения имеется дополнительная остановочная платформа 124 км. Ежегодное отправление пассажиров железнодорожным транспортом в среднем составляет более 320 тысячи человек.

Железнодорожный вокзал расположен с северной стороны приемоотправочного парка. Подъезд к вокзалу возможен только с северной стороны станции, с большими перебегами автомобильного транспорта. Через железнодорожную станцию Тогучин осуществляется пропуск грузовых и пассажирских поездов, действует дальнее и пригородное пассажирское сообщение в Кузбасском направлении, с городом Новосибирском и другими регионами Российской Федерации. Станция осуществляет грузоперевозки предприятий города, районных населенных пунктов, с использованием подъездных путей, которые имеют промышленные предприятия.

10.4.	Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории города отсутствует.

10.5.	Объекты воздушного транспорта

На территории г.Тогучина объекты воздушного транспорта отсутствуют.

10.6.	Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть города складывалась, исходя из сложных естественно-географических условий. Территория разрезана руслами рек Иня и Тогучинка, Боровлянка и Березовка на несколько неравнозначных частей. Затруднены пешеходные и транспортные связи в городе. Расположение железной дороги и реки Иня в планировочном отношении вносит трудности при осуществлении кратчайших транспортных связей в городе. Связь между северной и южной частями города осуществляется через единственный коммунальный мост и единственный тоннель (автодорожные тоннели следует относить к I повышенному уровню ответственности сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям). Из-за ограниченной высоты тоннеля возникает проблема перевозки негабаритных грузов. Для этого по разрешению управления железной дороги открывают железнодорожный переезд.

Протяженность улично-дорожной сути составляет 127,064 км, в том числе с твердым покрытием- 99,182 км, без покрытия –27,882км.

Количество искусственных сооружений (мосты – 5 объектов, тоннель – 1 объект).

Удельный вес улиц, освещенных фонарями в общей протяженности улиц составляет 47%.

В городе сложились основные направления движения к внешним автомобильным дорогам. По улице Ломоносова и примыкающей улице Дзержинского осуществляется выход на трассу Новосибирск – Горный – Тогучин в юго-западном направлении. В северо-восточном направлении по улице Центральная осуществляется выход на внешнюю трассу в Болотное. В восточном направлении по улице Заводская – в село Киик. По улице Юбилейная выход на юго – восточное направление на село Степногутово. По улице Гутовская выход в северном направлении на село Янченково. По улице Деповская выход на трассу к поселку Нечаевский. По улице Строительной выход в северо – западном направлении на село Златоуст.

В городе нет четко выраженной структуры подъездных дорог промышленных зон, коммунально-складских районов, нет грузовых дорог, нет окружной трассы для транзитного автомобильного транспорта. Построены только подъезды к крупным промышленным предприятиям.

Подъезд к железнодорожному вокзалу осуществляется по автодороге с северной стороны, с большой интенсивностью движения.

Центр города складывается в междуречье рек Иня и Тогучинка. Здесь, на улицах Лапина, Садовой и Островского сосредоточены социально – культурные и торговые объекты, административные здания, малоэтажная жилая застройка.  К основным улицам здесь можно отнести улицы Центральную, Островского, Садовую, Майскую, Комсомольскую, Гутовскую. На левобережной стороне реки Ини функции основных улиц выполняют Вокзальная, Свердлова, Ломоносова, Деповская, Трактовая. В городе значительна и часть жилых улиц с частичным благоустройством. В городе много и усадебных улиц без благоустройства. Тротуары шириной 1.0-1.5 м только выполнены на некоторых основных улицах города.

В городе отсутствуют непосредственные связи между периферийными районами, перегружены транспортом центральные улицы города. Организация движения осложнена малой шириной улиц, малыми радиусами поворотов. Все пересечения улиц и автодорог решены в одном уровне. На наиболее загруженных перекрестках выполнено светофорное регулирование. Интенсивность движения по улицам невелика. Наиболее интенсивное движение наблюдается на основных улицах города, на улицах с транзитным движением. Загружен мост через реку Иня и автодорожный тоннель.

Опорная дорожная сеть муниципального образования представлена дорогами регионального, межмуниципального и местного значения III, IV и V технической категории с асфальтобетонным и переходным покрытием. Дорог федерального значения на территории муниципального образования не имеется.

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требованиям СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;

неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

недостаточность ширины проезжей части (3-4м);

значительная протяженность грунтовых дорог;

отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

отсутствие искусственного освещения;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации ведутся по следующим направлениям:

ограничение пропуска большегрузного транспорта на дорогах в период весенне-осенней распутицы;

повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения ямочных ремонтов;

выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по населенным пунктам;

обновление дорожных знаков.

При сохранении тенденции увеличения уровня автомобилизации населения без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения, что может увеличить уровни аварийности и негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 10.4 – Улично-дорожная сеть г.Тогучина Тогучинского районна НСО

| №п/п | Адрес | Покрытие дороги в метрах |  |  |  | Протяжен ность в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щебень | Асфальто-бетонное | Грунтовое | Грунто-щебень |  |
| 1 | Ул. Алтайская | 131 | - | - |  | 131 |
| 2 | Ул. Апрельская | 402 | 200 | - | - | 602 |
| 3 | Ул. Береговая | 2500 | 1200 | - | - | 3700 |
| 4 | Ул. Боровлянка | - | - | - | 691 | 691 |
| 5 | Ул. Бригадная | - | - | - | 2106 | 2106 |
| 6 | Ул. Белинского | 369 | - | - | - | 369 |
| 7 | Ул. Блюхера | 1200 | - | - | - | 1200 |
| 8 | Ул. Беляева | 419 | - | - | - | 419 |
| 9 | Ул. Березовая | - | - | 793 | - | 793 |
| 10 | Ул. Березовская (подстанция) | - | - | 200 | - | 200 |
| 11 | Ул. Боровая | - | - | 444 | - | 444 |
| 12 | Ул. Володарского | - | - | 1504 | - | 1504 |
| 13 | Ул. 8-е Марта | - | - | 199 | - | 199 |
| 14 | Ул. Вокзальная | - | 2170 | - | - | 2170 |
| 15 | Ул. Гагарина | - | - | - | 560 | 560 |
| 16 | Ул. Глинки | - | - | 1509 | - | 1509 |
| 17 | Ул. Герцена | - | - | 711 | - | 711 |
| 18 | Ул. М.Горького | - | - | - | 1023 | 1023 |
| 19 | Ул. Гоголя | - | - | - | 1093 | 1093 |
| 20 | Ул. Грибоедова | - | - | - | 239 | 239 |
| 21 | Ул. Гутовская | - | 1185 | - | - | 1185 |
| 22 | Ул. У. Громовой | - | - | - | 428 | 428 |
| 23 | Ул. Добровольского | 905 | - | - | - | 905 |
| 24 | Ул. Дзержинского | - | 3050 | - | - | 3050 |
| 25 | Ул. Деповская | - | 1527 | - | - | 1527 |
| 26 | Ул. Добролюбова | 70 | 217 | - | - | 287 |
| 27 | Ул. Есенина | 572 | - | - | - | 572 |
| 28 | Ул. Жуковского | - | - | 435 | - | 435 |
| 29 | Ул. Железнодорожная | - | - | - | 876 | 876 |
| 30 | Ул. Заводская | - | 963 | 200 | - | 1163 |
| 31 | Ул. Звездная | 429 | - | - | - | 429 |
| 32 | Ул. Земнухова | - | - | - | 480 | 480 |
| 33 | Ул. Зеленая | - | - | 634 | - | 634 |
| 34 | Ул. Западная | - | - | 217 | - | 217 |
| 35 | Ул. Инюшка | - | - | 575 | - | 575 |
| 36 | Ул. Королева | - | - | - | 440 | 440 |
| 37 | Ул. Коммунистическая | 1083 | 108 | - | - | 1191 |
| 38 | Ул. О.Кошевого | - | - | - | 431 | 431 |
| 39 | Ул. Коллективная | - | - | - | 524 | 524 |
| 40 | Ул. Кирпичная | - | - | - | 295 | 295 |
| 41 | Ул. Крылова | - | - | - | 860 | 860 |
| 42 | Ул. Кирова | - | - | - | 518 | 518 |
| 43 | Ул. Калинина | - | - | 373 | - | 373 |
| 44 | Ул. Крупской | - | - | - | 1222 | 1222 |
| 45 | Ул. Комсомольская | - | 1556 | - | - | 1556 |
| 46 | Ул. Котовского | 203 | - | - | - | 203 |
| 47 | Ул. Красноармейская | - | - | - | 1213 | 1213 |
| 48 | Ул. Комарова | - | - | - | 387 | 387 |
| 49 | Ул. Ключевская | - | - | 98 | - | 98 |
| 50 | Ул. Космическая | - | - | - | 397 | 397 |
| 51 | Ул. Ленина | - | 1014 | - | - | 1014 |
| 52 | Ул. Лапина | - | 843 | - | - | 843 |
| 53 | Ул. Лесная |  | 1074 | - | - | 1074 |
| 54 | Ул. Лазо | - | 407 | - | - | 407 |
| 55 | Ул. Линейная | 670 | 700 | - | - | 1370 |
| 56 | Ул. Лермонтова | - | - | - | 1034 | 1034 |
| 57 | Ул. Логовская | - | - | 350 | 1600 | 1950 |
| 58 | Ул. Ломоносова | - | 1723 | - | - | 1723 |
| 59 | Ул. Луговая | - | - | 500 | - | 500 |
| 60 | Ул. Майская | - | 1794 | - | - | 1794 |
| 61 | Ул. Маяковского | - | - | 451 | - | 451 |
| 62 | Ул. Мира | - | - | 450 | - | 450 |
| 63 | Ул. Машинотракторная | - | 615 | - | - | 615 |
| 64 | Ул. Матросова | - | - | 353 | - | 353 |
| 65 | Ул. Молодежная | 1274 | - | - | - | 1274 |
| 66 | Ул. Нагорная | - | - | 897 | - | 897 |
| 67 | Ул. Никитина | - | - | - | 925 | 925 |
| 68 | Ул. Некрасова | - | - | 476 | - | 476 |
| 69 | Ул. Набережная | 805 | - | - | - | 805 |
| 70 | Ул. Новая | 558 | - | - | - | 558 |
| 71 | Ул. Озерная | - | - | - | 259 | 259 |
| 72 | Ул. Октябрьская | 825 | - | - | - | 825 |
| 73 | Ул. Осенняя | - | - | 390 | - | 390 |
| 74 | Ул. Олимпийская | - | - | 435 | - | 435 |
| 75 | Ул. Обская | - | - | 336 | - | 336 |
| 76 | Ул. Островского | - | 1635 | - | - | 1635 |
| 77 | Ул. Омская | 418 | - | - | - | 418 |
| 78 | Ул. Плановая | 443 | - | - | - | 443 |
| 79 | Ул. Полевая | 727 | - | - | - | 727 |
| 80 | Ул. Пионерская | 767 | - | - | - | 767 |
| 81 | Ул. Папанина | - | - | - | 1339 | 1339 |
| 82 | Ул. Партизанская | - | - | - | 265 | 265 |
| 83 | Ул. Пушкина | 637 | 341 | - | - | 978 |
| 84 | Ул. Первомайская | 1867 | - | - | - | 1867 |
| 85 | Ул. Промышленная | 898 | - | - | - | 898 |
| 86 | Ул. Пенькозаводская | 800 | 395 | - | - | 1195 |
| 87 | Ул. Пролетарская | 1921 | 300 | - | - | 2221 |
| 88 | Ул. Парковая | - | - | 602 | - | 602 |
| 89 | Ул. Рабочая | - | - | - | 753 | 753 |
| 90 | Ул. Речная | 424 | - | - | - | 424 |
| 91 | Ул. Рассветная | - | - | 433 | - | 433 |
| 92 | Ул. Сосновая | 150 | 155 | - | - | 305 |
| 93 | Ул. Сибирская | - | - | - | 724 | 724 |
| 94 | Ул. 2-ая Сибирская | - | - | - | 383 | 383 |
| 95 | Ул. Северная | - | - | - | 216 | 216 |
| 96 | Ул. Снежная | - | - | 100 | - | 100 |
| 97 | Ул. Свердлова | - | 2144 | - | - | 2144 |
| 98 | Ул. Строительная | 803 | 2000 | - | - | 2803 |
| 99 | Ул. Садовая | - | 800 | - | - | 800 |
| 100 | Ул. Солнечная | - | - | - | 433 | 433 |
| 101 | Ул. Сурковская | - | - | 1220 | - | 1220 |
| 102 | Ул. Театральная | - | 217 | 0 | - | 217 |
| 103 | Ул. Туннельная | - | - | 794 | - | 794 |
| 104 | Ул. Трактовая | - | 1889 | - | - | 1889 |
| 105 | Ул. Тургенева | 913 | - | - | - | 913 |
| 106 | Ул. Транспортная | - | - | - | 1661 | 1661 |
| 107 | Ул. Томская | 820 | - | - | - | 820 |
| 108 | Ул. Тогучинка | - | - | - | 657 | 657 |
| 109 | Ул. С. Тюленина | 443 | - | - | - | 443 |
| 110 | Ул. Трудовая | - | - | 292 | - | 292 |
| 111 | Ул. Урицкого | - | - | - | 197 | 197 |
| 112 | Ул. Фетисова | - | - | - | 1884 | 1884 |
| 113 | Ул. Циолковского | - | - | - | 586 | 586 |
| 114 | Ул. Центральная | - | 3080 | - | - | 3080 |
| 115 | Ул. Целинная | 1733 | - | - | - | 1733 |
| 116 | Ул. Чернышевского | - | - | 713 | - | 713 |
| 117 | Ул. Чайковского | - | - | 966 | - | 966 |
| 118 | Ул. 2- ая Чайковского | - | - | 680 | - | 680 |
| 119 | Ул. Чкалова | 565 | - | - | - | 565 |
| 120 | Ул. Чехова | - | - | 1044 | - | 1044 |
| 121 | Ул. Челюскинцев | 1165 | - | - | - | 1165 |
| 122 | Ул. Школьная | 1007 | - | - | - | 1007 |
| 123 | Ул. Л.Шевцовой | - | - | 466 | - | 466 |
| 124 | Ул. Щорса | 183 | - | - | - | 183 |
| 125 | Ул. Шевченко | - | - | 409 | - | 409 |
| 126 | Ул. Южная | - | - | - | 1116 | 1116 |
| 127 | Ул. Юбилейная | - | - | - | 567 | 567 |
| 128 | Ул. Элеваторная | - | - | 945 | - | 945 |
| 129 | пер. Чаплыгина | - | - | 95 | - | 95 |
| 130 | пер. Чапаева | - | - | 387 | - | 387 |
| 131 | пер. 40 лет Октября | - | - | 308 | - | 308 |
| 132 | Пер. Набережный | - | - | 203 | - | 203 |
| 133 | Пер. Октябрьский | 190 | - | - | - | 190 |
| 134 | Пер. Пролетарский | - | - | - | 111 | 111 |
| 135 | Пер. Банковский | 159 | - | - | - | 159 |
| 136 | Пер. Ветеринарный | - | - | - | 474 | 474 |
| 137 | Пер. Украинский | - | - | - | 403 | 403 |
| 138 | Пер. Восточный | - | - | 432 | - | 432 |
| 139 | Пер. Ленина | - | - | - | 170 | 170 |
| 140 | Пер. 1- ый Советский | - | - | - | 188 | 188 |
| 141 | Пер. Грибоедова | - | - | 145 | - | 145 |
| 142 | Пер. Почтовый | - | - | 119 | - | 119 |
| 143 | Пер. 2- ый Советский | - | - | 192 | - | 192 |
| 144 | Пер. Печатный | - | - | 224 | - | 224 |
| 145 | Пер. Туннельный 1-й | - | - | 293 | - | 293 |
| 146 | Пер. 2- ой Туннельный | - | - | 317 | - | 317 |
| 147 | Пер. Трактовый | - | - | 320 | - | 320 |
| 148 | Пер. Березовский | - | - | 92 | - | 92 |
| 149 | Пер. Деповской | - | - | 428 | - | 428 |
| 150 | Пер Кооперативный | - | - | - | 181 | 181 |
| 151 | Пер. Элеваторный | - | - | 247 | - | 247 |
| 152 | Пер. Дзержинского | - | 993 | - | - | 993 |
| 153 | Пер. Киикский | - | - | - | 229 | 229 |
| 154 | Пер. Майский | 1121 | - | - | - | 1121 |
| 155 | Пер. Безымянный | - | - | 331 | - | 331 |
| 156 | Микашевского | 700 | - | - | - | 700 |
| 157 | Горина | 940 | - | - | - | 940 |
| 158 | Казакова | 1340 | - | - | - | 1340 |
| 159 | Ванина | 1200 | - | - | - | 1200 |
| 160 | Гербера | - | - | 1120 | - | 1120 |
| 161 | Покрышкина | - | - | 1280 | - | 1280 |
| 162 | пер. Рассветный | - | - | 155 | - | 155 |
| ВСЕГО |  | 34749 | 34295 | 27882 | 30138 | 127064 |

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. Основными направлениями развития дорожной сети поселения будут являться:

- -	сохранение протяженности дорожной сети, соответствующей -нормативным требованиям;

- -	улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования за счет;

- -	текущего и капитального ремонтов;

- -	поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем их категориям;

- -	повышение качества и безопасности дорожной сети путем их нормативного содержания.

11.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

11.1.	Объекты специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), скотомогильники.

По данным государственной Управления ветеринарии Новосибирской области на территории города Тогучин расположен законсервированный скотомогильник, который был открыт в 1984 году и законсервирован в 2013 году.

В городском поселении город Тогучин действуют три кладбища:

Старое кладбище (ул.Лапина);

Левобережное кладбище (юго-западная часть города, пересечение улиц Трактовая и Транспортная;

Мостовское кладбище (ул.Майская, в 850 м на север от территории квартала Молодогвардейцев и в 500 м на северо-восток от квартала Звездолетов).

В северной части территории поселения, по направлению к Сурковскому сельсовету, расположен полигон ТКО, сведения о котором представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Сведения об объектах специального назначения

| № п/п | Объект строительства | Планируемое местоположение объекта (ближайший населенный пункт) | Предполагаемые сроки реализации мероприятий, год | Планируемые проектные мощности, тыс. тонн/год | Оценочный объем капитальных вложений на строительство объектов размещения отходов, тыс. рублей* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект размещения ТКО с объектом обработки и обезвреживания | Тогучинский район, г. Тогучин | 2022 | 30,0 Полигон с сортировочной линией | 559945,11** | Строительство планируется в рамках ГЧП |

*Оценочный объем капитальных вложений на строительство объектов размещения отходов принят прогнозно.

**В соответствии с Перечнем объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 № 32-рп.

11.2.	Санитарно-экологическое состояние территории муниципального образования

По интенсивности экологической нагрузки в 20-е годы ХХI века Тогучинский район характеризуется определённым спадом валовых выбросов, что связано с сокращением производства и общим падением экономики, хотя в последние годы наблюдается некая стабилизация экономики. Внедрены некоторые мероприятия по очистке отходов при переработке щебня, уменьшены выбросы зерновой пыли, сократился выброс цементной пыли. РасположениеТогучинского района в предгорьях, на большой высоте, способствует более активному переносу воздушных масс, загрязненных выхлопами, а вытекающие с возвышенностей водотоки активнее переносят загрязнения.

Соблюдение принципов устойчивого развития, учет которых регламентирован градостроительным заданием, требует в полной мере реализовать стратегию охраны окружающей среды города Тогучина. Выполнить это возможно посредством концентрации ресурсов для решения первоочередных задач по улучшению экологической обстановки, сохранению благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях сохранения здоровья населения.

Из наиболее острых экологических проблем можно отметить следующие:

загрязнение атмосферы техногенными выбросами;

нарушенность почвенного покрова;

ухудшение качества питьевого водоснабжения;

ухудшение состояния очистных сооружений

Радиационное состояние среды оценивается как относительно удовлетворительное. Выявленные участки с повышенной радиоактивностью имеют, как правило, локальный характер и не представляют для населения реальной опасности по внешнему гамма-излучению; внутреннее же облучение организма человека за счет содержащихся в воде ЕРН находится в допустимых пределах.

Экологическая ситуация на территории города обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь в зонах экономической деятельности человека. Основными источниками загрязнения атмосферы являются промышленные предприятия, а также выбросы от котельных, печей частного сектора и отработанные газы автотранспорта.

Состояние водных объектов

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, дорог. Отсутствие систем водоотведения приводит к загрязнению русла реки стоками. Также русла рек подвержены загрязнению отходами потребления. Загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловлена сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

В воде и по берегам рек часто можно увидеть стволы деревьев. Разложение древесины способствует накоплению в воде фенола и других ядов, влияющих на жизнедеятельность ихтиофауны озер.

Риск для здоровья населения и природных комплексов, обусловленный качеством водных объектов, также связан:

с захламлением, загрязнением и отсутствием благоустройства водоохранных зон и прибрежных территорий малых рек;

с несоблюдением требований Водного кодекса по использованию территории в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах;

с отсутствием требуемых дренажных систем (ливневой канализации), очистных сооружений ливневых вод.

Источником централизованного водоснабжения являются подземные воды.

По микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Тогучинский район не входит в число неблагопролучных по качеству подаваемой населению воды. Показатель безопасности питьевой воды по удельному весу проб воды, не соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-химическим показателям, в Тогучинском районе составляет 0,8, (среднеобластной показатель =20,1), по микробиологическим показателям -0,3 (среднеобластной показатель -0,8).

Часть населения пользуется источниками нецентрализованного водоснабжения – колодцами и артезианскими скважинами без разводящей сети. По химическому составу вода сельских населённых мест не соответствует нормативным требованиям. Производственный контроль за работой водопроводных сооружений не проводится по финансовым причинам. Программы производственного контроля разработаны, но не исполняются.

Состояние почвы.

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова. Нарушенными считаются почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате прокладки транспортных коммуникаций, организации строительных площадок. Антропогенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение химических, физических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами

Согласно «Территориальноой схеме обращения с отходами, в том числе, с твердыми отходами, НСО», г. Тогучин отнесен к населенным пунктам 1 категории, как городское поселение с развитой промышленно-транспортной инфраструктурой. Транспортирование твердых коммунальных отходов на комплексные полигоны осуществляется напрямую или с использованием площадок временного накопления. Сортировка твердых коммунальных отходов осуществляется на мусоросортировочных станциях полигонов, размещенных на территории Тогучинского, и других районов.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:

в производственных или вспомогательных помещениях;

в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглублённых специально оборудованных ёмкостях;

в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Рисунок 11.1 - Схема транспортирования ТКО Тогучинского района.

По данным 2016 года В переходный период, до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления, действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Тогучинского района, транспортируются на комплексный полигон, расположенный вблизи р.п. Горного. Тогучинский район не входит в состав какого-либо кластера, имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон вблизи р.п. Горного, на котором осуществляется размещение отходов, образующихся во всех населенных пунктах Тогучинского района. Также на территории Тогучинского района располагаются площадки временного накопления недалеко от с. Коурак, с. Лебедево, с. Пойменное.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Тогучинского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области, утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ (в многоквартирных и индивидуальных жилых домах на 1 проживающего объем отходов составляет 2,38 м3/год, масса отходов - 392,95 кг/год);

Таблица 11.2 - Годовой объем образования ТКО в Тогучине

| Население 01.01.2022г. | Объем образования ТКО (при нормативе накопления 2,38м3) м3 | Масса отходов (при нормативе накопления 392,95кг) тонн |
| --- | --- | --- |
| 20130 | 47909,4 | 7910,0835 |

В территориальной схеме для транспортирования отходов Тогучинского района предложены 18 маршрутов

Маршруты №№ 1.3, 2, 3, 4.3, 5, 8, 9, 10, 11, 17 завершаются выгрузкой отходов на территории площадки временного накопления, расположенной вблизи г. Тогучина.

Маршруты №№ 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18 завершаются выгрузкой отходов непосредственно на территории комплексного полигона вблизи р.п. Горного.

Маршрут № 1 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадки временного накопления в с. Коурак. Этапы маршрута 1.1 и 1.2 завершаются в с. Коурак.

Маршрут № 4 разделен на 3 этапа. В данном направлении целесообразно размещение площадок временного накопления в с. Лебедево и с. Пойменное. Этап маршрута 4.1 завершается в с. Лебедево, этап маршрута 4.2 завершается в с. Пойменное.

В последующем, отходы, выгруженные на площадках временного накопления, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи р.п. Горного.

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.

При этом накопление твёрдых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) ёмкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II класса – в надёжно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III класса – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IVкласса – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учётом их макро - и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств;

необходимости создания особых условий хранения, а также надёжной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

Медицинские отходы, в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО;

Класс Б – эпидемиологически опасные отходы;

Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

Класс Г – токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности;

Класс Д – радиоактивные отходы.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство медицинских организаций передаёт медицинские отходы на обезвреживание сторонним предприятиям.

Отходы 1 класса опасности: отходы ртутьсодержащих люминесцентных ламп накапливаются в учреждениях и предприятиях, затем сдаются на перерабатывающее предприятие централизованно по ведомствам. Отходы 2 класса опасности, это в основном аккумуляторы, сдаются принимающим организациям.

Отходы 3 класса опасности в 70% остаются на предприятиях. Отработанные масла, составляющие основную массу, в основном, сжигаются.

Планируемые мероприятия

В рамках реализации национального проекта «Экология» (до 31 декабря 2024 года) планируется рекультивация полигона ТКО, расположенного в северной части городского поселения.

Таблица 11.3 – Сведения о планируемых мероприятиях

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Предварительные сроки реализации мероприятий, год. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект размещения отходов | Тогучинский район, г. Тогучин | Выведение из эксплуатации | 2019 |  |
|  |  |  | Рекультивация | 2024-2025** |  |

**Рекультивация планируется при условии обеспечения финансирования

Биологические отходы – это остатки тканей и органов, образованных в процессе медицинской деятельности, а также гибели различных видов животных и птиц, переработки материалов животного происхождения.

Объект размещения твердых коммунальных отходов в г.Тогучине АО «Тогучинское жилищно-ремонтное предприятие», тариф установлен.

Состояние атмосферного воздуха

Основными веществами, загрязняющими окружающую среду, в Тогучине являются взвешенные вещества, оксид углерода. По данным доклада Роспотребнадзора наибольшую долю в объеме выбросов занимают вещества, связанные с процессами сжигания разных видов топлива. На территории г.Тогучина источниками загрязнения воздушной среды являются также источники теплоснабжения, работающие на угле и дровах, которыми отапливается часть индивидуальных жилых домов. Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят источники децентрализованного теплоснабжения бюджетных организаций, индивидуальные источники теплоснабжения населения, объектов общественного и коммерческого назначения, производственных объектов (газ, дрова, уголь, электроэнергия), передвижные источники, в первую очередь, грузовой и легковой автотранспорт. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводит не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Мониторинг компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв) на территории Новосибирской области осуществляет ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Предприятия-природопользователи осуществляют производственный экологический контроль на источниках выбросов и сбросов собственными силами или силами привлечённых аккредитованных лабораторий в сфере охраны окружающей среды. Качество атмосферного воздуха в значительной степени определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха также являются:

автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т. д.;

объекты производственного назначения;

пыль от автодорог, не имеющих твердого покрытия.

В г. Тогучине в формировании микроклимата большую роль играет большой лесной массив, примыкающий к центру города.

11.3.	Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории городского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территории, которые установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом местных природных и экологических факторов. К зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

Санитарно-защитная зона;

Охранная зона;

Водоохранная зона;

Прибрежная защитная полоса;

Придорожная полоса;

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 11.4 – Перечень ориентировочных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

| № п/п | Наименование объекта |  | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование г. Тогучин |  |  |  |  |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.4.9 |  | 100 |
| 2 | Полигон твёрдых бытовых отходов (12.2.3) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.2.3 |  | 500 |
| 3 | Скотомогильник (законсервированный) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.1.4 |  | 1000 |
| г. Тогучин |  |  |  |  |
| 1 | АЗС | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.6 |  | 50 |
| 2 | Автосервис | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5 |  | 50 |
| 3 | Ветеринарное обслуживание | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.5.14 |  | 50 |
| 4 | Склад | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 11.5.1 |  |  |
| 5 | Склады строительных материалов | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 14.5.1 |  | 50 |
| 6 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 14.5.3 |  | 50 |
| 7 | СТО | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.5.4 |  | 50 |
| 8 | Шиномонтажная мастерская | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.5.13 |  | 50 |
| 9 | Склад, овощехранилище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 11.5.1 |  | 50 |
| 10 | ООО «Тогучинское молоко» | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 8.5.6, 8.5.14 |  | 50 |
| 11 | ООО «Старый Тогучин» | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 8.5.13 |  | 50 |
| 12 | Пилорама | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.4.2 |  | 100 |
| 13 | ООО «Ремонтно-строительная фирма «СПЕКТР» | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. |  | 100 |
| 14 | Элеватор | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 8.4.1 |  | 100 |
| 15 | Столярная мастерская | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.4.2 |  | 100 |
| 16 | Деревообрабатывающее предприятие | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.4.2 |  | 100 |
| 17 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.4.9 |  | 100 |
| 18 | Автотранспортное предприятие | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 11.4.9 |  | 100 |
| 19 | Производство строительных материалов | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 4.3.14 |  | 300 |
| 20 | Асфальтобетонный завод | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 4.2.2 |  | 500 |
| 21 | Полигон ТБО | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.2.3 |  | 500 |
| 22 | Добыча строительного камня | Сведения внесены в ЕГРН. |  |  |
| 23 | Железнодорожный транспорт | Сведения внесены в ЕГРН. |  |  |
| 24 | Объекты коммунально-складского назначения | Сведения внесены в ЕГРН. |  |  |
| 25 | Скотомогильник (законсервированный) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.1.4 |  |  |

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Таблица 11.5 - Перечень охранных зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограниче- ния, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Придорожная полоса |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-16 129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак (III и IV техническая категории) | Распоряжение Росавтодора от 12.12.2014 №2422-р Ст. 26 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" | 50 м |
| 2 | 50 ОП РЗ 50К-38 Тогучин -Степногутово (IV техническая категория) |  | 50м |
| 3 | 50 ОП МЗ 50 Н-2611 Тогучин-Киик-Кусмень (IV и V техническая категории) |  | 50 |
| 4 | 50 ОП МЗ 50Н-2612 Тогучин-Елтышево ( границах района) (IV категории) |  | 50 |
| 5 | 50 ОП МЗ 50Н-2613 Тогучин-Кудрино-Златоуст (IV категории) |  | 25 |
| Охранная зона |  |  |  |
| 1 | ЛЭП 35 кВ | Постановление от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | 15 |
| 2 | ТП-10 кВ |  | 10 |
|  | Магистральный газопровод |  |  |

Таблица 11.6 - Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса водоемов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранная зона | Прибреж ная защитная полоса |
| 1 | р. Иня 663км | Водный кодекс Российской Федерации | 200 | 50 |
| 2 | р.Тогучинка (31км) |  | 100 | 50 |
| 3 | Р.Куделька 18км |  | 100 | 50 |
| 4 | р. Боровлянка 32 км |  | 100 | 50 |
| 15 | Малые реки и ручьи |  | 50 | 50 |

Таблица 11.7 - Береговая полоса водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реки и ручьи | ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации | 20 |

Таблица 11.8 - Санитарный разрыв

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железная дорога | п. 8.20 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований. |

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом 30м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

12.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

12.1.	Перечень возможных ситуаций техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Растет количество аварий во всех сферах производственной деятельности и транспорте. Это происходит в связи с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве. Чем больше производственных объектов на территории, тем больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не существует.

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия. Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

- К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Тогучина возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на:

пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО);

электроэнергетических системах;

коммунальных системах жизнеобеспечения;

автомобильном транспорте;

АЗС (перечень действующих АЗС представлен в таблице 10.2);

железной дороге;

на гидротехнических сооружениях.

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на электроэнергетических системах (в связи с износом производственных фондов);

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (на системах водоснабжения и теплоснабжения, в связи с износом производственных фондов);

аварии на транспорте автомобильном, железнодорожном);

биологические аварии.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.

К числу пожароопасных объектов относятся предприятия и объекты использующие, хранящие и транспортирующие горючие взрывопожароопасные вещества.

На территории города Тогучин расположено 7 пожаро- и взрывоопасных объектов. Средний объем хранимых на большинстве из них пожароопасных веществ не превышает 85 тонн. В результате аварии (разлив и пожар на АЗС) размер зоны вероятной чрезвычайной ситуации будет равен 0,5 квадратных километров, пострадает персонал АЗС (при наихудшем развитии возможна гибель персонала) и находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации люди до 100 чел. Возможный ущерб до 8 млн. рублей.

В более благоприятной ситуации разлив бензина из автоцистерны на площадке слива АЗС может достигнуть площади 100 м2,

Перечень потенциально взрыво - пожароопасных объектов на территории города представлен в таблице 12.1

Таблица 12.1– Основные факторы ЧС техногенного характера на территории города Тогучин.

| № | Объект | Наименование предприятия (организации), юридический адрес, фактический адрес | Вид опасного вещества | Приемлемый риск | Вид (характер) опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АЗС | Г.Тогучин ул.Деповска | ГСМ 92,95 | 1,2-1 | Взрыв, пожар |
| 2. | АЗС АО | Г.Тогучин Ул.Вокзальная | ГСМ 92,95 | 1,2-1 | Взрыв, пожар |
| 3. | АЗС | Г.Тогучин Ул.Юбилейная | ГСМ 92,95 | 1,2-1 | Взрыв, пожар |
| 4. | АЗС. ГСМ -сервис | ул. Ломоносова | ГСМ 92,95 | 1,2-1 | Взрыв, пожар |
| 5. | ОАО «Тогучинский элеватор» |  | Пылевоздушная смесь | 1,2-1 | Взрыв, пожар |
| 6. | АЗС ООО «СЕВЕР» (бензин) | ул. Островского, 2а |  |  |  |
| 7. | АЗС Гранд (бензин) | ул. Элеватрорная, 10 |  |  |  |
| 8. | ГазОйл (газ) | ул. Ломоносова, 98 б |  |  |  |

Масштаб возможных ЧС на АЗС носит локальный характер, тип опасного вещества ГСМ. При взрывах и пожарах катастрофических последствий не прогнозируется, население близлежащих домов не пострадает, возможны жертвы среди обслуживающего персонала.

В процессе эксплуатации возможны ЧС, связанные с:

переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны;

неосторожным обращением с открытым огнем и курением.

Наиболее пожароопасным является период с апреля по июль и с октября по февраль. Наиболее опасными в пожарном отношении являются дома частного сектора. Возможный ущерб от пожаров может составить более 5 млн. руб.

Аварии на энергетических системах и системах связи

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди. Основное направление ветров в г.Тогучине юго-западное. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. При прохождении грозовых фронтов возможно усиление ветра до штормовых значений 20-25 м/с.

Основные объекты энергетики и связи Тогучина, подверженные ЧС:

Тогучинские РЭС – филиал ОАО «Приобские электрические сети»;

Тогучинский линейно-технический цех – центр межрайонной эксплуатации телекоммуникаций.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций. Причиной возникновения аварии с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей может явиться изношенность и выработка проектного ресурса значительной части технологического оборудования объекта, невыполнение в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования. Также вероятно возникновение аварии в связи с общим снижением уровня технологической дисциплины. Перечисленные причины будут являться основными и при возникновении технологических аварий и возгораний на электроэнергетических системах.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Общее состояние жилищно-коммунального комплекса г.Тогучин характеризуется высокой степенью износа основных фондов и недостаточностью финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке к зиме.

Ветхость систем теплоснабжения и водоснабжения, нарушение правил эксплуатации котельного оборудования в зимних условиях может способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением обеспечения города теплом и водой. Аварии на ЛЭП нарушают производственную деятельность объектов экономики города. Отключение электроэнергии в зимний период парализует работу предприятий ЖКХ.

Риски возникновения неблагоприятной экологической обстановки на объектах ЖКХ маловероятны

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут возникнуть на объектах: ОАО «ЖКХ г.Тогучин (УК)» и МУП ЖКХ «Теплоснабжение № 4», г. Тогучин, МУП Тепло№5, Горвода, ООО «Русич».

Аварии на трубопроводах в большинстве случаев возникают по причине брака при строительно-монтажных работах, отступления от проектных решений, внешних механических воздействий, коррозионного износа труб, запорной и регулирующей арматуры. Объектами риска на территории поселения являются системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети, линии связи

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем

- жизнеобеспечения;

ветхости коммунальных сетей;

халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы;

низкого качества ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населенных пунктов, особенно в зимний период.

Аварии на гидротехнических сооружениях.

Разрушение плотин крупных прудов в городе Тогучин маловероятно. Однако при их возможном разрушении можно ожидать подъем уровня воды на реках Тогучинка, Карпысак, Буготак, Изылы, Мал. Изылы. В результате опасных волн прорыва не ожидается; подтоплению будет подвержена часть территории города Тогучина с населением более 700 человек. Отселение из подтопленных домов планируется в пределах территории города Тогучина.

Транспортные аварии.

Автомобильный транспорт (МУП «Тогучинская АТП») является источником повышенной опасности. На территории поселения возрастает количество автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам. Безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от них самих. Около   75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений являются:

превышение скорости;

игнорирование дорожных знаков;

выезд на полосу встречного движения;

управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Из всех источников опасностей на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют ДТП. Около половины всех происшествий составляют наезды на пешеходов, четвертую часть происшествий – столкновения транспортных средств. Абсолютное большинство всех дорожно-транспортных происшествий произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителями. Высок удельный вес происшествий, при которых зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия. Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных). Для обеспечения безопасности населения во время чрезвычайных ситуаций, необходимо строительство объездных дорог вне границ населенного пункта.

Общая протяженность дорог с твердым покрытием на территории Тогучина составляет 124,5 км. Приемлемо допустимый риск возникновения ЧС существует.  Наиболее уязвимыми участками путей сообщения являются участки:

На железной дороге: ст. Тогучин и железнодорожный переход в районе 124 км.

На автодороге Новосибирск -Тогучин – перекресток дорог на улицах Вокзальной – Ломоносова, улицах Комсомольская – Островского.

Железнодорожный транспорт

На территории города с запада на восток проходит железнодорожная магистраль. Основная железнодорожная станция – Тогучин, принадлежащая ЗапСибЖД, позволяет вести погрузку и выгрузку железнодорожных эшелонов. Основной объект железнодорожного транспорта Тогучинская 14-я дистанция пути  (перевозятся ВВ (60-180), АХОВ (60-240), ГСМ(60-180)

По проходящей через территорию города железной дороге, перевозятся ГСМ и химически опасные вещества (АХОВ). В случае аварии цистерны АХОВ зона поражения достигнет размера 10 квадратных километров, в которую может попасть до 8000 человек. Возможна гибель до 540 человек, пострадает до 9000 человек.

При чрезвычайной ситуации на территории города Тогучина при разливе бензина из железнодорожных цистерн (половина состава) возможен разлив на площади до 2000 м2. В зону вероятных чрезвычайных ситуаций может попасть до 120 человек, гибель людей возможна. В результате аварии железнодорожной цистерны с ГСМ вероятно возникновение чрезвычайной ситуации на станции Тогучин. Риск возникновения ЧС существует.

12.2.	Источники чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представлена ниже (Таблица 12.4.).

Таблица 12.4 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на 
проектируемой территории

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1.1 | Половодье | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 1.1.2 | Паводок | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1. | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 2.2.2. | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.3. | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.2.4. | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.2.5. | Град | Динамический | Удар |
| 2.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.5 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 2.6 | Сильный Мороз | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3. Природные пожары |  |  |  |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя.Нагрев тепловым потоком Тепловой удар. Помутнение воздуха.Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

По природным условиям на территории города Тогучин, возможно возникновение ЧС местного уровня, не приводящих к катастрофическим последствиям, возможно нарушение жизнедеятельности населения.

Наличие в лесном фонде г.Тогучина площадей, занятых хвойными и лиственными породами деревьев, создает угрозу возникновения пожаров в засушливое время года. Из стихийных бедствий наибольший ущерб могут нанести природные пожары, паводковые воды, ураганные ветры, обледенения линий электропередач и связи.

В соответствии с СП 115.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 22-01-95) «Геофизика опасных природных воздействий», при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические, сейсмологические, методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанции и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасную обстановку.

Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Особенно опасными факторами возможного возникновения на территории поселения чрезвычайных ситуаций являются затопление паводками 1% обеспеченности, которому подвергаются значительные территории, а также наличие на территории поселения магистральных сетей.

Паводок – интенсивный сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, паводки могут повторяться несколько раз в году. Особую угрозу представляют так называемые внезапные паводки, связанные с кратковременными, но очень интенсивными ливнями, которые случаются и зимой из-за оттепелей.

Половодье – одна из фаз водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон года, – относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; обычно сопровождается выходом вод из меженного русла и затоплением поймы. Весеннее половодье   приходит в апреле-мае с началом снеготаяния, в основном, поверх льда водотоков и озер до их вскрытия. Пик половодья приходится на май после вскрытия ото льда. Дождевые паводки редки и незначительны по сравнению с весенним стоком. Подъем воды в озерах происходит постепенно, более выражен в многоводные годы.

Наводнения – вскрытие рек в сельском поселении иногда сопровождается образованием заторов льда, приводивших к разливам воды по поймам и подтоплению отдельных населенных пунктов.

Подтопление – повышение уровня подземных вод, обычно грунтовых вод, вызванное естественным или искусственнымувеличением приходной части их водного баланса, а также возникновением препятствий их движению. Часто причиной служит подпор поверхностных вод. В естественных условиях подтопление имеет временный, сезонный характер (период весеннего половодья, наступления многолетней фазы повышенной увлажненности). В целях обеспечения безопасности на водных объектах разработаны местные правовые акты, проводятся учения по теме «Оказание помощи провалившемуся под лед».

В границах г.Тогучина имеются зоны затопления и подтопления, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН):

Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированной реке Иня (реестровый номер в ЕГРН 54:24-6.129). Затопление происходит при половодьях 1% обеспеченности;

Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р.Иня, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности (реестровый номер в ЕГРН 54:24-6.129).

В городе Тогучине нередки разливы реки Иня и подтопления жилых домов. В период активного таяния снегов при стечении негативных факторов (быстрое таяние снега, сильные дожди, ледяные заторы) вероятно повышение уровня воды в реке Иня до 8,5 м и выше. В результате возникновения чрезвычайной ситуации в зону подтопления попадет 141 дом, в которых проживает около 367 человек. Возможное число пострадавших может составить 150 человек. Временное отселение населения, попадающего в зону затопления, планируется в черте города. Возможный ущерб от паводка может составить 0,5 – 3 млн. руб. В 2021году от подтопления пострадала благоустроенная набережная, построенная в 2019году по проекту «Строительство набережной и благоустройство пляжной зоны озера по ул. Заводская совместно с прилегающей привокзальной площадью». Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно».

Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду. К опасным метеорологическим явлениям относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, сильные морозы.

Опасные агрометеорологические явления наблюдались в Тогучинском районе в 2021году. 14 июля 2021г. прошел сильный ливень с выпадением 30мм осадков за 18 минут. С 6 сентября по 24 октября 2021года шли продолжительные дожди при пониженной температуре, что вызвало переувлажнение почвы на глубине 10-12 см.

Неустойчивые погодные условия, в зимний период, обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных:

со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций);

увеличение числа пожаров в домах частного сектора;

с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Ураганные ветры. Весной с северо-западными циклонами связаны штормы, к которым относятся ветры со скоростью 21-24 м/с, шквалы (кратковременные, порывистые с изменениями направлений ветры, со скоростью 20-30 м/с), снежные поземки, метели, бури, пыльные поземки и бури, особенно на юго-востоке области. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

К неблагоприятным климатическим явлениям, также относится прохождение грозового фронта и шквального усиления ветра, выпадение осадков и града.

На территории Тогучина не исключены шквальные и ураганные ветры. При благоприятных для распространения ветров условиях размер зоны вероятной чрезвычайной ситуации достигнет 10 квадратных километров, в неё попадёт более 600 человек. Число пострадавших может достигнуть 20 человек. Возможный ущерб от данной чрезвычайной ситуации может превысить 5 миллионов рублей.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. Систематически повторяющиеся лесные пожары не только наносят ущерб лесопромышленному комплексу, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

В весенне-осенний периоды город может быть подвержен пожарам из-за наличия хвойных и лиственных деревьев, лесного фонда. 20% территории города покрыто лесом. При благоприятных для распространения пожара услових размер зоны вероятной чрезвычайной ситуации достигнет 2-х квадратных километров, в неё попадёт более 100 человек. Число пострадавших может достигнть 400 человек. Возможный ущерб от данной чрезвычайной ситуации может превысить 6 милионов рублей.

Лесные пожары по интенсивности подразделяются на слабые, средние и сильные, по характеру горения – на низовые и верховые. Скорость движения фронта низового пожара – от 0,3-1,0м/мин при слабом пожаре, до 15 м/мин – при сильном. Высота пламени –1–2м. Максимальная температура на кромке пожара достигает 900оС. При верховых пожарах скорость распространения пламени составляет 5-8 км/ч. При возникновении крупных лесных пожаров могут быть уничтожены большие площади леса. Основными причинами возникновения пожаров на территории поселения являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу и проведение сельскохозяйственных палов. Риск возникновения природных пожаров высокий.

В 2021 и 2022 годах крупных лесных пожаров не было.

12.3.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории г.Тогучин могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Лесопатологическое состояние лесов Тогучинского района и г.Тогучина в 2021году оценивается как удовлетворительное. Очаги шелкопряда непарного, корневой губки, трутовика настоящего, трутовика ложного, бактериальных заболеваний березы отсутствовали.

Эпизоотия. На территории Тогучинского района возможно возникновение эпизоотии в виде бешенства больных диких животных (лис), (вспышки данного заболевания фиксируются на территории района на протяжении многих лет). Не исключено возникновение чрезвычайной ситуации и в городе Тогучине.

В Тогучинском районе возможны:

Эпифитотия – распространение инфекционных болезней растений –стеблевая ржавчина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы, фитофтороз картофеля.

Саранчовые. Саранчовые – многоядные вредители повреждают сельскохозяйственные культуры: зерновые, кормовые, овощные, технические, картофель, сенокосы, пастбища, лесные насаждения и плодовоягодные культуры. На своем пути они съедают всю растительность. Не исключена возможность распространения саранчи с приграничных территорий.

Поражение луговым мотыльком Поражение цикличное. Возможные сроки появления: 1-е поколение в июне, 2-ое – в конце июля. Погода с летней температурой  +17- +20оС увеличивает численность вредителя.

Поражение колорадским жуком. Существует опасность во всех районах НСО.Жаркая и сухая погода способствует увеличению числа вредителей.

Поражение непарным шелкопрядом. Поражает леса в период с середины апреля до середины сентября.

Клещевой энцефалит. Тогучинский район является эндемичным по клещевому энцефалиту. Ежегодно по поводу покуса клещом в лечебно-профилактические учреждения обращается до 500 человек, что также не исключает возникновение чрезвычайной ситуации и в городе Тогучине.

Из чрезвычайных ситуаций природного характера возможны землятресения и наводнения.

12.4.	Пожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения. Причинами пожаров в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Общее состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется высокой степенью износа основных фондов и недостаточностью финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке к зиме, в результате чего  ежегодно возникают незначительные аварии на объектах ЖКХ. За последние годы серьезных аварий, повлиявших на жизнедеятельность поселения, на объектах ЖКХ не произошло.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14.07.2022г. (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

ЧАСТЬ 2.	ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

13.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

13.1.	Границы городского поселения и населённого пункта

Границы г.Тогучина

Граница города Тогучина установлена на основании ранее утверждённых документов территориального планирования.

Согласно ч. ч. 11, 12 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов независимо от наличия в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации и (или) лесоустроительной документации сведений о нахождении земельного участка в границах земель лесного фонда.

При подготовке генерального плана был проведен анализ границ населенных пунктов на соответствие требованиям ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации о недопустимости пересечения границ населенного пункта с границами муниципального образования, а также с границами земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН.

В результате анализа было выявлено, что ранее сформированные территории населённого пункта, используемые под индивидуальное жилищное строительство и объекты дорожной инфраструктуры не вклчены в границу населённого пункта по причине пересечения с землями лесного фонда. Земельные участки, имеющие категорию земель – земли леного фонда внесены в ЕГРН с соответствующей категорией земель.

В связи с вышеперечисленными сведениями проектом генерального плана предлагается выполнить корректировку границы города Тогучина с целью включения земельных участков, ранее сформированных, под индивидуальное жилищное строительство и под объекты дорожной инфраструктуры.

13.2.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ

- Таблица 13.1–Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Установленная категория земель | Планируемая категория земель | Площадь, га | Цели использования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Тогучин |  |  |  |  |  |  |
| Перечень исключаемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 54:24:000000:1863 | Земли лесного фонда | Земли населённых пунктов | 10,98 |  | Под размещение автомобильной дороги, под жилищное строительство, под объекты инженерной инфраструктуры |
| Перечень включаемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 54:24:010502:59 | Земли населённых пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,75 |  | Под размещение автомобильной дороги |
| Общая площадь населенного пункта г. Тогучин составляет 3 316,70 га |  |  |  |  |  |  |

13.2.	Объекты местного значения, планируемые к размещению

Город Тогучин

Объекты образования и науки

1.	Детский сад – 2 объекта;

2.	Детский сад-ясли – 1 объект;

3.	Школа – 1 объект;

4.	Организация дополнительного образования – 3 объекта.

Объекты культуры и искусства

1.	Библиотека с детским отделением – 2 объекта.

Объекты физической культуры и массового спорта

1.	Автодром – 1 объект;

2.	Бассейн – 1 объект;

3.	Физкультурно-оздоровительный комплекс – 1 объект;

Объекты здравоохранения

1.	ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ» – 1 объект;

2.	Врачебная амбулатория/поликлиника – 1 объект;

3.	Аптека – 1 объект;

Общественные пространства

1.	Парк культуры и отдыха – 1 объект.

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

1.	Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ – 1 объект;

2.	Текстильные промышленные объекты и производства лёгкой промышленности – 1 объект;

Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью

1.	Объекты коммунально-складского назначения V класса опасности – 1 объект.

13.3.	Планируемое функциональное зонирование

1.Функциональные зоны муниципального образования:

зона градостроительного использования;

зона сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища; зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства);

зона рекреационного назначения (зона лесов; в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; поверхностные водные объекты);

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры);

зоны специального назначения (зона кладбищ, зона складирования и захоронения отходов).

2.Функциональные зоны населенных пунктов:

жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный));

общественно-деловые зоны (многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки);

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (производственная зона, коммунально-складская зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры);

зона рекреационного назначения (зона лесов, зона отдыха, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), поверхностные водные объекты);

зона сельскохозяйственного использования (производственная зона сельскохозяйственных предприятий; зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества).

- Таблица 13.2–Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО Тогучин | 7310,77 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 3316,70 | 45,37 |
| 2 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,59 | 0,01 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 192,02 | 2,63 |
| 4 | Производственная зона | 6,23 | 0,09 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 126,97 | 1,74 |
| 5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 32,40 | 0,44 |
| 6 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 19,28 | 0,26 |
| 7 | Зоны рекреационного назначения | 2,82 | 0,04 |
| 8 | Зона лесов | 1938,51 | 26,52 |
| 9 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 2,47 | 0,03 |
| 10 | Зона озелененных территорий специального назначения | 11,14 | 0,15 |
| 11 | Зона кладбищ | 8,10 | 0,11 |
| 12 | Иные зоны | 1653,54 | 22,62 |
|  | г. Тогучин | 3316,70 | 100 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 664,12 | 20,02 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 49,26 | 1,49 |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 0,12 | 0,00 |
| 4 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1,11 | 0,03 |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 28,19 | 0,85 |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | 68,57 | 2,07 |
| 7 | Производственная зона | 171,75 | 5,18 |
| 8 | Коммунально-складская зона | 31,90 | 0,96 |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | 13,52 | 0,41 |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры | 398,68 | 12,02 |
| 11 | Зоны сельскохозяйственного использования | 677,23 | 20,42 |
| 12 | Зона сельскохозяйственных угодий | 23,04 | 0,69 |
| 13 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений | 15,53 | 0,47 |
| 14 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 20,23 | 0,61 |
| 15 | Зоны рекреационного назначения | 1029,19 | 31,03 |
| 16 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 19,15 | 0,58 |
| 17 | Зона отдыха | 5,60 | 0,17 |
| 18 | Курортная зона | 6,01 | 0,18 |
| 19 | Зона озелененных территорий специального назначения | 61,22 | 1,85 |
| 20 | Зона кладбищ | 14,32 | 0,43 |
| 21 | Зона режимных территорий | 17,96 | 0,54 |

14.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

14.1.	Демографический прогноз

Демографические показатели являются значимыми факторами, определяющими задачи социально-экономического развития поселения. При разработке градостроительной документации и особенно для решения задач социально-экономического развития поселения необходим учет взаимного влияния демографических, экономических и социальных процессов.

Для определения прогнозной численности постоянного городского поселения Тогучин Тогучинского района Новосибирской области на расчетный срок (2042 год) и первую очередь генерального плана приняты за основу данные, полученные от администрации муниципального образования и материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.

Показатели численности постоянного населения города Тогучина были проанализированы ранее, но численность постоянного населения за последние 12 лет (согласно отчетности) приведена в таблице 14.1.

Перспективная численность населения определена на основе оценки данной численности постоянного населения города Тогучина за последние 12 лет и сложившейся возрастной структуры, ожидаемого их изменения на расчетный срок генерального плана. Также учитываются мероприятия и возможные меры по стабилизации численности населения в населенных пунктах Новосибирской области и Тогучинского района.

Следует отметить, что динамика демографической ситуации в Тогучине совпадает с тенденциями демографического развития Тогучинского района. За рассматриваемый период практически везде наблюдается процесс постепенного снижения численности постоянного населения. Изменение численности населения происходит за счет естественной и миграционной убыли населения. В перспективе, исходя из программ развития региона, невозможно делать серьезную ставку на прирост населения за счет миграционного потока.

Рождаемость, как и смертность, является основным демографическим процессом. Именно рождаемость в настоящее время при сравнительно низком уровне смертности (как пытаются показать официальные власти) оказывает решающее влияние на характер воспроизводства населения.

Суммарный коэффициент рождаемости в Новосибирской области для городского населения по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области составляет 1,468.

Таблица 14.1 – численность населения города Тогучина по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области

|  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года | 21900 | 21856 | 21821 | 21663 | 21530 | 21357 | 21159 | 21064 | 21063 | 20820 | 20489 | 20130 |

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав, наличие действенных мер по увеличению рождаемости), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать продолжение снижения численности постоянного населения на территории муниципального образования с некоторой стабилизацией в перспективе.

Конечно, администрацией Тогучинского района и Новосибирской области предпринимаются отдельные меры по демографическому развитию поселений и определены приоритетные задачи по повышению рождаемости и сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных процессов. Но экономическая ситуация и низкая занятость населения на территории малого города не позволяют решить эти задачи.

При подготовке прогноза также учитывается некоторый рост численности населения старше трудоспособного возраста. Также учтено, что с 01.01.2023 пенсионный возраст для мужчин запланирован 65 лет, а для женщин – 60 лет.

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается некоторая тенденция к улучшению условий жизни в Тогучине. Стоит надеяться, что как на федеральном, так и на региональном уровнях начнут более эффективно работать меры по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации рождаемости, прекращения годовых колебаний численности населения, прекращения снижения численности населения за счет миграции.

Соответственно прогноз численности населения малого города Тогучина предварительно выполнен в двух вариантах.

- Прогноз с учетом сложившейся динамики и сохранении низкой рождаемости и оттока населения (довольно сдержанного) - экстраполяция сложившихся тенденций.

- Прогноз с исключением данных на 01.01.2022 и небольшим ростом рождаемости на территории города (попытка выйти в перспективе на режим «стабилизации») – «оптимистичный» прогноз.

Оба прогноза строились с учетом специфики малого города и ситуации в Тогучинском районе, когда экономическое развитие в большей степени сосредоточено в поселке Горный.

Результаты экстраполяции сложившихся тенденций приведены в таблице 14.2.

Таблица 14.2 - Прогноз численности постоянного населения города Тогучин на основе экстраполяции сложившихся тенденций.

| Населенный пункт | 2022г. | 1 очередь 2027г. | Расчетный срок, 2042г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Тогучин | 20130 | - | 19850 |

Графическая интерпретация показателей экстраполяции сложившихся тенденций, сдержанного варианта прогноза, представлена на рисунке 14.1.

Рисунок 14.1 - Изменение численности постоянного населения города Тогучина до 2042 года с учетом экстраполяции сложившихся тенденций (сдержанный вариант прогноза)

Результаты «оптимистичного» прогноза представлены в таблице 14.3.

Таблица 14.3 - Прогноз численности постоянного населения города Тогучин на основе «оптимистичного» прогноза.

| Населенный пункт | 2021г. | 1 очередь 2027г. | Расчетный срок, 2042г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Тогучин | 20489 | - | 20300 |

Графическая интерпретация показателей «оптимистичного» прогноза представлена на рисунке 14.2.

В ходе работы над прогнозом численности населения малого города Тогучин использовались известные математические методы прогноза численности населения с применением компьютерного расчета, была принята традиционная для подобных расчетов степенная зависимость процесса изменения численности постоянного населения по времени.

В ходе предварительных обсуждений и согласования проектных предложений было решено использовать для разработки проектных решений «оптимистичный» вариант прогноза численности населения малого города Тогучин. На основе предложенной численности постоянного населения города Тогучина на расчетный срок (2042 г.) уточнена прогнозная численность на первую очередь (2027 г.) генерального плана и рассчитана соответствующая возрастная структура.

Возрастная структура населения

В связи с тем, что анализ состояния социальной инфраструктуры на начало 2022 года по городу Тогучину выполнен по двум частям города (в разрезе разделения территории населенного пункта рекой Иней на две части), то прогнозная численность населения также распределяется по двум частям городской территории.

Прогнозная численность населения в северо-восточной части города Тогучин составит 12250 человек, а в юго-западной части – 8050 человек.

На основе предложенной численности постоянного населения города Тогучин на расчетный срок генерального плана (2042 год) рассчитана соответствующая возрастная структура с учетом демографических процессов по Новосибирской области в целом и в Тогучинском районе. При этом учитывается изменение коэффициента рождаемости и небольшое увеличение продолжительности жизни. Результаты по расчету численности населения по возрастным группам приведены в таблице 14.4.

С учетом изменения пенсионного возраста, постепенного сокращения общей численности населения в Тогучине и декларированного увеличения продолжительности жизни населения в России, выполнен расчет возможной численности трудоспособного возраста в целом по городу, таблица 14.5.

Исходя из данной численности населения, определятся основные параметры развития поселения: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Рисунок 14.2 - Изменение численности постоянного населения города Тогучина до 2042 года с учетом улучшения экономической и демографической ситуации, «оптимистичный» вариант прогноза.

Таблица 14.4 – Прогноз возрастной структуры населения Тогучина, человек

| Возрастные группы | % | поселение | Северо-восточная часть | Юго-западная часть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети 1-6 лет | 8,10% | 1640 | 990 | 650 |
| Дети 7-15 лет | 12,30% | 2497 | 1500 | 997 |
| Дети 16-17 лет | 2,30% | 467 | 280 | 187 |
| Дети 5-18 лет | 18,00% | 3650 | 2200 | 1450 |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,20% | 4547 | 2744 | 1803 |
| Всего | 100,00% | 20300 | 12250 | 8050 |

Таблица 14.5 – Прогноз структуры населения города Тогучина по отношению к трудоспособному возрасту на начало 2042 года

| Группа населения | % | человек |
| --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста | 22,40% | 4547 |
| трудоспособного возраста | 54,90% | 11145 |
| старше трудоспособного возраста | 22,70% | 4608 |

Прогнозные показатели на начало 2042 года из 20300 человек постоянного населения, которое будет проживать в поселении, показывают относительно невысокий удельный вес лиц трудоспособного возраста – 54,9% (11145 человек). При этом предполагается небольшой рост численности лиц моложе трудоспособного возраста из-за улучшения экономической ситуации и мотивации увеличения рождаемости на каждую семью и снижение доли лиц старше трудоспособного возраста до 22,7% (4608 человек).

Соответственно полученное соотношение по возрастным группам изображено на диаграмме рисунка 14.3.

Рисунок 14.3 - Возрастная структура постоянного населения города Тогучин по состоянию на 01.01.2042.

При планировании развития города Тогучин необходимо учитывать демографические особенности, сложившиеся в настоящее время и «негативное» отношение к семье у части молодежи. Анализируя половозрастную пирамиду области без учета Новосибирска, можно увидеть, что сегодняшние подростки 10 - 15 лет – довольно малочисленная группа населения. Все, кто через 15 лет будет составлять основную часть населения поселения, уже родились, и от них непосредственно зависят особенности общества в наступающем времени. Следовательно, важная задача сегодня состоит в том, чтобы преодолеть негативные тенденции в развитии молодёжи, воспитывать ответственное отношение к семье и деторождению, снизить отток молодежи из города Тогучин. Ведь показатель удельного веса лиц трудоспособного возраста в общей численности населения города – 54,9% является сигналом неблагоприятной демографической ситуации (ниже порога 55%).

Учёные и специалисты СО РАМН отмечают, что показатели состояния здоровья подростков и тенденции их изменения крайне неблагоприятны, что хорошо прослеживается по состоянию здоровья тогучинцев. На современном этапе, наряду с негативными факторами риска нарушений здоровья подростков наиболее интенсивным воздействием, вызывая десоциализацию, можно выделить факторы социо-культурной среды (социальная дезорганизация общества; расхождение между одобряемыми в данной культуре целями и социальными способами их достижения. Разрушение идеала семейных отношений и высокий уровень меркантильных целей в жизни.

Важное значение имеет и перепрофилирование образования для социальной, а не только профессиональной ориентации подростков. Тем более, что на территории малого города Тогучин имеются учреждения начального и среднего профессионального образования.

Развитие объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения

Комплекс работ по подготовке материалов по внесению изменений в генеральный план малого города Тогучин Тогучинского района Новосибирской области предусматривает строительство новых учреждений обслуживания с возможным сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

При этом новые учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью транспорта (для административного центра района) и пешеходных связей.

При размещении учреждений и предприятий обслуживания в городе Тогучин учитывается возможность обеспечения жителей каждого части города услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности (не более 30 мин). Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусматривается в расчете на все поселение, или в отдельных случаях и на группу близлежащих сельских населенных пунктов. При этом учитывается, что некоторые населенные пункты имеют малую численность населения и она в перспективе возможно будет сокращаться.

Среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания в соответствии с действующими нормативными требованиями, выделяются два основных:

-	обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания (наличие и показатели «мощности»);

-	территориальная доступность объектов.

Как уже отмечалось, современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания отстает от нормативных показателей. Поэтому уже в ближайшее время необходимо строительство новых объектов или реконструкция (с увеличением мощности) существующих с учетом перспективной численности населения.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектную (прогнозную) численность населения произведен на основании следующих документов:

-	СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области (в ред. постановления правительства Новосибирской области от 29.08.2022, №416-п);

-	Социальные нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №923-р);

-	ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи»;

-	Постановления Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 №158-п.

Потребность во вместимости учреждений и предприятий обслуживания определена в соответствии с прогнозной численностью населения на 2042 год (20300 человек).

Расчет потребностей населения города Тогучина к 2042 году в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (исходя из современной базы) выполнен по двум частям территории города (юго-западной и северо-восточной) в табличной форме, таблица 14.6.

Результаты расчетов показывают, что при наличие уже действующих объектов в городе Тогучине недостаточно к расчетному сроку генерального плана возможностей учреждений и организаций образования, объектов здравоохранения, ориентированных на обслуживание жителей Тогучина, плоскостных спортивных сооружений открытого доступа, прачечных, химчисток, бань общего пользования и гостиниц. При этом необходимо отметить остающуюся неравномерность расположения объектов по двум частям города.

Соответственно необходимо принять меры по развитию социальной инфраструктуры города Тогучина, чтобы достичь требуемых показателей (или приблизиться к ним).

Так как здание школы №4, постройки 1937 года, имеет фактически 100% износ и школа в данном здании будет закрыта, то уже было предусмотрено строительство нового школьного здания в северо-восточной части города на 700 мест. Это закрывает потребности этой части города в средних учебных заведениях. Также принимается во внимание, что средние профессиональные учебные заведения города предоставляют для его жителей порядка 400 мест в общем количестве, получающих общее среднее образование.

Таблица 14.6 – Расчет потребности постоянного населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2042.

| Наименование объекта | Минимальная норма СП 42.13330.2016 или по МНГП | Юго-запад |  |  | Северо-восток |  |  | ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит | факт | нормы | дефицит |
| Численность населения | человек | 8050 |  |  | 12250 |  |  | 20300 |  |  |
| Дети 1-6 лет | человек | 650 |  |  | 990 |  |  | 1640 |  |  |
| Дети 7-15 лет | человек | 997 |  |  | 1500 |  |  | 2497 |  |  |
| Дети 16-17 лет | человек | 187 |  |  | 280 |  |  | 467 |  |  |
| Дети 5-18 лет | человек | 1450 |  |  | 2200 |  |  | 3650 |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет - 70 %, место | 266 | 455 | 189 | 697 | 693 | -4 | 963 | 1148 | 185 |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности – 90% (среднее общее) 16-17 лет, место | 60 | 168 | 108 | 40 | 252 | 212 | 100 | 420 | 320 |
|  | Уровень обеспеченности – 100% (основное общее) 7-15 лет, место | 760 | 997 | 237 | 1500 | 1500 | 0 | 2260 | 2497 | 237 |
| Дополнительное образование | 80 % от числа детей 5-18 лет, место | 200 | 1160 | 960 | 1400 | 1760 | 360 | 1600 | 2920 | 1320 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врачебные амбулатории, поликлиники | 181,5 посещений в смену на 10000 жителей, посещ. в смену | 30 | 146 | 116 | 278 | 222 | -56 | 308 | 368 | 60 |
| Стационары всех типов | 134,7 коек на 10000 жителей, койка | 0 | 108 | 108 | 127 | 165 | 38 | 127 | 273 | 146 |
| Аптеки | 1 объект на 10000 человек, объект | 6 | 1 | -5 | 12 | 1 | -11 | 18 | 2 | -16 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | 1 объект на 10000 человек, объект | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Помещения культурно-массовой, досуговой работы | 50 м2 общ. площади на 1000 человек, м2 общ.площади | 50 | 403 | 353 | 40 | 613 | 573 | 90 | 1015 | 925 |
| Кинозал | 1 объект на поселение, объект | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| Общедоступные библиотеки | 1 объект на 20000 человек, объект | 3 | 0,4 | -3 | 1 | 0,6 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| Общедоступная библиотека с детским отделением (детская) | 1 объект на на 10000 детей до 14 лет, объект | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 0,2 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 объект на поселение, объект | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| Краеведческий музей | 1 объект на поселение, объект | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | 70 м2 площади зала на 1000 человек, м2 | 0 | 564 | 564 | 1972 | 858 | -1115 | 1972 | 1421 | -551 |
| Бассейны (открытого и закрытого типа) | 20 м2 на 1000 человек, м2 зеркала вощды | 0 | 161,0 | 161,0 | 0 | 245,0 | 245,0 | 0 | 406 | 406 |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки) | 1950 м2 на 1000 человек, м2 | 10860 | 15698 | 4838 | 13400 | 23888 | 10488 | 24260 | 39585 | 15325 |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли (стационарные магазины) | 479,0 м2 торговой площади на 1000 человек, м2 торг. пл. | 12559 | 3856 | -8703 | 50233 | 5868 | -44365 | 62792 | 9724 | -53068 |
| в т.ч. продовольственных товаров | 158,7 м2 торговой площади на 1000 человек, м2 торг. пл. | 2107 | 1278 | -829 | 8427 | 1944 | -6483 | 10534 | 3222 | -7312 |
| непродовольственных товаров | 320,3 м2 торговой площади на 1000 человек, м2 торг. пл. | 10452 | 2651 | -7801 | 41806 | 3924 | -37882 | 52258 | 6575 | -45683 |
| Розничные рынки по продаже продовольственных товаров | 0,9 торговых мест на 1000 чел., торговые места | 0 | 7 | 7 | 310 | 11 | -299 | 310 | 18 | -292 |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 человек, место | - | 322 | 322 | - | 490 | 490 | - | 812 | 812 |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 рабочих мест на 1000 человек, рабочее место | 52 | 72 | 20 | 127 | 110 | -17 | 179 | 183 | 4 |
| Прачечные | 110 кг. белья в смену на 1000 человек, кг | 0 | 886 | 886 | 125 | 1348 | 1223 | 125 | 2233 | 2108 |
| Химчистки (приемный пункт) | 11,4 кг. белья в смену на 1000 человек, кг | 0 | 91,8 | 91,8 | 0 | 139,7 | 139,7 | 0 | 231,4 | 231,4 |
| Бани | 5 мест на 1000 человек, место | 24 | 40 | 16 | 0 | 61 | 61 | 24 | 102 | 78 |
| Отделения и филиалы банка | 0,3-0,5 объекта на 1 тыс человек, объект | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| Отделение связи | объект на жилую группу, объект | 3 | 1 | -2 | 2 | 1 | -1 | 5 | 2 | -3 |
| Гостиницы (кемпинги, мотели) | 6 мест на 1000 человек, место | 10 | 48 | 38 | 12 | 74 | 62 | 22 | 122 | 100 |

Однако, остается к 2042 году потребность в учебном заведении основного общего образования на 237 мест. Что ставит задачу создание еще одного объекта образования в юго-западной части города.

Еще до расчетного срока генерального плана в северо-восточной части города будет закрыт корпус 3 детского сада №1 (строительства 1937 года) рассчитанный на 250 мест. Уже было запланировано строительство детского сада на 230 мест. Это закрывает потребности этой части города в дошкольных учебных заведениях.

В юго-западной части города, в связи с ветхим состоянием, будет закрыт детский сад №5 (строительства 1934 года) на 60 мест расчетно. В этой части города остается к 2042 году потребность в дошкольном учебном заведении на 189 мест. Что ставит задачу создание здесь еще одного объекта дошкольного образования.

Запланированное строительство современного лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Тогучинская ЦРБ» даст дополнительное количество посещений и для жителей Тогучина. Но это объект районного значения, и он не закроет всей потребности в обслуживании непосредственно горожан.

Остается открытым вопрос о наличии мест в стационаре (стационарах) ГБУЗ «Тогучинская ЦРБ» для жителей самого Тогучина.

Исходя из современного состояния возникает потребность в плоскостных спортивных сооружениях открытого доступа. Можно предложить создание многофункциональных спортивно-игровых площадок в двух частях города.

Предлагается инициировать строительство оздоровительного комплекса с сауной на 20 – 30 мест, так как объект будет коммерческим, а четко планировать его на уровне местной администрации затруднительно.

Необходимы филиалы банков в юго-западной части города (но это также коммерческие структуры).

Предлагается создание еще одной гостиницы, или кемпинга, так как расчетно недостаточно мест в существующих. Но в настоящее время нет острого спроса в такой форме временного проживания, вопрос будет решаться в зависимости от ситуации и наличия инвестора.

14.2 Жиищное строительство и жилищный фонд на перспективу

На 17.12.2021г. жилищный фонд в городе Тогучине составлял 434,15 тыс. кв. м общей площади. Как уже отмечалось, износ жилищного фонда в среднем по поселению составлял в пределах 66%. Преимущественно жилищный фонд находится в удовлетворительном состоянии.

Большая часть жилищного фонда города находится в кирпичных и блочных домах (56%). Здесь при значительном износе зданий будет необходим капитальный ремонт.

Значительный износ зданий и аварийное состояние более характерны для индивидуальных жилых домов. В общей сложности порядка 4,0 тыс. кв. м жилищного фонда необходимо будет заменить к расчетному сроку генерального плана.

Учитывая численность населения (по данным администрации Тогучинского района) получаем среднюю обеспеченность населения жильем около 21,56 кв. м общей площади. Фактическая обеспеченность несколько ниже. Также необходимо учитывать, что значительная часть жилищного фонда находится в личной собственности населения, и он значительно отличается по состоянию и площади.

«Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» не уточнила задач по развитию жилищного строительства в сельской местности. Поэтому для расчетов в рамках градостроительного планирования сохранен ранее предложенный ориентир - показатель 33,0 кв. м общей площади на человека на перспективу.

Реализация жилищной задачи, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с мероприятиями по реконструкции и капитальному ремонту, исходя из расчетной численности населения и указанной жилищной обеспеченности.

В течение расчетного срока генерального плана жилищный фонд поселения планируется увеличить до 669,0 тыс. кв. м, что должно позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с формального показателя 21,56 кв. м до 33,0 кв. м общей площади на человека.

Среднегодовой объем нового жилищного строительства в ближайшие годы составлять около 8000-10000 кв. м., а через пять лет должен с учетом замены аварийного (изношенного) фонда выйти на показатель13000 кв. м.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками. Площадь приусадебных участков принята от 10 до 12 соток в зависимости от конкретной планировочной ситуации. Более детально этот вопрос решается в Правилах землепользования и застройки – местом нормативно-правовом акте. Также предлагается строительство малоэтажных многоквартирных домов и зданий блокированной застройки, что позволяет более рационально и экономичнее решать вопросы инженерного обеспечения возводимого жилищного фонда.

Также предусматривается, что во всех существующих кварталах с малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструкция старого жилого фонда.

Наибольший объем жилищного строительства и реконструкции старого жилого фонда предстоит в юго-западной части территории города Тогучин. Хотя население и здесь в ближайшие годы будет немного сокращаться, но демографическая стабилизация в перспективе и выход на среднюю обеспеченность 33,0 м2 общей площади на человека, требуют увеличения жилищного фонда.

15.	РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

15.1.	Водоснабжение

Принятые в проекте решения соответствуют требованиям:

-	СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02˗84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:

-	«Местные нормативы градостроительного проектирования города Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» (утверждены решением Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 27.01.2017 №56);

-	«Схема водоснабжения города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области на 2022 г. и на период до 2030 года» (утверждена постановлением администрации города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 05.04.2021 №166);

-	действующей градостроительной документации.

В результате анализа существующего положения выявлено:

-	существующие водопроводные сети недостаточно закольцованы, что не обеспечивает требуемое пожаротушение согласно СП 8.13130.2020;

-	оборудование скважин имеет высокую степень износа;

-	водоснабжение города от подземных источников осуществляется без водоподготовки;

-	качество воды от существыующих источников водоснабжения по отдельным показателям не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и также может снижаться из-за аварийного состояния водопроводных сетей на отдельных участках;

-	не для всех существующих источников водоснабжения установлены зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

В развитии водоснабжения на расчетный срок предусматривается следующее:

-	реконструкция существующих водопроводных сетей во всех населенных пунктах сельсовета;

-	капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений (скважин, насосных станций, резервуаров, водонапорных башен);

-	новое строительство и реконструкция кольцевого водопровода;

-	строительство водопроводных очистных сооружений для существующих водозаборов (3 объекта).

-	установка зон санитарной охраны для всех источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 160 л/сут на одного человека. Норма расхода воды на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2021.

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 15.1-1 Нагрузки на водоснабжение по укрупненным показателям

| №, п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения 2022 год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2042 год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Тогучин | 20489 | 5548,42 | 20300 | 5497,24 |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 15%.

Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок принят 15 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом.

Расчетное количество одновременных пожаров - два. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч. Требуемый противопожарный запас воды 324 м3.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении над поверхностью земли при одноэтажной застройке не менее 10 м в соответствии с - СП 31.13330.2021. При большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

15.2.	Водоотведение

Проектные решения приняты с учетом требований СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоотведения (вывоз жидких бытовых отходов) основано на материалах:

-	«Местные нормативы градостроительного проектирования города Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» (утверждены решением Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 27.01.2017 №56);

-	«Схема водоотведения города Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» (утверждена постановлением администрации города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 13.09.2022 №493);

-	действующей градостроительной документации.

В результате анализа существующего положения выявлено:

-	существующие канализационные сети и сооружения имеют значительный срок эксплуатации всвязи с чем требуется капитальный ремонт;

-	отвод бытовых стоков от зданий и сооружений, не попадающих в эксплуатационную зону централизованного водоотведения осуществляется в индивидуальные выгребы, септики;

-	существующие очистные сооружения в настоящее время не обеспечивают требуемую степень очистки.

В развитии водоотведения в соответствии с актуализированной схемой водоотведения предусматривается:

-	капитальный ремонст существующих канализационных сетей и сооружений;

-	строительство сливной станции на территории существующих канализационных очистных сооружений;

-	реконструкция сущестующих канализационных очистных сооружений;

-	строительство канализации самотечной;

-	строительство канализационных насосных станций (5 объектов) и напорной канализации.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения норма водоотведения составляет 160 л/сут на одного человека.

Далее в таблице приведен укрупненный расчет суточных объемов стоков подлежащих вывозу, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 15.2-1 Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям.

| №, п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения 2022 год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2042 год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Тогучин | 20489 | 4523,97 | 20300 | 4482,24 |

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 15%.

Отвод поверхностны стоков дождевых и талых вод с территорий индивидуальной жлой застройкой планируется на рельеф с помощью систем лотков, канав, каналов и дорожных кюветов. При пересечении планируемых открытых систем водоотведения поверхностны стоков с автомобильными дорогами предусматривается устройство трубчатых переездов.

На территориях, где в результате деятельности возможен выброс на рельеф загрязняющих веществ необходимо устройство локальных систем сбора и отвода поверхностных стоков. В качестве приемников таких систем должны быть герметичные резервуары. Загрязненные воды из резервуаров вывозятся в согласованные места.

15.3.	Теплоснабжение

Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Планирование основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения основано на материалах:

-	«Местные нормативы градостроительного проектирования города Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» (утверждены решением Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 27.01.2017 №56);

-	«Схема телоснабжения города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области» (утверждена постановлением администрации города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 27.06.2022 г. №335);

-	действующей градостроительной документации.

Расчетные климатические параметры для проектирования отопления согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (Новосибирск):

-	температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 37

-	средняя температура наружного воздуха за период с температурой ≤8°C – минус 8,0°C

-	продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤8°C – 222 дня.

В результате анализа существующего положения выявлены следующие проблемы:

-	высокий износ тепловых сетей приводит к наличию существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды;

-	подключенные к централизованному теплоснабжению индивидуальные жилые дома имеют незначительную тепловую нагрузку при низкой плотности застройки, что приводит к значительным теплопотерям при транспортировке теплоносителя.

Настоящим генеральным планом предусматривается сохранение существующих систем теплоснабжения.

В развитии предусматривается:

-	перевод существующих объектов индивидуальной жилой застройки на отопление от индивидуальных источников на твердом или газовом топливе;

-	теплоснабжение планируемых объектов индивидуальной жилой застройки на проектируемых территориях в соответствии с настоящим генеральным планом от индивидуальных источников, работающих на твердом или газовом топливе;

-	на расчетный срок при газификации населенных пунктов предусматривается реконструкция существующих централизованных источников теплоснабжения с переводом на газовое топливо (15 объектов);

-	реконструкция существующих распределительных теплопроводов с заменой отработавших труб на новые с эенргоэффективной теплоизоляцией;

-	строительство теплопроводов распределительных для подключения социальных объектов (школа, детский сад), планируемых на расчетный срок в соответсвии с настоящим генеральным планом.

Рекомендуемый температурный график 95/70 °С. Телоноситель подготовленная вода.

В расчете планируемых нагрузок на теплоснабжение по укрупненным показателям приняты удельные нормы тепловой нагрузки Вт/м2 согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» в зависимости от года строительства и этажности жилых зданий. Для существующей и перспективной жилищной застройки усредненная удельная норма тепловой нагрузки принята 65 Вт/м2.

Норма расхода воды на горячее водоснабжение для жилых зданий принята 70 л/сут на 1 человека. Температура горячей воды t=65°C, холодной - 5°C.

Норма расхода воды на горячее водоснабжение для общественных зданий при отсутствии данных принята 25 л/сут на 1 человека.

Сведения о существующей и планируемой общей жилой площади на территории г. Тогучин приведены в разделе «Основные технико-экономические показатели».

В таблице приведены сведения о балансе общей жилой площади в населенных пунктах сельсовета с учетом численности населения и очередности строительства.

Таблица № 15.3-1 - Баланс жилой площади по населенным пунктам на территории сельсовета.

| Наименование населенного пункта | Очередность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая* |  | Расчетный срок 2042 г, |  |
|  | человек | кв.м. | человек | кв.м. |
| г. Тогучин | 20489 | 441743 | 20300 | 669000 |

* данные на 2022 год.

Ниже в таблице сведены результаты расчета планируемых нагрузок на теплоснабжение от различных источников по укрупненным показателям согласно методике СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Таблица № 15.3-2 - Ведомость расчетных нагрузок на теплоснабжение по укрупненным показателям

| №, п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения 2022 год, чел | Нагрузка на теплоснабжение Гкал/ч | Численность населения 2042 год, чел | Нагрузка на теплоснабжение Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Тогучин | 20489 | 48,58 | 20300 | 66,23 |

Параметры планируемых к реконструкции источников теплоснабжения должны быть определены на следующих этапах проектирования в зависимости от технологических и конструктивных решений для проектируемых объектов капитального строительства.

15.4.	Газоснабжение

Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями № 1,2), СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Планирование основных мероприятий по развитию систем газоснабжения основано на материалах:

-	«Корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области», АО «Газпром промгаз», Москва 2019;

-	«Схема газоснабжения Тогучинского района Новосибирской области»

(Шифр 397/1401, ОАО «ГИПРОНИИГАЗ»);

-	Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п);

-	«Местные нормативы градостроительного проектирования города Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» (утверждены решением Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 27.01.2017 №56);

-	действующей градостроительной документации.

В соответствии с данными Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области, разработанной АО «Газпром промгаз» и Схемы газоснабжения Тогучинского района на расчетный срок планируется газификация г. Тогучин и других насленных пунктов района.

Согласно распоряжению Правительства Новосибирской области от 18.02.2020 года №48-рп об утверждении перечней объектов газификации (газоснабжения), финансируемых в рамках программы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2020-2024 годах мероприятий на территории сельсовета не предусмотрено.

В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы утвержденной 12.11.2020 г. Губернатором Новосибирской области и Председателем Правления ПАО «Газпром» предусмотрено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Мошково к н.п. г. Тогучин, д. Кудрино, с. Златоуст и внутрипоселкового распределительного газопровода в г. Тогучин.

В развитии газоснабжения на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

-	газификация г. Тогучин: строительство пунктов редуцирования газа, газопроводов высокого и низкого давления;

-	перевод на газовое топливо существующих источников теплоснабжения.

Годовая потребность в газе населения определена укрупненно, согласно рекомендациям СП 42-101-2003, с учетом данных по удельному расходу газа на 1 человека согласно местным нормативам градостроительного проектирования. Норма потребления расхода природного газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения составляет 25 м3/месяц (300 м3/год). Привозного сжиженного газа в баллонах – 112 м3/год.

Ниже в таблице приведены расчетные значения годовой потребности в природном газе на расчетный срок по укрупненным показателям.

Таблица 15.4-1 Нагрузки на газоснабжение по укрупненным показателям

| № п/п | Наименование | Удельное потребление газа м3/год на 1 чел. | Численность населения, чел |  | Годовой расход газа тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2042 г. | 2022 г. | 2042 г. |
| 1 | г. Тогучин | 300 (112) | 20489 | 20300 | (2294,77) | 6090,00 |

15.5.	Электроснабжение

Проектные решения приняты в соответствии с нормами:

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах:

-	«Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области» (утверждена приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 26.04.2021 № 77);

-	«Местные нормативы градостроительного проектирования города Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» (утверждены решением Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 27.01.2017 №56);

-	действующей градостроительной документации.

В развитии электроснабжения предусматривается:

-	сохранение существующих сетей и сооружений электроснабжения, для чего необходимы мероприятия, связанные с текущим и капитальным ремонтом;

-	строительство линий электропередачи 0,4 кВ в населенных пунктах для электроснабжения объектов капитального строительства, планируемых на проектируемых территориях в соответствии с настоящим генеральным планом.

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике СП 42.13330.2016.

Таблица 12.5-1 Укрупненные нагрузки на электрические сети 10 кВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  | Примеча- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2022 г. | Рассчет-ный срок 2042 г. |  |
|  | Численность населения всего по сельсовету | Чел. | 20489 | 20300 |  |
| 1 | Удельное электропотребление | кВт*ч/год на 1 чел | 950 | 950 | С плитами на газе |
| 2 | Использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4100 | 4100 |  |
| 3 | Электропотребление | млн. кВт*ч/год | 19,465 | 19,285 |  |
| 4 | Нагрузка на электрические сети (на шинах 10 кВ) | кВт | 4747,45 | 4703,66 |  |

В соответствии с материалами Схемы и программа перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области на период 2022-2026 гг. мероприятий по строительству и реконструкции влияющих на развитие электроснабжения г. Тогучин не предусмотрено.

15.6.	Связь и информация

Проектом предусматривается сохранение существующих сетей и сооружений связи. Для поддержания работоспособности сетей необходимы периодические мероприятия по текущему и капитальному ремонту.

В перспективе планируется:

-	строительство линий связи на территориях с существующей застройки для увеличения зоны охвата населения услугами связи (ip телефония, интернет, цифровое телевидение и др.);

-	строительство новых линий связи для подключения новых объектов капитального строительства, планируемых на проектируемых территориях в соответствии с настоящим генеральным планом.

16.	РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

16.1.	Объекты транспортной инфраструктуры

Муниципальной программой «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области на 2020 – 2022 гг. и на период до 2033 года» выполнен прогноз транспортного спроса, изменение объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются. Количество автотранспортных средств увеличивается ежегодно примерно на 0,9 %.

Станция Тогучин к расчетному сроку не претерпит каких-либо значительных изменений. Для реконструкции путевого развития станции, её обустройства существует резерв территории с южной стороны станции. В рамках перспектив развития станции предполагаются дальнейшие мероприятия по автоматизации и механизации погрузо-разгрузочных работ. Необходимо строительство дополнительных подъездных путей к проектируемым промышленным территориям.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с населенными пунктами района и области будет осуществляться общественным транспортом - автобусное и железнодорожное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

В связи со значительными расстояниями от жилья до мест приложения труда, между отдельными районами города, предусматривается дальнейшее развитие автобусного сообщения.

СТП Новосибирской области, СТП Тогучинского района мероприятий по реконструкции и стороительству объектов транспортной инфраструктуры на территории Городского поселения город Тогучин не предусмотрено.

16.2.	Улично-дорожная сеть

Развитие улично-дорожной сети города направлено на обеспечение эффективности социально-экономического развития, удобства жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации и повышение качества услуг пассажирского транспорта.

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области (утв. решением Совета депутатов города Тогучина Тогучнского района Новосибирской области от 27.01.2017 №56 (в ред. решения Совета депутатов города Тогучина от 27.05.2022 №83):

Дорожные одежды улично-дорожной сети предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улично-дорожной сети предусмотрены тротуары.

Генеральным планом предусмотрено развитие существующей улично-дорожной сети. Запланировано обеспечение твердым покрытием всех существующих грунтовых дорог и строительство уличной сети с твердым покрытием в новых жилых кварталах. На расчетный срок реализации генерального плана обеспеченность улично-дорожной сети населенного пункта твердым покрытием должна составить 100%.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусматривать выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Генеральным планом предлагается все транзитные автотранспортные потоки выносятся за пределы селитебной территории города на объездные дороги (северный объезд и южный объезд).

Через ул. Пролетарская с выходом на ул. Трактовая предлагается строительство автомобильной дороги, в составе улично-дорожной сети города, через р. Иня и существующую железную дорогу.

Трассировка «Внутригородской улицы» предложена в совокупости со строительством моста, что обеспечит межрайонную связь. Предполагаемый градостроительный класс – улица общегородского значения, рекомендуемая ширина проезжей части 1+1, с расширениями на перекрестках и, возможно, устройством карманов для автобусов. Предложенная трасса протяженностью 1,3 км. Также необходимо предусмотреть реконструкцию ул. Пролетарская и ее подключение к ул. Гутовская с организацией безопасного пешеходного перехода и распределения транспортных потоков по направлениям.

После реализации данных мероприятий по улицам города рекомендуется вводить ограничения на движение грузового и общественного транспорта.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, и изменением изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

16.3.	Объекты воздушного транспорта

Проектом генерального плана предлагается в северной части города, в районе «северного объезда» разместить вертолётную площадку.

17.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

В таблице 17.1 представлен перечень ориентировочных зон с особыми условиями использования территории от сохраняемых, строящихся и планируемых объектов капитального строительства.

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- Таблица 17.1–Перечень ориентировочных сохраняемых и планируемых санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

| № п/п | Наименование объекта |  | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование г. Тогучин |  |  |  |  |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.3.1 |  | 300 |
| 2 | Скотомогильник (законсервированный) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.1.4 |  | 1000 |
| г. Тогучин |  |  |  |  |
| 1 | АЗС | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.6 |  | 50 |
| 2 | Автосервис | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5 |  | 50 |
| 3 | Ветеринарное обслуживание | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.5.14 |  | 50 |
| 4 | Склад | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 11.5.1 |  | 50 |
| 5 | Склады строительных материалов | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 14.5.1 |  | 50 |
| 6 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 14.5.3 |  | 50 |
| 7 | СТО | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.5.4 |  | 50 |
| 8 | Шиномонтажная мастерская | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.5.13 |  | 50 |
| 9 | Склад, овощехранилище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 11.5.1 |  | 50 |
| 10 | ООО «Старый Тогучин» | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 8.5.13 |  | 50 |
| 11 | Пилорама | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.4.2 |  | 100 |
| 12 | ООО «Ремонтно-строительная фирма «СПЕКТР» | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. |  | 100 |
| 13 | Элеватор | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 8.4.1 |  | 100 |
| 14 | Столярная мастерская | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.4.2 |  | 100 |
| 15 | Деревообрабатывающее предприятие | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.4.2 |  | 100 |
| 16 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 12.4.9 |  | 100 |
| 17 | Автотранспортное предприятие | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 11.4.9 |  | 100 |
| 18 | Производство бетона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |  | 300 |
| 19 | Производство строительных материалов | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 4.3.14 |  | 100 |
| 20 | Предприятие строительной промышленности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 4.4 |  | 100 |
| 21 | Асфальтобетонный завод | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 4.2.2 |  | 500 |
| Санитарно-защитные зоны, сведения о которых внесены в ЕГРН |  |  |  |  |
|  | Железнодорожный транспорт | Установленная |  |  |
|  | Объекты коммунально-складского назначения | Установленная |  |  |
|  | АЗС | Установленная |  |  |
|  | Добыча строительного камня | Установленная |  |  |
|  | ООО «Тогучинское молоко» | Установленная |  |  |

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

- Таблица 11.2 – Придорожные полосы, охранные зоны

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограниче- ния, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Придорожная полоса |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-16 129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак (III и IV техническая категории) | Распоряжение Росавтодора от 12.12.2014 №2422-р Ст. 26 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" | 50 м |
| 2 | 50 ОП РЗ 50К-38 Тогучин -Степногутово (IV техническая категория) |  | 50м |
| 3 | 50 ОП МЗ 50 Н-2611 Тогучин-Киик-Кусмень (IV и V техническая категории) |  | 50 |
| 4 | 50 ОП МЗ 50Н-2612 Тогучин-Елтышево ( границах района) (IV категории) |  | 50 |
| 5 | 50 ОП МЗ 50Н-2613 Тогучин-Кудрино-Златоуст (IV категории) |  | 25 |
| Охранная зона |  |  |  |
| 1 | ЛЭП 35 кВ | Постановление от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | 15 |
| 2 | ТП-10 кВ |  | 10 |
|  | Магистральный газопровод |  |  |

- Таблица 11.3. Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса водоемов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранная зона | Прибреж ная защитная полоса |
| 1 | р. Иня 663км | Водный кодекс Российской Федерации | 200 | 50 |
| 2 | р.Тогучинка (31км) |  | 100 | 50 |
| 3 | Р.Куделька 18км |  | 100 | 50 |
| 4 | р. Боровлянка 32 км |  | 100 | 50 |
| 15 | Малые реки и ручьи |  | 50 | 50 |

- Таблица 11.4. Береговая полоса водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реки и ручьи | ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации | 20 |

- Таблица 11.5. Санитарный разрыв

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железная дорога | п. 8.20 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований. |

Генеральным планом предлагается выполнить ряд мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды селитебных территорий.

В соответствии с пунктом 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции от 28.02.2022 г.) для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции от 28.02.2022 г.) Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии правилами установления охранных зон объектов электросетевого  хозяйства вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

В соответствии с п. 4 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» для подземных и кабельных воздушных линий связи, расположенных вне населенных пунктов, охранная зона составляет не менее 2 метра с каждой стороны. В соответствии с п. 10 Правил границы охранных линий связи в городах и населенных пунктах устанавливаются владельцами или предприятиями, устанавливающими этих линий.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В генеральном плане ориентировочный размер санитарно-защитной зоны установлен на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция. Санитарно-защитная зона существующих предприятий была установлена от источника выбросов загрязняющих веществ. Санитарно-защитная зона планируемых предприятий устанавливалась от границы промплощадки.

Основной целью назначения санитарно-защитной зоны является установление защитного барьера, который обеспечивает должный уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Проектная документация должна представляться на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в Роспотребнадзор в объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нормам и правилам.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1 .1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция. Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация  предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утверждены заместителем министра топлива и энергетики России 29 апреля 1992 года и Постановлением Госгортехнадзора России от 22 преля 1992 г. №9) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Проектирование санитарно-защитных зон

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

размер и границы санитарно-защитной зоны;

мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

18.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

18.1.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской федерации по делам гражданской оборона, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», решением совместного заседания Совета безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 года «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений, а также на основании требований приказа МЧС России от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» разработан Паспорт безопасности города Тогучина Тогучинского района НСО. Паспорт безопасности необходим  для    определения возможных чрезвычайных ситуаций (далее ЧС),  оценки возможных последствий ЧС, оценки состояния работ по предупреждению ЧС и готовности к их ликвидации, а также  для разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий ЧС на территории города Тогучина.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов

Наименование мероприятий

Создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров, км

Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров, км

Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос, км

Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление, км

Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, шт.

Установка средств наглядной агитации, шт.

Благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах, шт.

Проведение профилактических контролируемых выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов,

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды, разъяснительную и воспитательную работу и др.;

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

Лесные пожары могут быть, как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т. д.).

Согласно правилам пожарной безопасности, запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки. Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Мероприятия по предотвращению опасных гидрологических явлений и процессов:

мероприятия по берегоукреплению опасных участков;

отсыпка территорий, подверженных затоплению паводковыми водами;

при необходимости – вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений;

регулирование стока в русле рек;

отвод паводковых вод;

регулирование поверхностного стока на водосборах;

заблаговременное разрушение ледяного покрова рек;

ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

увеличение пропускной способности речного русла;

повышение отметок защищаемой территории;

агролесомелиорация.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Своевременное оповещение населения позволяет принять меры по их защите и спасению материальных ценностей во всех опасных зонах.

Для оповещения населения города Тогучина существует «Единая служба обеспечения жизнедеятельности населения», обеспеченная автоматизированным рабочим местом. Это позволяет в короткий промежуток времени провести оповещение населения, подвергающегося возникновению чрезвычайной ситуации.  Используются традиционные средства оповещения: телефонная связь, сирены, нарочные, средства массовой информации, интернет, системы оповещения.

Организуется немедленная разведка по определению степени и объемов разрушений, зон пожаров, затоплений, заражений и эвакуации из опасных зон населения, домашних животных, материальных ценностей.

Своевременный ввод нештатных аварийно-спасательных формирований (далее НАСФ), аварийных групп, отделений пожаротушения, медицинских работников в места возникновения аварий, пожаров и других стихийных бедствий с необходимой техникой и имуществом. Подготовка НАСФ проводится согласно планам с использованием активных форм обучения: тренировок и учений.

На территории города Тогучина обеспечено создание резерва ГСМ в объеме 5 тонн. На период весеннего половодья создаются запасы продовольствия в размере 0,6 т.

18.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Надежность водоснабжения города обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения; замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению возникновения пожаров техногенного характера на территории города Тогучин:

восстановление и содержание в исправном порядке источников противопожарного водоснабжения;

расчистка дорог;

подъездов к источникам водоснабжения в зимнее время;

выкос травы перед домами в летний период;

разборка ветхих и заброшенных строений.

Для опасных объектов должны разрабатываться паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 № 506. Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Техногенные ЧС могут происходить и при перевозке опасных грузов. В случае аварии при перевозке опасных грузов при необходимости может проводиться эвакуация населения близлежащих территорий (радиус зоны эвакуации определяется, исходя из свойств и количества груза, тяжести аварии, особенностей местности и погодно-климатических условий).

Для г.Тогучина разработаны маршруты перевозки опасных грузов

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств по оповещения населения создаются и поддерживаются в готовности к использованию органами местного самоуправления.

Мероприятия по предотвращению возникновения аварий на пожаро - и взрывоопасных объектах:

поддержка параметров технологических процессов АЗС в пределах норм технологического режима (температура, атмосферное давление, уровень налива нефтепродуктов в хранилища, скорость налива).

обеспечение систематического контроля давления, температуры, уровня нефтепродуктов в хранилищах, не допуская отклонений от установленных норм.

Основные правила по предотвращению ЧС на пожаро - и взрывоопасных объектах:

перед пуском в работу необходимо проверить герметичность оборудования, арматуры, трубопроводов. При обнаружении пропусков немедленно принимать меры к их устранению.

все запорные устройства должны содержаться в исправности и обеспечивать быстрое и надежное прекращение поступления или выхода продукта.

категорически запрещается устранять пропуски на действующих трубопроводах и оборудовании без их отключения и освобождения.

для всего технологического оборудования, где по условиям ведения технологического процесса возможно скопление воды, устанавливается периодичность дренирования регламентом.

эксплуатировать технически исправное оборудование только с исправным заземлением.

осуществлять постоянный контроль состояния оборудования, трубопроводов, запорной арматуры с записью в оперативном журнале.

контролировать правильность работы приборов измерения параметров технологического режима.

отражать в вахтенном журнале параметры технологического режима перекачивания и хранения нефтепродуктов с помощью приборов КИПиА, контролировать качество нефтепродуктов.

Необходимо соблюдать противопожарный режим АЗС:

территория должна быть спланирована таким образом, чтобы исключить попадание разлитых нефтепродуктов за её пределы;

автомобили, ожидающие очереди для заправки должны находиться возле въезда на территорию АЗС, вне зоны размещения резервуаров и колонок с нефтепродуктами;

запрещается курить, проводить ремонтные и другие работы, связанные с применением открытого огня, как в пределах АЗС, так и за её пределами на расстоянии не менее 20 м;

на АЗС должны быть вывешены на видных местах плакаты, содержащие перечень   обязанностей водителей во время заправки автотранспорта, а также инструкции о мерах пожарной безопасности;

места заправки и слива нефтепродуктов должны быть освещены в ночное время суток.

Забор воды при тушении техногенных пожаров осуществляется из естественных источников водоснабжения: водоемы, реки.

Мероприятия по предотвращению возникновения аварий на автомобильном транспорте:

повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

своевременная реконструкция дорожного полотна.

Мероприятия по предотвращению возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения:

проведение работ по реконструкции объекта;

проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

своевременная замена технологического оборудования электростанций на более современное и надежное.

18.3.	Перечень мероприятий по предотвращению биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Профилактика клещевого энцефалита:

уничтожение клещей;

вакцинация населения;

использование репеллентов и акарицид.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности:

1.	Обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий закрытого типа.

2.	Проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания.

3.	Осуществление контроля с целью недопущения ввоза на территорию животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС.

4.	Проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и предприятиях занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору.

5.	Проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы свиней.

6.	Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов, не допуская переполнения мусорных контейнеров.

7.	Обеспечение регулярного отлова бродячих животных.

8.	Проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

18.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения. Причинами их возникновения, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств,

- обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям

- безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами

- огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.  Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны в населенных пунктах должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

19.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с природоохранным законодательством РФ и действующими нормативно-правовыми документами на территории г.Тогучина должен проводиться экологический контроль (мониторинг). Оздоровлению окружающей среды   будет способствовать реализация предложенных генеральным планом решений по развитию экономической базы, архитектурно-планировочной структуре, функциональному зонированию территории населенных пунктов, реорганизации транспортной и инженерной инфраструктуры и осуществление намеченных природоохранных мероприятий.

- В 2022 году по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области» будут реализованы мероприятия:

- -	«Водопровод для водоснабжения микрорайона «Южный» на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области по ул. Казакова, Деповская, Горина, Гербера, Покрышкина – 8,956 км;

- -	Строительтсво блочно-модульной котельной на твёрдом топливе» (ул. Свердлова, 1а, г. Тогучин) мощностью 10 МВт).

19.1.	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории города Тогучина обеспечивается комплексом защитных мероприятий, которые предусмотрены Генеральным планом:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных и инженерных объектах на территории, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

производственные предприятия, имеющие вредные выбросы, должны иметь «разрешения на выбросы (сбросы) предельно загрязняющих веществ в атмосферный воздух», рабочие проекты санитарно-защитных зон промышленных предприятий согласно "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03".

упорядочение улично-дорожной сети на территории города;

благоустройство и озеленение улиц;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов, исключающих аварийный выброс.

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

рационализация транспортных потоков;

совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

Также генеральным планом рекомендуется организация шумозащитных сооружений (звукоизоляционные экраны, земляные валы или полосы зеленых насаждений).

Согласно Федеральному закону №96 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не установлена. Действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных последствий для жизни и здоровья человека и для окружающей среды на основании разрешений, выданных федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Запрещаются проектирование, размещение и строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, функционирование которых может привести к неблагоприятным изменениям климата и озонового слоя атмосферы, ухудшению здоровья людей, уничтожению генетического фонда растений и генетического фонда животных, наступлению необратимых последствий для людей и окружающей среды.

19.2.	Мероприятия по охране водных объектов

С целью улучшения качества воды, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

разработка проекта организации водоохранных зон, нерестоохранных и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от самовольной застройки;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

организация и благоустройство зон санитарной охраны;

разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация социально-гигиенического мониторинга за химическим, микробиологическим загрязнением водных объектов в границах муниципального образования.

Разработка мероприятий по защите водных объектов от загрязнения проводится в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4)	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5)	размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6)	размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7)	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15, ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

1)	распашка земель;

2)	размещение отвалов размываемых грунтов;

3)	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

19.3	Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории муниципального образования генеральным планом предусматривается провести ряд мероприятий по:

прокладке трубопроводов, строительству и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складированию и захоронению промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

инженерной подготовке территории, планируемой к застройке, устройству сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сбросу дождевых вод и сеть ливневой канализации;

устройству асфальтобетонного покрытия дорог;

расчистке, благоустройству и озеленению прибрежных территорий водных объектов;

защите от береговой эрозии путем проведения работ по укреплению берегов;

мониторингу загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв генеральным планом рекомендуется провести ряд мероприятий по восстановлению и рекультивации почв:

проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль качества и своевременность выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

ликвидация последствий загрязнения земель; установка колодцев-дезинфекторов на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта для полного уничтожения болезнетворных бактерий, и устранения возможного их переноса;

организация новых полигонов ТКО;

устройство в каждом населенном пункте системы сбора и отведения поверхностных стоков из жилой зоны, а также проведение планового вывоза твердого бытового мусора на усовершенствованный полигон для складирования твёрдых бытовых отходов;

организация систематической уборки и полива улиц в летнее время, а также уборки улиц от снега в зимнее время с организацией его вывоза за пределы населенного пункта в снегоотвал;

устройство твердого покрытия в местах установки мусорных емкостей в целях предохранения почвы от загрязнения.

19.4.	Мероприятия по озеленению территории

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

создание системы зеленых насаждений (газоны, цветники, зеленые ограды);

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

освещение территории;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

озеленение территории общего пользования;

озеленение территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

озеленение территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

Насаждения санитарно-защитных зон будут являться эффективной защитой жилой и общественной застройки от приземных атмосферных загрязнений. Зеленые насаждения также ассимилируют в своих тканях разнообразные вещества из атмосферы и обогащают воздух кислородом и фитонцидами. Кроме того, зеленые насаждения санитарно-защитных зон имеют эстетическое значение. В снижении степени запыленности и загазованности воздуха большое значение будут иметь разные приемы озеленения территории, структура зеленых насаждений и подбор пород, т.к. пылезащитный эффект различных пород деревьев дает разные результаты.

Умелым применением в защитной зоне древесных и кустарниковых растений можно при небольших затратах добиться определенного шумозащитного эффекта. Постоянным источником шума, помимо промышленных предприятий, является автомобильный транспорт, интенсивность движения которого непрерывно возрастает. Зеленые насаждения, встречаясь на пути шумового потока, частично его отражают, частично рассеивают не направленно, частично поглощают и частично пропускают сквозь зеленую преграду.

Значительное количество индивидуальной жилой застройки на территории города также может быть благоприятным фактором для обеспечения требуемого озеленения городских территорий.   Для выполнения этого условия необходимо регулирование озеленения придомовых территорий индивидуальных жилых домов, за счёт жёсткого требования организации при них палисадников в «Правилах землепользования и застройки» и при отводе участков.

Дендрологическое оформление парков и скверов, площадок учреждений общественного назначения рекомендуются в виде свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники. При этом, требуется особое внимание уделить организации насаждений высокорастущих деревьев в санитарно-защитных зонах предприятий, коммунальных зон, кладбищ, а также вдоль автодорог, где они будут выполнять и шумозащитную роль.

Для выполнения эстетической функции зелёных насаждений общего пользования необходимо благоустройство территорий, существующих и проектируемых озеленённых зон. Необходима организация тропиночной сети с площадками для отдыха. Покрытие прогулочных аллей и дорожек целесообразно осуществлять природными штучными материалами, а также тротуарной плиткой. На площадках для отдыха желательно активное использование малых архитектурных форм – беседок и скамеек, эстетичных контейнеров для удаления бытовых отходов. Также благоприятно устройство клумб, различных ландшафтных композиций, декоративных элементов благоустройства. Важной частью благоустройства парков и скверов является и их световое оформление.

19.5.	Мероприятия по санитарной очистке территории

Учитывая, что в настоящее время все места накопления твердых коммунальных отходов (санкционированные и не санкционированные свалки) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7. (Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»), использование их для накопления твердых коммунальных отходов запрещено. Все твердые коммунальные отходы транспортируются на полигоны ТКО, внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» для складирования отходов на срок не более 11 месяцев можно использовать: закрытые площадки накопления отходов; открытые площадки накопления отходов; технологические емкости и резервуары. Санкционированные площадки складирования отходов — это специально отведенные места складирования отходов (свалки), на которые имеются документы, подтверждающие предоставление, либо отвод органами местного самоуправления земельного участка под размещение объекта (акт выбора земельного участка, распоряжение об отводе земельного участка, о предварительном согласовании земельного участка, об утверждении границ и т. д.).

Твердые коммунальные отходы временно хранятся в контейнерах и бункерах как на оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 42128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», так и на не оборудованных площадках. Сбор и транспортировку твердых бытовых отходов осуществляет региональный оператор. ТКО из мусорных контейнеров вывозятся по графику регулярно.

Санитарная обстановка поддерживается в том числе за счет установки урн стандартного образца у входов в административные и общественные здания, объекты торговли, школы, ФАП, на детских площадках и других местах массового посещения населения, на улицах. Установка, очистка и ремонт урн осуществляют сами организации и предприятия. Администрация сельского поселения осуществляет контроль за состоянием территории, устраивая объезды территории муниципального образования с целью выявления несанкционированных свалок и принятия мер по их ликвидации.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов сельского поселения:

сбор, транспортировка и утилизация твёрдых бытовых отходов на полигоны ТКО;

удаление жидких бытовых отходов с территории посредством использования герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков на очистные сооружения;

удаление бытовых отходов из уличных мусороуборочных контейнеров не реже 2 раз в сутки;

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов, их обезвреживание;

ликвидация последствий загрязнения земель;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями различных форм собственности по содержанию образующихся их территории в чистоте и соблюдению требований санитарных норм.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участков по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Расположение специальных установок, сжигательных печей по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений на территории полигона ТКО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормами и согласовывается с Роспотребнадзором. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должны осуществляться в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

19.6.	Мероприятия по защите от электромагнитных излучений, шумозащитные мероприятия

Защита от электромагнитного излучения

При установке на территории города устройств, обладающих электромагнитным излучением, необходимо размещать данные устройства на достаточном удалении от жилой и общественной застройки, в соответствии с действующими нормативами. В частности, возможно размещение таких устройств а возвышениях, не используемых под застройку. На все такие устройства необходимо разрабатывать проекты санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки.

Шумозащитные мероприятия

Постоянным источником шума в городе являются промпредприятия, автомобильный и железнодорожный транспорт. Для организации комфортной жизни населения необходимо регулировать уровень шума на территории жилых образований. Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, должны быть изолированы от источников шума, а все производственные площадки – основные источники шума удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы. Для нейтрализации шума от автотранспорта предусматриваются полосы зелёных насаждений вдоль автодорог.

Через г.Тогучин проходит железнодорожная магистраль «Новосибирск – Новокузнецк», по которой осуществляются значительные грузовые и пассажирские перевозки. В городе большое количество автомобильных дорог, в том числе, регионального и межмуниципального значения, развитая сеть магистральных улиц и дорог. В связи с этим необходимо провести планировочные мероприятия по снижению и ограничению шумового воздействия на городскую жилую застройку.

Из ГП 2013года Проверка шумового режима проводилась согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». При разработке генерального плана уже предусмотрены планировочные меры по уменьшению влияния шума на жилую застройку. Жилье, расположенное в полосе отвода железной дороги, подлежит амортизационному сносу, вокруг промпреприятий необходимо устройство санитарно – защитных зон, озеленение.

Все транзитные автотранспортные потоки выносятся за пределы селитебной зоны города на обходную грузовую дорогу. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

По улицам города вводятся ограничения на движение грузового и общественного транспорта.

При расположении жилой застройки около промышленных источников с повышенным уровнем шума, рекомендуется тройное остекление и ориентация окон внутрь жилых кварталов.

Расстояние от железнодорожных путей станции до ближайшей жилой застройки составляет 30м., а следовательно СНиП 2.07.01-89* (Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной полосой шириной 100м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. Ширина санитарно-защитной полосы может быть уменьшена не более чем на 50м, при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП 23-03-2003).

Для защиты от шума следует принимать следующие меры:

Вынос жилой застройки из 50м санитарно-защитной полосы;

использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности: откосов выемок, насыпей, стенок, галерей, а также их сочетание (например, насыпь + стенка).